# 崔庄煤矿生产安全事故应急预案

# 第一部分 崔庄煤矿生产安全事故综合应急预案

## 1总则

## 1.1 适用范围

### 本预案适用于微山崔庄煤矿有限责任公司（简称崔庄煤矿）及所属单位在生产过程中发生的可能导致人员伤亡、涉险或一般及以上各类生产安全事故的应急救援工作。由崔庄煤矿矿长发布命令，启动本预案。

1.2 响应分级

1.2.1应急响应分级

按照生产安全事故事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，应急响应级别原则上由低到高分为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级三个级别响应，超出响应范围申请扩大响应。

（1）Ⅲ级响应：可能造成1人（含1人）以上轻伤；因灾害撤离当班作业地点人员的事故。

（2）Ⅱ级响应：造成1～2人重伤或中毒；因灾害撤离危及两个作业地点工作人员的事故或因灾疏散50人以下的事故。

（3）Ⅰ级响应：造成1～2人死亡或被困；3～10人重伤或中毒；发生一般涉险事故；1000万元以下经济损失的事故。

（4）扩大响应：发生可能造成或已经造成3人（含）以上死亡或被困、10人以上重伤的事故，或1000万元以上经济损失的事故；发生较大及以上涉险事故；事故救援难度大或有扩大趋势，崔庄煤矿不能有效处置的事故。

报请启动上一级应急预案响应前，应首先启动本单位应急预案响应。上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

1.2.2 分级响应原则

（1）Ⅲ级响应：由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度指挥中心。值班调度员根据情况报告矿值班领导，并通知相关部门和人员，做好应急准备。

（2）Ⅱ级响应：由值班领导或分管领导组织相关部门和人员开展应急救援行动。

（3）Ⅰ级响应：由应急救援指挥部按照预案组织开展应急救援工作。当发生水害、井下火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、爆炸物品爆炸、主要通风机停运、全矿井停电事故时直接启动应急Ⅰ级响应。

（4）扩大应急：发生较大及以上生产安全事故时应首先启动本单位综合应急预案Ⅰ级响应，进行先期处置，同时立即报请微矿集团公司、欢城镇政府、微山县应急管理局、济宁市能源局、国家矿山安全监察局山东局三处等单位（部门），请求给予支援。

1.2.3应急工作原则

以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；职责明确，规范有序；依靠科学，依法规范；预防为主、平战结合；落实矿值班调度员、井下带（跟）班人员、安监员、班(工、组)长、瓦斯检查工等相关人员在遇到紧急情况时第一时间下达停产撤人命令的“十项应急处置权”和作业现场人员的紧急避险权。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

2.1.1 应急管理工作领导小组及职责

按照《突发事件应对法》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》等有关规定标准要求，崔庄煤矿成立应急管理工作领导小组。

组  长：矿长、党委书记

副组长：生产矿长、总工程师、机电矿长、安全总监、党委副书记

成  员：各专业副总工程师及调度指挥中心、救护队、生产科、地测科、安全科、通防科、机电科、质标办、综机科、工资科、教育科、办公室、保卫科、供应科、销售科、计量科、财务科、医院、工会、总务科、兼职救护队、应急办、生产（辅助）区队等单位负责人。

矿长为应急管理领导小组第一责任人，生产矿长为应急管理工作分管领导。应急领导小组下设应急管理办公室，办公室设在调度室。在应急管理领导小组的领导下，全面负责应急管理工作的日常运行、组织协调、检查验收、资料收集、考核奖惩等工作，完成应急领导小组安排的各项任务。

2.1.2 应急管理领导小组职责

2.1.2.1 应急管理领导小组组长职责：矿长是应急管理的第一责任人，负责应急预案的制订、评审、批准和突发事件的预防、准备、响应、应急恢复等工作负全面责任；负责抓好应急管理培训和应急投入工作；负责或授权发布应急预案启动、解除、升降级命令和指挥应急处理接受集团公司等上级部门的应急启动、解除、升降级命令；负责审核和授权对外应急处理情况发布和上报；作为应急救援指挥部总指挥，负责事故应急处理的总体指挥、协调、调度。

2.1.2.2 应急管理领导小组副组长职责：协助组长负责实施分管范围内应急管理工作的组织、协调和应急恢复工作；接受应急救援指挥部总指挥授权后担任各分管专业指挥并履行其职责；接受应急救援指挥部总指挥的指派担任各应急救援小组的现场总指挥，负责组织、协调和指挥现场应急处理工作组织或实施重大事件的现场恢复和现场调查。

2.1.2.3 应急管理领导小组成员职责：负责矿应急管理的策划工作当好组长的参谋；负责编制和审查应急预案；负责抓好应急培训、投入及演练工作；负责辅助开展应急救援相关工作；宣传国家有关应急预案工作的法律、法规和矿有关应急管理规章制度；指导矿内各部门应急管理工作。

2.1.3 各成员单位具体职责

（1）调度室：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 加强对井下人员精确定位系统的维护，确保设备完好使用。落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

（2）安全科：组织相应的安全工作例会，落实各类重大隐患的排查与闭合，正常开展矿井安全生产管理，杜绝违章事故。落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

（3）生产科：负责井下采掘工作面技术工作及采掘工作面各类技术图纸维护。落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

（4）通防科：负责分管专业应急救援仪器的管理工作及一通三防和避灾路线图纸维护，负责井下有毒有害气体监测，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

（5）机电科：加强对大型应急救援电气设备的管理，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行。维护好井下各运输线路，确保待用运输设备在突发事件后能及时启用。落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

（6）地测科：负责井下采掘工作面技术工作及采掘工作面各类技术图纸维护。落实专项预案中相关专业的应急演练工作。

（7）综机科：严格按照综机设备配件管理技术要求，从计划管理入手确保综机设备安全经济运行。落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

（8）质标办：负责矿安全生产标准化工作，落实监督检查安全生产标准化及相关专业的应急演练配合工作。

（9）保卫科：加强人员应急训练工作，确保应急状态下现场秩序维护及人员调动，强化民爆物品及井上消防管理工作，负责矿区内应急通道的畅通与警戒，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

（10）办公室：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与应急救援期间后勤保障工作。

（11）供应科：配合应急管理办公室加强对应急物资的检查，对需更换的设备器材必须及时更换，确保随时能够使用。

（12）兼职救护队：参与制定灾害预防处理计划及事故应急预案，加强装备维护保养。

（13）财务科：负责应急救援期间各项费用的计划落实并及时拨付，确保应急救援经费及时到位。

（14）政工科：参与应急救援期间相关文本、信息报告的起草工作；根据应急救援指挥部指示，做好应急救援期间相关信息发布工作；正确引导媒体和公众舆论。

（15）工资科：参与工伤保险等善后处理工作。

（16）工会：组织、参与善后处理工作，做好职工稳定工作。

（17）教育科：负责全员教育培训工作。

（18）计量科：负责绿色环保方面工作。

（19）总务科：负责后勤保障工作。

（20）矿医院：负责参与、联系应急救援期间医疗救护工作；提供所需的医疗器材。

### 2.1.4办事机构及职责

建立应急管理工作办事机构，在调度指挥中心设立应急管理办公室，设置应急办管理办公室主任。办公室在应急管理领导小组领导下，全面负责日常业务和组织协调工作，完成领导小组交办的各项任务。主要职责包括：

（1）接收、处置各单位上报的突发事件和预警信息，妥善进行应急处置，统一调度救援力量，协助领导组织、协调、指挥安全事故的抢救、抢险和生产恢复工作。

（2）按照应急救援指挥部指令对生产安全事故、突发事件按规定上报并通报应急救援实施情况。

（3）接收集团公司、当地政府等上级部门的指令，参与社会应急救援。

（4）负责应急预案的编制、评审、修订和更新工作，对评审合格的应急预案进行备案、公布、发放和实施。

（5）组织应急预案的培训、演练。

（6）负责应急管理各项达标工作。

2.2 应急救援指挥机构及职责

2.2.1成立应急救援指挥部

为有效实施应急救援，成立崔庄煤矿生产安全事故应急救援指挥部（下称指挥部），负责组织指挥应急救援工作。

总 指 挥：矿长

副总指挥：党委书记（生产矿长）、总工程师、党委副书记、安全总监、机电矿长

成    员：各专业副总工程师、山东能源集团有限公司矿山救护二大队队长、各科室、区队（厂）及兼职救护队等负责人。

2.2.2 应急救援指挥部职责

### （1）总指挥职责：总指挥为生产安全事故应急救援工作的第一责任人，全面负责应急处置工作；根据现场危险等级、潜在后果，决定本预案响应启动级别；负责应急行动期间各单位的运作协调、部署应急策略；指挥、协调应急程序行动及对外信息发布；事故或突发事件超出矿井处置能力时，向集团公司或当地政府申请应急救援。如果本单位主要负责人在外时由主要负责人授权分管负责人发布命令，启动本预案。

（2）副总指挥职责：协助总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急处置行动；向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议；协调组织应急行动所需人员、队伍、物资、设备调运等。

（3）应急指挥部应当履行以下职责：

1）根据应急救援需要，组织制定现场行动方案。

2）组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害。

3）指挥、协调有关单位和个人参与现场应急处置，执行本级人民政府向应急救援队伍下达的救援命令。

4）划定警戒区域，隔离保护事故现场，维护现场秩序。

5）采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生。

6）劝离与救援无关的人员，及时疏散和安置可能受到事故影响的周边人员。

7）实施本级人民政府依法发布的调用和征用应急救援器材、设备和物资的决定。

8）组织安抚遇险人员和遇险、遇难人员亲属。组织应急专家论证并核实符合应急终止条件后，下达应急结束命令。

9）按照本级人民政府的授权，发布应急救援信息。

10）法律、法规规定应当履行的其他职责。

（4）指挥部设在调度室，设立办公室，调度室主任兼任办公室主任，承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况，定期向指挥部汇报各小组救援进展情况；指挥部下设十个应急救援小组（抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组、物资供应组、善后处理组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、综合协调组）。应急救援小组人员及职责见附件。

3 应急响应

3.1 信息报告

3.1.1 信息接报

崔庄煤矿调度指挥中心24小时值守电话为： 内部虚拟网8318、8319，井下电话可以直接拨#，Wifi手机可以直接拨打 6666、6555也可以直接拨打8318、8319，应急广播可以直接按专属按键接通调度指挥中心。行政电话：0537-8601959接收全矿事故报告信息。

（1）井下发生灾害事故，现场人员应在保证自身安全的条件下立即向矿调度室汇报，同时积极开展自救、互救工作。调度员根据事故类型和等级，利用通信联络及人员精确定位系统三分钟内通知井下人员沿避灾路线撤离。

调度员三分钟通知井下流程：a.调度员通过有线电话组呼及群呼功能通知井下各岗点人员撤离；b.调度员利用人员精确定位系统紧急呼叫功能触发井下所有人员定位卡闪烁报警；c调度员利用应急广播系统通知井下人员按照灾害类型沿避灾路线撤离升井；

（2）调度员接到事故报告后，严格落实“煤矿安全生产调度员十项应急处置权”规定，立即下达停产撤人指令，并认真了解事故情况做好相关记录。根据应急处置流程向值班矿领导、矿长汇报。

（3）矿长（或授权值班矿领导）根据灾情判断是否启动应急响应，如启动，应立即通知应急救援指挥部其他成员。在矿指挥部成员接到通知后，立即到调度会议室集合，在外人员接到通知后，应立即回矿待命。

3.1.2信息处置与研判

3.1.2.1响应启动的程序和方式

矿长（或授权值班领导）根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级的条件决定是否启动矿井预案应急响应，如启动应立即通知救援指挥部、救护队及其他成员。

3.1.2.2响应决策

若未达到响应启动条件，应急指挥部总指挥（或授权人）作出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

3.1.2.3响应调整

响应启动后，随时跟踪事态发展，科学分析应急处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

3.1.3 信息传递

矿井信息传递，由矿调度室负责，主要向与事故有直接关联的同级单位、相邻矿井、救援队伍、救护队、医疗队伍、专家队伍、物资储备单位等进行传递，如发生水害事故，及时通报相邻所有矿井。

3.2预警

3.2.1预警启动

调度室采用井上下通讯（固定电话、手机、短信、微信）、人员精确定位系统、井下应急广播系统紧急呼叫、现场通知、预警通知等方式，向现场人员和有关人员发布生产安全事故预警信息。明确预警信息发生的险情内容，现场作业人员接到预警信息后立即停止作业，撤离作业场所。预警信息来源及内容包括：

（1）监测监控数据异常；

（2）调度等部门收到或接到的可能发生事故的信息；

（3）各级职能部门检查发现的重大隐患；

（4）地方政府或上级部门公开发布的预报信息；

（5）经风险评估得出的可能发生重特大事故的发展趋势报告。

（6）其他途径获得的预警信息。

3.2.2 响应准备

预警启动后，由调度员按照本应急预案提供的应急资源信息，通知相关应急指挥部成员、应急救援队伍、物资（设备）储备单位部门、医疗救护队伍、救护队、后勤通信保障部门及监测监控部门，做好应急准备工作。

3.2.3 预警解除

3.2.3.1 预警解除的基本条件

（1）隐患排查处理完成；

（2）现场设备及设施安全状态正常；

（3）次生、衍生事故隐患已经消除；

（4）人员精神状态正常；

（5）有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的。

3.2.3.2 预警解除的要求

（1）现场无安全隐患、设备无缺陷等不安全因素；

（2）设备及设施状态正常；

（3）人员无不安全行为；

（4）管理无缺陷等。

3.2.3.3预警解除的责任人

以上情况，经应急技术专家组验收并报应急救援指挥部批准后，总指挥宣布预警解除。

3.3 响应启动

3.3.1 召开应急会议

（1）事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权、紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

（2）调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

（3）应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。会议内容包括但不限于：

①通报生产安全事故情况；

②确定现场应急救援方案和工作要求；

③确定各应急救援专业组工作任务；

④判断所需调配的内外部应急资源；

⑤确定应急上报的政府有关部门和内容。

（4）各应急救援专业组适时召开组内会议，落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告总指挥。按照应急预案小组分工，开展应急救援。

（5）矿井不能有效处置时，主动向集团公司、微山县应急管理局、济宁市能源局、国家矿山安全监察局山东局三处报告汇报，请求启动上一级应急预案，开展应急救援工作。

3.3.2信息上报

（1）发生一般生产安全事故或涉险事故，矿长在接到事故信息报告后应当于1小时内向集团公司、欢城镇政府、微山县应急管理局、济宁市能源局、国家矿山安全监察局山东局三处书面报告基本情况;30分钟内电话直报山东省政府安委会。

（2）发生较大以上生产安全事故的，矿长在接到事故信息报告后应当于1小时内报告集团公司、欢城镇政府、微山县应急管理局、济宁市能源局、国家矿山安全监察局山东局三处、山东省能源局、山东省政府安委会。

（3）发生重大、特别重大生产安全事故的，矿长在接到事故信息报告后应当于1小时内报告集团公司、欢城镇政府、微山县应急管理局、济宁市能源局、国家矿山安全监察局山东局三处、山东省能源局、山东省政府安委会，同时可以立即报告国家矿山安全监察局、应急管理部。

（4）使用电话快报，应当包括下列内容：

1）事故发生单位的名称、地址、性质；

2）事故发生的时间、地点；

3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

（5）事故报告信息，应当包括下列内容：

1）事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过（包括应急救援情况）；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；

5）事故原因、性质的初步判断；

6）已经采取的措施；

7）其他应当报告的情况。并附事故现场示意图。

（6）补报、续报：根据事故抢险救援进展情况及人员伤亡变化情况，补写事故书面报告，并逐级上报。

事故具体情况暂时不清楚的，负责报告的事故单位可以先报事故概况，随后补报事故全面情况。

事故信息报告后出现新情况的，事故单位负责人应当按规定及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次，直至事故抢险救援结束。

自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

（7）由信息发布组具体负责信息上报。各级煤炭安全监管部门、煤矿安全监察机构及其他有关部门24小时值守电话、传真及其他联系方式见附件。应急响应流程图见附件。

3.3.3 应急资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4信息公开

信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定新闻稿、公告等信息发布材料，报应急救援指挥部审查同意后，由信息发布组组长或授权专人，统一通报事故及救援等有关信息。

3.3.5后勤及财力保障

崔庄煤矿设立专项“煤矿企业应急救援储备金”200万元，并设专用账户，做到专款专用，保证资金到位。救援经费主要用于生产安全事故的应急救援，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和事故应急救援中各项活动的开支。

供应科、机电科、救护队、通防工区等单位要按规定要求储备应急救援物资，所有应急救援物资装备实行专库 存放、专人管理，并定期进行维护保养，确保应急需要。

3.4应急处置

3.4.1 处置原则

坚持以人为本、生命至上、控制灾情、缩小灾害范围、科学施救，救援队伍指挥员参与重大决策，并组织实施救援，减少事故损失及事故影响的原则。

3.4.2 处置措施

3.4.2.1 警戒疏散措施

警戒保卫组在发生事故或接到命令后，迅速到指定地点集结人员，携带对讲机、警戒线等装备，必要时携带防暴头盔、防爆盾牌等装备。对事故现场进行警戒，在现场警戒线外设置岗哨看守，防止他人翻越障碍物到现场。对重点人员进行管控，防止事故危险扩大。事故救援期间加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众等。必要时，申请由当地政府公安部门增援。

3.4.2.2 人员搜救措施

迅速集合兼职救护队佩戴各种仪器及装备，必要时与山东能源集团有限公司矿山救护二大队（简称矿山救护二大队）汇报现场情况，请求支援。根据事故现场进行处置，防止事故扩大，如有人员被困进行人员搜索，采用生命探测仪及其他仪器搜索，重点保护好现场检查通风，气体，保证后路畅通，为山东能源集团有限公司矿山救护二大队未到前做好准备工作方便救援。

3.4.2.3 医疗救治措施

医疗救护组要根据事故性质调集专业医务人员和足够的救护车辆，迅速赶赴事故现场对脱险人员实施医疗救护，或在地面待命等待救援，必要时下井进入现场实施紧急救援行动。对井下送上来的伤员进行初诊，进行紧急处理（如心肺复苏、止血、伤口包扎、骨折固定等），本着“先救命后治伤、先救重后救轻”的原则开展工作，然后转往医院进一步救治。转送伤员：

（1）对有活动性大出血或转运途中有生命危险的重症者，应就地先予抢救、治疗，做好必要的处理后再进行转运。

（2）在转运中，医护人员必须始终密切观察伤病员病情变化，并确保治疗持续进行。

（3）在转运过程中要科学搬运，避免造成二次损伤。

（4）转运期间护送医务人员全程陪同至定点医院。

3.4.2.4 现场监测措施

事故发生后组织专业人员加强灾区环境、气体等监测监控，确保抢险救援工作顺利进行，防止顶板、瓦斯、粉尘、有害气体等危害因素，危机救援人员安全，保证事故现场监测到位，确保救援安全进行。

3.4.2.5 技术支持措施

（1）矿总工程师组织相关专业副总工程师，安全科、生产科、通防科、地测科、机电科、调度指挥中心、质标办、兼职救护队、医院分管等部门负责人，事故区队技术员、应急专家组成技术团队，提供事故救援期间需要的图纸，研究制定抢救技术方案和措施等，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

（２）崔庄煤矿在35KV地面变电所安装了800GF30型集装箱式柴油发电机组应急电源，并调试完毕，运行正常，能够满足矿井双回路停电时，提供应急电源，保障网络、通讯正常，确保矿井提升人员的供电安全。

3.4.2.6.物资后勤保障措施

物资供应组要根据事故性质提前调集救援所需物资设备，对每种物资设备安排专人负责，动态掌握救援物资设备运抵的位置和时间，保证在规定时间内调集运达救援现场。后勤保障组要分组安排专人保证救援人员生活安排、救援期间办公设施和车辆调度。

3.4.2.７工程抢险措施

事故发生后，生产矿长组织相关专业副总工程师，调度指挥中心、安全科、生产科、机电科、通防科、地测科、质标办、供应科、销售科、保卫科、兼职救护队、应急办等部门相关负责人、事故单位等人员，根据事故影响范围内照明线路、设施的抢修，保证事故抢救用电。对事故区域的通信线路、网络设备及设施进行抢修，保证通讯畅通。按指挥部命令，及时切断电源或恢复供电。相关单位要在确保安全的前提下，确保事态不再扩大，尽最大可能抢救人员及矿井财产。

3.4.2.８环境保护措施

（1）植物、植被保护措施。矿区绿化应统筹规划，充分利用一切空地、路旁、沟道及被破坏的土地，植树造林、栽花种草、净化和美化环境。在有植物、植被的地区施工时，选择原有便道或无植被的线路，植物、植被茂盛地区尽量采用人力施工方式，避免机械对植物、植被的碾压；施工车辆和机械严格按规定线路行驶，不得碾压线路外植被；不得砍伐灌木、割草、挖树根作为取暖材料，施工人员尽量减少活动范围；加强防火工作，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，建立防火责任制，制定防火制度，按国家有关规定确定防火期，在防火期内严格管理。

（2）噪音控制措施。施工期间，严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《机动车辆允许噪音》中的有关规定和要求。电钻、发电机、切割机、搅拌机、振捣器、运输车辆等高噪音施工作业，要合理安排时间，尽量减少噪音污染；加强对设备的保养，保证设备的正常运转，降低噪音等级。

（3）水环境保护措施。加强用水管理，提高生产工艺，减少废水的产生。认真研究由于驻地设置、场地及工程主体对地表水、地下水活动的影响，按国家有关规定保护水环境，做好矿区驻地及现场排水设施建设，禁止向水体倾倒建筑垃圾和其他有毒物质，保证生产生活废水经污水处理站严格处理后达到国家排放标准。

（4）空气环境保护措施。禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、杂草以及其它产生有毒、有害烟尘和气体的物质。施工所用汽车、发电机等机械设备保持性能良好，减少废气的排放量。煤场运煤时定期进行洒水作业和降尘处理，地面施工运土时加盖防尘盖布，防止灰尘散扬。采取技改等措施，提高煤炭洗选比例，降低粉尘污染。

（5）水土保持措施。雨天禁止沟坑开挖作业，防止降雨冲泡沟坑造成松散土体的流失。在土层不稳定地域施工，要进行加固处理，防止塌方、泥石流发生。在植被覆盖地区施工时，施工后原样恢复。弃土严禁丢弃至河流和排水沟渠内。地形平坦地区，基坑的开挖土按规范要求就近堆放，特别要防止土、石顺坡滑落。制订土地复垦规划，采取整治措施，对矿区煤炭开发中挖掘、塌陷、压占等造成破坏的土地逐步进行整治，保护和恢复矿区生态环境。充填复垦应尽可能利用煤矸石及其它固体废物，利用中应防止造成新的污染。

（6）生产垃圾处理措施。各类固体废物按规定进行处置并开展综合利用，对含有可溶性毒物的废渣采取防止渗漏污染措施，严禁不加处置埋入地下或倾入水体。施工过程中产生的余土、弃渣，及时运至规定的弃土场。弃土场应设置排水沟与片（块）石挡墙，防止冲刷和滑塌，并做好绿化和植被施工。也要加强废旧料、报废材料的回收和管理，减少污染，保护环境。

3.4.2.9信息发布及善后措施

（1）信息发布组要根据事故救援进展情况，经应急指挥部的审查批准，及时向社会发布最新相关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由指挥部确定。

（2）善后处理组要根据事故规模和遇险、遇难人员数量，调集足够力量，分组安排人员分散进行处置，每名遇险遇难人员必须明确具体负责人，保证善后处置中的生活、安抚、抚恤等工作。

3.4.3 人员防护要求

在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施并配备足够的安全防护装备。根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。事故抢救前应先检测受灾区域的有害气体情况，不盲目进入事故区域。现场救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

3.5应急支援

3.5.1内部升级响应：事故发生后，根据事故性质首先启动现场处置方案和预案相应的应急响应；事故扩大或有扩大趋势，根据事故级别和发展态势，启动上一级应急响应。

3.5.2外部扩大应急：发生死亡2人以上事故，超出I级应急响应范围，矿内部不能有效处置的事故时；或在应急处置过程中事态无法控制、事故不能及时控制有扩大趋势时，需扩大应急范围。矿应急救援指挥部总指挥向集团公司、欢城镇政府、微山县应急管理局、济宁市能源局、国家矿山安全监察局山东局三处等上一级部门汇报，开展应急救援工作。

上一级部门启动应急响应后，现场应急指挥部指挥权移交给上级应急指挥部。本预案中涉及的有关人员及设施仍处于待命状态，随时接受上级应急指挥部的指令，并落实抢险救援任务。

必要时矿应急救援指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求欢城镇政府、微山县政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

3.6响应终止

3.6.1响应终止基本条件

（1）事故遇险人员抢救完毕并妥善安置。

（2）现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大。

（3）次生、衍生事故隐患已经消除。

（4）环境符合有关标准。

（5）社会影响基本消除。

（6）在抢险救援过程中，因客观条件导致无法实施救援的，或出现继续进行抢险救援对救援人员的生命有直接威胁、可能引发次生事故，或不具备救援条件无法实施抢险救援，或没有继续实施抢险救援的价值等情况时，经专家组论证并在做好相关工作的基础上，指挥部提出终止应急救援意见，报本级人民政府批准同意的。

以上情况，经应急技术专家组验收并报应急救援指挥部批准后，由总指挥宣布现场应急处置工作结束。

4.后期处置

（1）人员安置：由工会、政工、办公室、工资等部门负责人按照有关政策规定标准，对遇难人员亲属进行安置、补偿和相关的保险受理、赔付工作。

（2）生产秩序恢复：由总工程师组织有关技术、生产单位负责人按照煤矿安全生产标准化要求恢复正常生产秩序；

（3）污染物处理：由总工程师组织制定污染物收集、清理、处理及验收等事项方案，并按方案进行落实；

（4）善后赔偿：由财务部门负责人组织专业人员进行征用物资补偿，核算救灾发生的费用并进行事故救援费用的支付；

（5）医疗救治：由矿医院院长组织医务人员对受伤人员进行救治，必要时由协议医院进行救治。

（6）应急救援评估及总结：由技术专家组配合抢险救灾组制定事故应急救援评估标准及方案，对事故应急救援开展评估工作，并形成评估报告。救援指挥部要在各救援小组总结报告的基础上，写出综合救援总结报告，对应急预案的启动、决策、指挥、抢险救援和后勤保障等全过程进行评估，认真总结经验教训，分析事故原因，强化安全管理，制定防范措施，提出改进意见和建议。

5.应急保障

5.1通信与信息保障

（1）由调度指挥中心负责要制定通信与信息系统及维护方案，制定各项维护巡检制度。调度指挥中心对网络、人员位置监测系统、视频、计算机等进行维护，确保在事故出现时，各系统能正常运行。每日对调度机房工作情况进行巡检并填写巡记录，巡检内容主要包括：电压、电流、机房环境、线位变更（新号、移机）。定期对设备电池进行充放电实验、测量设备接地电阻保证设备在紧急情况下的运行正常。保证各种应急情况下通信畅通。通信、人员定位由专人负责，确保系统完好。

（2）指挥部成员要配备完好的通讯工具（移动电话和WIFI无线手机），并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

（3）矿调度指挥中心应急汇报电话固定电话0537-8601959，内部虚拟网8318、8319，井下电话可以直接拨 #，Wifi手机可以直接拨打6666、6555也可以直接拨打8318、8319，应急广播可以直接按专属按键接通调度指挥中心作为备用方案。

（4）根据井下现场实际情况及时调整报警电话位置。对于掘进迎头，报警电话安装在距迎头不得超过50m；对于采煤工作面设备列车处安装报警电话；对于重要岗点、机电硐室安装调度电话；在井底大巷、采煤工作面及两巷、掘进巷道及井下大巷沿途及各重要岗点各都安设了人员位置监测分站。在采掘工作面出入口、各车场、避难峒室、主要巷道交叉点、缆车巷道等井下主要作业地点都安设了应急广播设备，保证3分钟之内将调度指令通知到井下所有岗点。

（5）调度指挥中心应急办应及时更新与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式，并及时传达至各相关单位，确保应急期间信息通畅。

（６）矿井安装了KTK-113C(D)型井下应急广播系统。应急广播覆盖井下生产区域以及主要巷道车场、变电所、避难硐室、工作面等地点，为紧急情况下3分钟通知到井下人员，确保人员迅速撤离提供了保障。

（7） 当矿山（隧道）事故发生后，救援人员和被困人员在采取防爆安全措施的情况下，可利用坚硬物体敲击管路、铁轨、钻杆等发出“5432”救援联络信号。联络信号有四组：五声“呼救”、四声“报数”、三声“收到”、二声“停止。

5.2应急队伍保障

（1）兼职救护队：我矿按规定组建了兼职救护队，共有21人，兼职救护队设队长一名，技术员一名，仪器设备管理人员一名。兼职救护队下设两个小队，每小队编制9人。兼职队员由矿各职能科室技术骨干人员组成，所有兼职队员均具有煤矿相关专业专科及以上学历，并按相关要求进行训练和值班值守。兼职救护队人员配备及联系方式、装备及仪器配备情况见附表。

（2）煤矿救护服务协议书签订：根据相关规定要求，我矿与山东能源集团有限公司矿山救护二大队签订了煤矿救护服务协议书，由山东能源集团有限公司矿山救护二大队(简称矿山救护二大队)为我矿提供专业救护服务，救护服务电话：0632-4073200；煤矿救护服务协议书见附件9

（3）应急救援专家库：为更好地服务于矿井安全生产，为矿井抢险救灾和救护提供技术保障，建立了由中级以上职称工程技术人员及相关人员组成的应急救援专家队伍，覆盖了矿井灾害的各专业领域。应急救援专家库队伍的基本情况及联系方式见附表。

（4）我矿与北京中医药大学枣庄医院签订了医疗救护协议，北京中医药大学枣庄医院现有副高级以上专家300余人，为我矿提供应急医疗救护服务。

（5）事故应急救援期间，保卫科负责事故发生后的人员疏散、戒严、道路管制和维持秩序等工作，必要时由欢城镇派出所协助。

（6）各部门（单位）负责人如有变动，由接替人履行职责。

（7）消防队伍情况微山消防队，现有消防队，实行小队24小时战备值班制度，配有水罐地面消防车及各类消防灭火器材等装备，消防队在接到报警后1分钟内可以出动，25分钟内可到达矿里及生活区进行处置、救援。

5.3物资装备保障

（1）按规定建立井上下消防器材库、雨季三防物资库、避难硐室、救援物资库，按要求储备应急救援物资。制定“应急物资装备管理制度”，注明基本情况（类型、数量、性能）、保质期（或下次更换日期）、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及联系方式。运输采用公路运输，物质详见使用说明书。应急物资装备名单或清单见附件4

（2）各单位的应急物资、装备及设备要按规定配齐配足，定期保养，确保性能良好，加强日常巡查和管理，按规定进行更新，未经总指挥同意，不得随意挪用。各种应急救援设备、工具、器材，采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从安全费用列支。机电科负责大型排水设备、吊装设备的选型申购，并建立管理台账。供应科负责各种应急救援物资器材的购买。保卫科负责各种地面消防设备物资的储备和日常管理。

（3）各单位在接到援救电话后，要迅速召集本单位有关人员，按总指挥部要求将所需的物资、设备等，按指定时间送到指定地点。

（4）矿井紧急避险硐室。一水平轨道大巷设有自救器更换硐室。

（5）矿井自救器补给站。按规定要求在采掘工作面适当位置设置自救器补给站。

（6）矿井避灾路线标识。地测科、通防科按照要求分别在井下各巷道及交岔口设置具有反光功能的水、火、瓦斯、煤尘等避灾路线标识，采区巷道不大于200m，矿井主要巷道不大于300m，在矿灯照明下清晰可见，标识上标注所在位置。（矿井紧急避险系统、自救器补给站及避灾路线见附图）

（7）应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，建立应急物资管理台账，做到实物、标签、账目相符。严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。

（8）救援结束后做好返还物资的清点验收。非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。在定期检查中发现应急救援物资损毁、丢失的要严格追究相关人员的责任。实行动态管理，使用后应尽快补充。

5.4其他保障

5.4.1能源保障

（1）为了预防、控制矿井大面积停水、停电、停暖突发事故的发生，提高快速反应和应急处理突发事故的能力，保障矿井生产、生活有序发展。

（2）机电矿长牵头机电科具体负责矿井大面积供水、供电，机电科制定供电专项措施，机电工区、运搬工区、计量科负责井上下泵房网点及污水处理工作。通防工区、机修厂负责井下主要巷道供、排水设备设施维护管理工作，并制定专项措施。

（3）机修厂负责为矿井地面安全供暖提供保障，制定专项措施，并负责供暖设施、设备维护和管理工作，以及地面生活供水。

（4）崔庄煤矿按照《济宁市煤矿应急电源建设工作方案》的要求，在35KV地面变电所安装了中国石油集团济柴动力有限公司生产的800GF30型集装箱式柴油发电机组，并调试完毕，运行正常，能够满足矿井双回路停电时，提供应急电源，确保矿井主提升机提升人员的供电安全。

5.4.2经费保障

崔庄煤矿设立专项“煤矿企业应急救援储备金”200万元，并设专用账户，做到专款专用，保证资金到位。救援经费主要用于生产安全事故的应急救援，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和事故应急救援中各项活动的开支。应急储备金应做到专款专用。由集团公司纪委、监察部门监督使用，并保证资金到位。必要时，申请使用集团公司应急储备金。

5.4.3交通运输保障

（1）事故应急救援期间，办公室必须明确事故抢救用车及调用和保证道路畅通的基本措施（救护车辆：鲁H63478，24小时值班电话6620120）。安排专人负责车辆的调度，各车辆所属单位负责日常维修、保养，确保完好。在应急响应时，利用现有的交通资源，协调沿途欢城镇人民政府提供交通支持，以保证及时调运矿井事故应急有关人员、队伍、装备、物资。

（2）应急救援期间由救援指挥部统一调动有关运输队伍，保卫科协调地方政府交通部门进行交通管制和警戒，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物资等及时调运。

（3）运输力量不能满足需求时，由指挥部向集团公司或微山县安委会提出支援申请。

5.4.4治安保障

事故应急救援期间，保卫科负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，制定治安保卫基本措施。必要时，申请由地方公安部门或驻地武警部队负责。

5.4.5技术保障

建立应急救援专家库，由涉及安全、调度、采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水等专家组成。事故应急期间，矿总工程师负责与集团公司安全生产事故应急专家组做好日常的协调工作，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题，为应急救援提供技术支持和保障。必要时，邀请外部相关专业专家负责。

5.4.6医疗保障

我矿与北京中医药大学枣庄医院签订了医疗救护协议，由其为我矿提供医疗救护服务。北京中医药大学枣庄医院（枣庄市中医医院）始建于1970年，作为山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院，在北京中医药大学和枣庄市委市政府校地合作的共同推动下，于2014年10月挂牌成为北京中医药大学枣庄医院、北京中医药大学第四临床医学院，2015年8月正式托管运行。医院现有新城院区、市中院区，两院区总建筑面积8万平方米，开放床位1000张，全院职工1300人，博士生导师、硕士生导师，博士、硕士，副高级以上专家300余人。

必要时，邀请外部医疗救护专家负责。

5.4.7后勤保障

事故救援期间和结束后，由党委副书记、工会、办公室、工资、政工、供应科、保卫科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第二部分 崔庄煤矿生产安全事故专项应急预案

## 1矿井顶板事故专项应急预案

### 1.1适用范围

顶板事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的冒顶、片帮事故，可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类顶板事故的应急救援工作。

顶板事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

1.2 应急组织机构及职责

顶板事故的应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，总指挥由矿长担任，主要区别是第一副总指挥为总工程师，采煤副总、掘进副总为技术专家组的副组长，安全科、生产科、机电科、通防科、地测科、调度室、兼职救护队、综机科等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

### 1.3 响应启动

1.3.1 响应程序

发生顶板事故后，影响人身安全的，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

1.3.2 召开现场应急会议

（1）事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权、紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

（2）调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

（3）应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

1.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

1.3.4 资源协调

根据矿井顶板事故性质、影响范围、灾害程度，及时调集专业救援队伍、医疗救护队伍、技术专家等应急资源。同时，有针对性地做好顶板事故应急物资的调配工作。

1.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

1.3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、工会、工资科、供应科、财务科等单位相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

### 1.4 处置措施

### 1.4.1应急处置指导原则

### 以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

### 1.4.2 事故风险分析

### （1）事故类型

### 顶板事故是指矿井冒顶、片帮、顶板掉矸等事故，底板事故也属于顶板事故。按事故发生的危害程度不同分为局部冒顶事故、大型冒顶事故。按事故发生地点的不同可分为采煤工作面、掘进工作面和其它巷道顶板事故三类。

### （2）事故发生的可能性

### 崔庄煤矿3上、3下煤顶板为泥岩、粉砂岩、中细砂岩及粉砂岩与细砂岩互层 ,当以泥岩、粉砂岩为直接顶，属中等稳定顶板，当以粉砂岩、中细砂岩为直接顶时，属稳定顶板。根据已回采工作面矿压显现特点，在回采过程中，工作面初次来压、放顶、收尾停面、安装回撤及过老巷、地质构造段等情况下，工作面顶板管理工作较为复杂，易发生漏冒顶事故。根据掘进工作面矿压显现特点，在掘进过程中，工作面过断层等地质构带和施工大断面巷道、交岔点等情况下，顶板管理工作较为复杂，因受顶板岩性、地质构造、水文地质、支护质量、施工工艺等影响，都存在发生冒顶的可能。

（3）事故可能发生的时间（季节）、危害严重程度及影响的具体范围。顶板事故常年都有可能发生，雨季由于受水害影响，发生顶板事故的机率会高一些。掘进工作面一般容易发生局部冒顶，回采工作面局部冒顶和大面积冒顶都有可能发生。冒顶、片帮事故轻则砸伤人员，重则埋人、堵人，造成人员伤亡，损坏设备、影响通风、运输，给崔庄煤矿安全生产造成较大损失。

### 1.4.3 处置措施

（1）调度室迅速了解顶板事故发生位置、波及范围及人员伤亡情况。

（2）调度室根据灾情下达受灾威胁区域撤人指令；通知救护队和医院，并按事故汇报流程汇报值班领导，通知相关科室、区队值班领导，通知井口相关人员设置警戒。

（3）事故发生初期，事故现场人员应积极采取自救互救措施，防止事故继续扩大，争取将损失降到最小。

（4）监测监控部门对监测数据进行分析，并将数据分析结果报告应急指挥部。

（5）应急指挥部根据灾害情况，积极研究制定救援方案，并根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（6）救护队携带相关装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定和救援方案进行灾区侦查、抢救遇险遇难人员，清理巷道，恢复巷道通风等。在进入灾区前，必须先检查气体浓度。救护队要分队进入，一小队负责查找遇险、受伤人员并积极组织抢救；另一小队负责支护顶板、处理冒落矸石，防止在抢救过程中再次冒落；在救援过程中救护队必须随时将灾情和救援情况汇报应急指挥部。

（7）救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打钢轨、煤岩体、管子等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。处理冒顶前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。处理冒顶前，必须坚持由外向里、逐步前进、先顶后帮、先支后拆、先上后下、先近后远的原则，要检查冒顶地点附近的巷道支护情况，采取措施进行加固，确保在抢救中不会再次冒落。营救人员应沉着冷静，应根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免次生事故发生。

（8）专职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（9）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照“三先三后”的原则处理,即先复苏后搬运、先止血后搬运、先固定后搬运。在抢救处理中必须专人检查和监护顶板情况，加强支护防止发生冒顶。

（10）在处理顶板事故时，必须指定专人检查甲烷浓度、观察顶板和周围支护情况，发现异常，立即撤出人员的规定。顶板事故处理后，要对冒顶区域及附近进行检查并进行加固支护，防止发生二次冒顶事故。

## 1.5应急保障

1.5.1通信与信息保障

（1）调度室负责建立应急通信与信息系统及其维护方案、通信与信息保障备用方案，确保应急救援期间信息畅通。

（2）调度室负责建立、维护、更新应急救援通信数据库，并确保准确有效。

（3）安全科、兼职救护队、矿医院和应急救援物资储备的单位，应实行24小时应急值班制度，确保应急通信畅通。

1.5.2应急专家队伍

应急救援专家队伍由崔庄煤矿涉及安全、调度、 采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测、生产、防治水等专业专家和山东省微山湖矿业集团有限公司专家组成，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。事故应急救援期间，必要时向上级煤炭管理或监管部门请求支援，选派专家进行技术支持。

1.5.3 应急救护队伍

（1）兼职救护队：我矿按规定组建了兼职救护队，共有21人，设专职队长1名，专职仪器设备管理员1名，兼职技术员1名。兼职救护队下设两个小队，每小队9人，队员由区队骨干工人、科室技术人员和管理人员兼职组成，所有兼职队员按相关要求进行训练和值班值守。兼职救护队人员配备及联系方式、装备及仪器配备情况见附表。

（2）协议救护队：根据相关规定要求，我矿与山东能源集团有限公司矿山救护二大队（简称矿山救护二大队）签订了煤矿救护服务协议书，由山东能源集团有限公司矿山救护二大队为我矿提供专业救护服务，由腾州市西岗镇蒋庄生活区鲁南救护管理中心四中队为我矿服务，从蒋庄至崔庄矿距离8.2公里，到达时间约25分钟。救护服务联系电话：0632-4073200。

1.5.4 物资装备保障

1. 崔庄煤矿应急救援物资和设备主要储备在机电设备库、井上、下消防材料库和应急药品器材库等地点，配备必要的应急救援物资设备，并制定应急救援保障措施和物资设备档案，设专人管理，保证应急救援工作的顺利进行。（明细表见附件）

2.必要时，由应急指挥部及时请求公司调集公司物资供应中心及其他矿应急物资和设备。（联系表见附件）

其它执行综合预案“应急保障”相关规定。

## 2 矿井水害事故专项应急预案

### 2.1适用范围

水害事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类水害事故的应急救援工作。

水害事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

2.2应急指挥机构及职责

水害事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为总工程师，地测副总工程师为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、安全科、救护队等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致。详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

2.3响应启动

2.3.1 响应程序

发生井下水害事故，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

2.3.2 召开现场应急会议

（1）事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权、紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

（2）调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

（3）应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

2.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2 信息上报。

2.3.4 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下水灾事故的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、地测科、兼职救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

2.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

2.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、工会、工资科、财务科、供应科、总务科、政工科等单位相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

### 2.4 处置措施

2.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

2.4.2 事故风险分析

2.4.2.1事故类型

根据井下的实际情况，矿井井田内无陷落柱、无老窑。对断层、钻孔严格按规定留设保护煤柱，根据矿井《生产地质报告》和《水文地质类型划分报告》中对开采3煤充水因素分析，不受底板承压水的威胁，3煤主要充水源来自其顶板砂岩水，补给条件差，含水弱，以静储量为主。对矿井充水的影响不大，一般情况下，矿井涌水量基本上来源于此含水层；根据3煤开采经验，大气降水与井下涌水量之间基本无联系，本年度矿井涌水量主要来自3煤顶板砂岩水。水灾事故辨识评估为一般风险、低风险。

2.4.2.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

井下可能发生水害的区域、地点有：充填一采区、七采区的各采掘工作面，采区水仓和中央水仓。

2.4.2.3事故可能发生的时间

地表水害事故可能发生的季节为夏季，井田内煤系地层被第四系、上侏罗统、石盒子组覆盖，因此大气降水、地表水、第四系砂层水都不能下渗给煤系各含水层与矿井充水性无直接关系。

### 2.4.3 处置措施

（1）现场人员发现突水（透水、溃水）征兆；或井下涌水量出现突增、有异常情况，危及职工生命及矿井安全时；极端天气可能导致淹井等重大险情或水害时，立即发出警报，通知现场人员按避水害路线安全撤离，同时向调度室汇报。在原因未查清、隐患未排除前，不得进行任何采掘活动。

（2）调度室接到水害事故报告后，迅速了解现场水害及附近工作人员的情况，分析和判断水害事故发生位置、地点、涌水程度，利用人员精确定位系统确认现场被困人员位置等，同时按照上级赋予的“煤矿调度员十项应急处置权”，通过应急广播系统、调度电话系统、无线通信系统3分钟内通知到井下所有可能受威胁区域人员立即撤离；并立即报告矿值班领导和矿长。

（3）根据水灾情况和应急指挥部命令，通知救护队、医院及相关救援单位参加抢险救灾工作，有关部门各司其责，辅助指挥部开展抢险救灾工作。同时，将水患情况通报周边矿井。

（4）确保中央泵房及采区泵房安全供电，时刻保持排水系统运转正常，水泵处于低水位排水状态。井下泵房巡查人员在接到水害事故警报后，应当立即关闭防水密闭门，启动所有水泵，把水仓水位降至最低，确保水仓始终保持50%空仓率。

（5）利用矿井水文动态自动监测系统和现场水情观测，分析研究涌水量、水位、水温变化情况，及时进行数据分析对比，水情发生异常时立即汇报应急指挥部。

（6）积极妥善组织现场抢救、撤离和自救。在抢险救援过程中，应注意瓦斯从透水地点涌出，要有排除瓦斯的措施，并有专人检测瓦斯、二氧化碳等气体浓度。现场抢救：水灾初期，在保证自身安全的情况下，利用现场人力和物力，迅速进行抢救工作。现场组织撤离：如因水量大、来势凶猛，无法抢救或者危及人员安全时，应迅速组织起来沿着规定避水灾路线和安全通道，撤离到地面。

（7）人员撤离时，应靠近巷道一侧，抓牢支架等物，尽量避开压力水头和泄压主流，防止被水流携带的矸石、木料打倒或撞伤。必要时，打防护墙。若迷失方向，应向有风流的上山巷道撤退，在沿途交叉口，要留有明显标志。

（8）当工作面有被水淹的危险时，迅速将人员撤到总回风巷经主井进入地面，禁止在独头巷道中躲避。当遇险人员、水害事故波及地点的人员无法撤离或无法进入紧急避险设施时，应迅速就近躲入通风较好、支护完好的硐室或巷道内；被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。若硐室或巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

（9）应急指挥部应分析现有抢险救援力量、人员情绪及身体状况、抢险救援的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及取得的效果等，并根据灾情发展及时调整优化救援方案。

（10）救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险或遇难人员，恢复巷道通风，清理堵塞物等。

（11）专职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（12）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照“三先三后”的原则处理，即先复苏后搬运、先止血后搬运、先固定后搬运。

（13）尽快恢复灾区通风,加强灾区气体检测,防止发生有害气体中毒、窒息事故。利用安全监控系统检测有害气体、保证排水救灾期间的安全。

（14）排水后进行侦察抢险时,注意防止冒顶、底板塌陷和二次透水、积水、淤泥冲击事故的发生。

（15）保证主通风机、副井提升及压风机正常运转。

（16）灾害发生后，下井口信号工要坚持岗位，听从指挥，待人员全部撤出，随最后一罐人员一起升井；如危及井下信号工安全时，可立即升井。

（17）人员撤离到井口需要从梯子间升井时，应遵守秩序，禁止慌乱和争抢。行动中手要抓牢，脚要蹬稳，切实注意自己和他人的安全。

（18）水灾事故的预防措施

1）危险源监控:成立雨季“三防”领导小组，设立办公室，值班工作人员 24 小时值班。雨季三防办公室安排专人负责对本井田范围内可能波及的地面塌陷坑、采动裂隙、地面排水系统等重点部位进行巡视检查。指派专人及时观测矿井涌水量变化情况。雨季三防办公室在汛期前要对矿井排水系统进行全面检查维修。查清矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏情况，了解河道、河道中障碍物等情况。在雨季来临前必须邀请有资质部门进行地面建筑物、35KV 变电所、调度室、供电线路、主井、爆破物品库等地方的防雷接地装置检查试验；主变压器、井下电缆等供电设施要按规定做预防性试验，供电系统继电保护等进行整定校验，确保灵敏可靠。

2）技术措施：采用地面防治和井下监控的综合方法开展防治水工作。在做好地面雨季“三防” 工作的同时，对大气降水的流径和去向作全面的跟踪。地测科必须作好地质预测预报工作，根据各工作面推进速度及时有效的进行地质素描工作，以便掌握第一手地质资料。施工队组在施工前要根据水文地质说明书认真编制相应的安全技术措施。施工过程中发现煤、岩层发生变化时要及时和地测科联系。所有掘进工作面必须严格执行“有掘必探、有疑必探、先探后掘、长探短掘”的原则。每年4 月中旬成立雨季“三防”领导小组，对全矿采空区、工业广场的排洪系统进行全面检查，明确整改要求并进行进行复查。

3）组织措施：采掘工作面或者其他地点发现有煤层变湿 、挂红、出汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底鼓鼓起或者裂隙渗水、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时，应当立即停止作业，撤出所有受水患威胁地点的人员，报告调度室，并发出警报。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。井下的两个水仓必须保持淤泥清理及时，每班排水彻底，以保证水仓最大限度的容水量。水泵房必须保证排水设备完好且有一定的备用量。主排水泵电机必须实行双回路供电，排水管路必须实行双回路管路。中央变电所、水泵房必须安装防水门，以防大量涌水使供电设备、水泵房受到威胁。

2.5应急保障

执行综合预案“应急保障”及其它相关规定。

## 3矿井煤尘事故专项应急预案

### 3.1 适用范围

煤尘事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类煤尘事故的应急救援工作。

### 煤尘事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

### 3.2应急组织机构及职责

煤尘事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为总工程师，通防副总为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、安全科、救护队等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

### 3.3 响应启动

### 3.3.1 响应程序

发生煤尘爆炸事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

### 3.3.2 召开现场应急会议

（1）事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权、紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

（2）调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

（3）应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

### 3.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

### 3.3.4 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下煤尘事故的物资与装备，调集通防科、机电科、生产科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

### 3.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

### 3.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、工会、工资科、财务科等单位相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

3.4 处置措施

3.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

3.4.2 事故风险分析

（1）事故发生的可能性

1）矿井开采的各煤层均有煤尘爆炸性，其中，3上煤爆炸指数为36.09%，3下煤爆炸指数为39.71%。煤尘源产生于采煤工作面和煤巷的爆破、采掘机械裁割，以及煤炭在装载、运输、转运、卸载过程中。煤尘堆积区受到冲击、摩擦、震动或因风速过高扬起。煤尘沉积及浮游煤尘超标的地点容易发生爆炸。

2）所有采煤面和煤巷、半煤岩巷掘进工作面都是煤尘爆炸危险地点。煤尘爆炸防治的重点区域：a采煤工作面b炮掘煤巷、半煤岩巷工作面c 溜煤眼爆破处理d 防尘设施不正常使用的皮带巷道。井下采煤面放炮处理工作面大块煤或矸石、煤巷掘进放炮施工时的迎头是最容易发生煤尘爆炸危险的区域。

3）只要浮游煤尘浓度达到爆炸浓度范围，同时具有引爆火源，就有发生煤尘爆炸事故的可能。此外，工作面输送机头、各转载点、胶带输送机头、主井装、卸载站等地点的喷雾失效或使用不正常也容易造成煤尘积聚，遇点火源后也有可能发生爆炸事故。

（2）事故可能发生的时间（季节）、危害严重程度及影响的具体范围

该类事故全年中任何时间都有可能发生，一旦发生煤尘爆炸，可造成矿井停产，破坏巷道和机电设备，严重威胁现场工作人员生命安全，属于矿井重大危险源。

3.4.3 处置措施

发生煤尘爆炸事故，应立即组织抢救灾区的受困人员，迅速撤出受事故威胁地点的所有人员，凡与处理事故有关的任务，都必须在指挥部的统一指挥下进行，并按以下处置原则和要求进行处置。

（1）发生煤尘爆炸事故后，现场人员立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，组织开展自救和互救，并立即向矿调度室和本区队值班室汇报。

（2）矿调度室接到井下煤尘爆炸事故汇报后，调度员必须立即通过井下应急广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等3分钟通知到井下所有人员撤离。调度室要利用井下人员精确定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。

（3）调度室要尽迅速了解煤尘爆炸事故发生地点、影响范围、人员伤亡情况、主通风机运行情况，并根据灾情确定停电范围，并下达停电撤人命令。

（4）通防科、调度室等相关单位负责提供救援需要的图纸和技术资料；对监测数据进行分析，发现异常立即报告指挥部。

（5）救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，尽快探明事故的性质、原因、范围、遇险人员数量和所在位置，以及巷道通风、气体等情况，为完善救灾方案提供依据。

（6）机电科采取措施保证主要通风机、主要提升机、压风机和中央泵房排水设备正常运转。

（7）应急指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及再次发生爆炸的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（8）井筒、井底车场发生煤尘爆炸时，在侦察确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取矿井反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。

（9）煤尘事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。位于火源进风侧的人员，应迎着新鲜风流撤退。位于火源回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器，尽快通过捷径绕到新鲜风流中去或在烟气没有到达之前，顺着风流尽快从回风口撤到安全地点。逆烟撤退具有很大的危险性。除非在附近有脱离危险区的通道出口，而且又有脱离危险区的把握时；或是只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，才采取这种撤退方法。

（10）采取一切可能的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体。但在恢复通风前，必须查明有无火源存在，防止再次引起爆炸。

（11）有害气体严重威胁回风流人员时，在进风侧人员已安全撤出的情况下，经周密分析，可采取全矿井或区域局部反风，解救回风侧被困人员。

（12）如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支护损坏严重的情况，严禁冒险进入工作，在恢复通风、加强支护后，方可搬运遇难人员。

（13）到达事故现场的救护小队应首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、CO2及其他有害气体的含量，确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。按照“先抢救重伤、轻伤人员，后抢救遇难者”原则，迅速抢救被困人员，遇有窒息或中毒人员应先为其戴好呼吸器或自救器再抬运。

（14）救灾过程中，指定专人检查瓦斯、煤尘和其他有害气体的浓度，观察灾区气体和风流变化情况。当有爆炸危险时，救灾人员必须立即撤到安全地点，采取措施排除爆炸危险后再重新进行抢险救灾工作。

（15）煤尘爆炸后，可能造成巷道和通风设施的破坏，使通风系统紊乱，通风部门应根据救灾需要及时调整通风系统。

3.5 应急保障

执行综合预案“应急保障”及其它相关规定。

4 矿井火灾事故专项应急预案

### 4.1 适用范围

火灾事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的内因火灾和外因火灾事故的应急救援工作。

火灾事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

### 4.2 应急指挥机构及职责

火害事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为总工程师，通防副总为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、安全科、救护队等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

应急指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

### 4.3 响应启动

### 4.3.1 响应程序

发生火灾事故后，有毒有害气体危及回风侧人员安全的，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

### 4.3.2 召开现场应急会议

1.事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权、紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

2.调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

3.应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

### 4.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

### 4.3.4 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下火灾事故的物资与装备，调集通防科、机电科、生产科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

### 4.3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

### 4.3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、工会、工资科、财务科等单位相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

### 4.4 处置措施

### 4.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.4.2 事故风险分析

（1）事故发生的可能性

根据山东鼎安检测技术有限公司对崔庄煤矿3上煤、3下煤样的煤自燃倾向性进行的鉴定：自燃倾向性等级为Ⅱ类，均属自燃煤层。3上煤煤样最短自然发火期为63天，3下煤煤样最短自然发火期为56天。

采煤面推采中遇复杂地质构造、已采区密闭漏风造成采空区遗煤氧化自热引起自然发火事故。井下现场设施机械磨擦、电缆老化短路、可燃材料使用等易发生明火引起火灾，矿井存在外因和内因火灾的事故风险。

（2）火灾事故发生的可能性以及严重程度、影响范围

1）外因火灾事故

外因火灾主要是在生产过程中，如井下违规烧焊、开关失爆、过负荷、短路、皮带磨架杆、电缆老化击穿、违规放炮等均可能造成外因火灾。

外因火灾易于发现，但发展速度快、危害严重。外因火灾事故发生时，将威胁其下风测的所有工作地点。如果不能及时发现和控制，轻则影响生产，重则可能烧毁煤炭资源和矿井设备，更为严重者则可能引起瓦斯煤尘爆炸或火烟毒害，酿成人员死亡事故。

2）内因火灾事故

内因火灾是井下煤与空气接触后发生物理化学反应而引起的火灾。煤炭由于受埋藏深度、煤层赋存条件、煤质、通风环境等方面因素的影响，或由于工作面或相邻区段工作面在开采过程中遗煤较多，且不均衡，加之工作面沿空布置，漏风通道发育，供氧积热条件较好等造成的自然发火事故。

内因火灾火源隐蔽，较难发现和扑灭，有的自燃火灾可以持续数月、数年、甚至数十年之久，烧毁大量煤炭，冻结大量资源，同时产生大量有毒有害气体，还可能引起瓦斯煤尘爆炸炸或煤尘爆炸，防止因火风压引起风流逆转；有利于人员撤退和保护救护人员安全；创造有利的灭火条件。

4.4.3 处置措施

4.4.3.1应急指挥处置措施

（1）火灾事故发生后，灾害现场带（跟）班人员、班组长、安检员或瓦斯检查工立即停止工作，先判定火灾事故大小，若火势小，现场能够扑灭，则立即组织人员进行灭火；若火势较大难以扑灭，则组织人员撤离并电话汇报公司调度室和区队值班领导，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度室迅速了解火灾事故的发生位置、波及范围，人员伤亡及通风机运行情况，并利用调度通讯、语音广播系统并结合人员精确定位系统在3分钟内通知井下人员立即停产撤人，根据灾情确定停电范围，准确统计井下人数，严格控制入井人数。

（3）通知山东能源集团有限公司矿山救护二大队、医院，并立即报告值班领导和矿长，通知有关部门和单位各负其责。

（4）通防科等相关单位负责提供救援需要的图纸和技术资料；对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

（5）应急指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。组织人力、调配装备和物资参加抢险救援,做好后勤保障工作。

（6）山东能源集团有限公司矿山救护二大队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员。

4.4.3.2现场处置措施

4.4.3.2.1 内因火灾处置应遵照以下原则

（1）控制烟雾的蔓延，防止火灾扩大；防止引起瓦斯或煤尘爆炸，防止因火风压引起风流逆转；有利于人员撤退和保护救护人员安全；创造有利的灭火条件。

（2）井下火势发展较快难以控制，必须迅速将火区封闭。 封闭火区时，要合理确定封闭范围，减小火区氧气的积存量。

（3）封闭火区时应遵守在火源的“进、回风侧同时封闭”的原则，不具备同时封闭条件时，可采用“先封闭火源进风侧，后封闭火源回风侧”的封闭顺序；一般不得采用“先回后进”的封闭顺序。封闭火区时应采取措施，防止一氧化碳中毒、缺氧窒息和瓦斯爆炸事故。

4.4.3.2.2内因火灾处置措施

（1）发生内因火灾事故后，现场人员立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，组织开展自救和互救，并立即向矿调度室和本区队值班室汇报。

（2）矿调度室接到井下火灾事故汇报后，详细了解火灾事故发生的位置、波及范围、人员伤亡情况，根据灾情下达撤人命令，向值班矿领导和矿长汇报。并利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下未撤出人员的情况，并尽量了解清楚火灾地点，火灾原因等，为救援方案提供依据。

（3）组织专业人员分析灾情并探明火源准确位置。通防科、调度室等相关单位负责提供救援需要的图纸和技术资料；对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

（4）确定火源后，要采取向高温点注浆、压注防火剂、注氮等手段，使高温点得到控制，直至消除隐患。

（5）对发火地点采取有效措施，减少向发火地点供氧。

（6）当其它措施无效时，应采取隔绝灭火法封闭火区。

（7）启封火区时，应制定严格的防火制度，严防火区复燃。

4.4.3.2.3 外因火灾处置应遵照以下原则

（1）电气设备着火时，应首先切断电源,在电源切断前，只准用不导电的灭火器材灭火。

（2）对于油料着火不能使用喷水灭火，应使用砂子、干粉等灭火材料。

（3）机电硐室发生火灾时，要关闭防火门或构筑临时密闭隔离风流。

（4）用水灭火时，要从火源的外围逐渐向火源的中心喷射，灭火人员站在上风侧。

（5）抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳及其它有害气体及煤尘、风流、风量情况，还必须采取防止人员中毒的安全措施。

4.4.3.2.外因火灾处置措施

（1）发生外因火灾事故后，现场人员立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报，并立即向矿调度室和本区队值班室汇报。

（2）矿调度室接到井下火灾事故汇报后，详细了解火灾事故发生的位置、波及范围、人员伤亡情况，根据火灾灾情下达撤人命令，向值班矿领导和矿长汇报。并利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下未撤出人员的情况，并尽量了解清楚火灾地点，火灾原因等，为救援方案提供依据。

（3）现场人员应利用火灾初期易于扑灭的时机，采取直接灭火的方法扑灭火灾：普通火灾用附近防灭火水源直接扑灭，灭火时从火源的外围逐渐向火源的中心喷射，灭火人员站在上风侧，必须有充足的风量和畅通的回风巷，防止水煤气爆炸。电气设备着火时，应首先切断电源。在电源切断前，只准用不导电的灭火器材灭火。油料着火应使用砂子、干粉等灭火材料，不得用水灭火。机电硐室着火时，应关闭防火门或构筑临时密闭隔离风流。

（4）抢救遇险人员。到达事故现场的救护小队应首先侦察情况，检查CH4、CO、CO2及其他有害气体的含量，确保救援人员安全的前提下，迅速抢救被困人员，遇有窒息或中毒人员应先为其戴好呼吸器或自救器再抬运。

（5）灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘及其它有害气体、风流风向和风量情况，并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

（6）处理火灾时常用的通风方法有正常通风、增减风量、火烟短路、反风、停止主要通风机运转等。所有方法都必须满足下列基本条件：

1）保证灾区和受威胁区人员的安全撤离；

2）防止火灾扩大，创造接近火源直接灭火的条件；

3）避免火灾气体达到爆炸浓度，避免瓦斯通过火区，避免瓦斯、煤尘爆炸；

4）防止产生火风压造成风流逆转。

（7）正常通风。保持正常通风是以抢救遇险人员、防止发生爆炸事故、创造直接灭火条件为前提。以下情况应保持正常通风：

1）火灾的具体位置、范围、火势、受威胁地区等未完全了解清楚时；

2）火灾发生在矿井总回风巷或者发生在比较复杂的通风网络中，改变通风方法会造成风流紊乱、增加人员撤离困难、瓦斯积聚等后果时；

3）采掘工作面发生火灾且实施直接灭火时；

4）减少火区供风量可能造成火灾从富氧燃烧向富燃料燃烧转化时。

（8）减少风量。采取正常通风方法会使火势扩大，而隔断风流又会使火区瓦斯浓度上升时，应采用减少风量的方法。

（9）增加风量。在处理火灾的过程中，火区内以及回风侧瓦斯浓度升高时，应增加风量，使瓦斯浓度降至1％以下；若火区出现火风压、风流可能逆转时，应立即增加火区风量；在处理火灾的过程中，发生瓦斯爆炸或灾区内遇险人员未撤出时，应增加灾区风量，及时吹散爆炸产物、火灾气体及烟雾。

（10）停止主要通风机。火灾发生在主井井筒及总回风巷时，可停止主要通风机，同时打开井口防爆盖，依靠火风压和自然风压排烟。

（11）根据己探明的火区位置和范围，确定井下通风方案。

1）在副井井口、井筒内、井底车场附近、主要进风巷发生火灾时，应进行全矿井反风。反风前，必须将火源进风侧的人员撤出，并采取阻止火灾蔓延的措施。

2）在井下其它地点发生火灾时，应保持事故前的风流方向，控制火区供风量；在入风的下山巷道发生火灾时，必须有防止由于火风压而造成的主风流逆转的措施；在有瓦斯涌出的采煤工作面发生火灾时应保持正常通风，必要时可适当增加风量或采取局部区域性反风；在掘进巷道发生火灾时，不得随意改变原有通风状态，需进入巷道侦察或直接灭火时，必须有安全可靠的措施，防止事故扩大。

（12）矿井发生火灾时要正常控制风流，必须保证人员安全撤出，缩小火烟蔓延范围。可采取下列方法：

1）在火源附近进风侧修筑临时防火密闭，控制进风量，降低火风压和火烟的生成，再迅速灭火或控制火情。

2）火灾发生在分支风流，特别是救人时期，灭火阶段不能采取局部通风机减风或停风措施，必要时还应加大火区风量，以稳定风流、抢救遇险人员。

3）尽可能利用火源附近巷道，将烟气直接引入到总回风巷排至地面。

4）火灾发生在采区内，首先防止风流逆转，一般不采取减风措施，并根据瓦斯积聚的可能性、自然风压和火风压大小及其作用方向等情况做出正确判断，拟定合理的风流调节方法。

5）直接灭火无效时，必须迅速将火区封闭，封闭时应采取在火源的“进、回风侧同时封闭”；不具备同时封闭条件时，可以采用“先封闭火源进风侧，后封闭火源回风侧”的封闭顺序，不得采用“先回后进”的封闭顺序。封闭火区时，要合理确定封闭范围、减小火区氧气的积存量，并防止一氧化碳中毒、缺氧窒息和瓦斯爆炸事故。

（13）在井下其它地点发生火灾时，应保持事故前的风流方向，控制火区供风量。处理上、下山火灾时，必须采取措施，防止因火风压造成风流逆转和巷道垮塌造成风流受阻；处理掘进工作面火灾时，应当保持原有的通风状态，进行侦察后再采取措施；处理爆炸物品库火灾时，应当首先将雷管运出，然后将其他爆炸物品运出；因高温或者爆炸危险不能运出时，应当关闭防火门，退至安全地点；处理绞车房火灾时，应当将火源下方的矿车固定，防止烧断钢丝绳造成跑车伤人；处理蓄电池电机库火灾时，应当切断电源，采取措施。

4.4.3.3自救互救处置措施

（1）任何人发现井下火灾时，应视火灾性质，灾区通风﹑瓦斯情况，在不危及人身安全时，应采取一切可能的方法，直接灭火，最大限度的控制火势，力争在火灾初期把火扑灭。

（2）若火势较猛无法控制，且有扩大趋势，在救护队员未到达之前，现场职工应迅速组织自救和互救，处于回风侧的人员要迅速佩戴自救器，按照本工作区域的火灾事故避灾路线，撤至新鲜风流中直至地面，在撤离时要设法切断灾区电源，及时向调度信息中心汇报。

（3）调度信息中心接到报告后要立即通知所有受火灾威胁的区域人员按照避火灾路线撤至地面。

（4）若遇到无法撤退时，应就近进入避难硐室等候营救。

4.5 应急保障

执行综合预案“应急保障”及其它相关规定。

## 5 矿井瓦斯事故专项应急预案

### 5.1 适用范围

瓦斯事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在井下生产过程中发生的瓦斯爆炸、瓦斯燃烧、瓦斯窒息等可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的瓦斯事故应急救援工作。

瓦斯事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

5.2 应急组织机构及职责

瓦斯事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为总工程师，通防副总为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、安全科、救护队等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

5.3 响应启动

5.3.1 响应程序

发生瓦斯爆炸事故，直接启动矿井应急Ⅰ级响应；发生瓦斯超限事故，根据事故现场危害程度，按照综合应急预案相应分级，启动矿井应急响应。

5.3.2 召开现场应急会议

1.事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

2.调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

3.应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

5.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

5.3.4 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下瓦斯事故的物资与装备，调集通防科、机电科、地测科、生产科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

5.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

5.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、总务科、财务科、工资科等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

### 瓦斯事故得到有效隔绝和控制，除灾害区域外其它地方应按要求逐步恢复通风和供电，救灾人员可逐步撤离事故现场，指挥部宣布应急响应结束。有关单位进行善后处理及生产恢复工作。按要求组成事故调查组进行事故调查。为完善预案，现场应急指挥部组织有关人员进行总结评审工作。

### 5.4 处置措施

5.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

5.4.2 事故风险分析

（1）事故发生的可能性。

2022年对矿井进行了瓦斯等级鉴定，鉴定结论为低瓦斯矿井。矿井绝对瓦斯涌出量为1.57m3/min，相对瓦斯涌出量为2.19m3/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为2.17m3/min, 相对瓦斯涌出量为3.03m3/ t；瓦斯是煤形成过程中伴生的气体，具有易燃易爆性，瓦斯灾害是煤矿生产过程中的一个重大安全隐患。崔庄煤矿矿井自投产以来，未发生过瓦斯事故，历年瓦斯等级鉴定结果均为低瓦斯矿井。存在发生瓦斯爆炸、燃烧、中毒、或诱发煤尘爆炸、火灾等事故的风险。

（2）事故可能发生的时间（季节）、危害严重程度及影响的具体范围

一般随季节性变化而引起大气压变化，从而造成瓦斯涌出量变大而发生事故。该类事故全年中任何时间都可能发生，一旦发生瓦斯事故，可造成人员窒息、伤亡及设备损坏，产生有害气体，造成人员中毒，还可引起井下火灾、煤尘爆炸，危及整个矿井，需加强日常的监测与治理。

5.4.3 处置措施

发生瓦斯事故，应立即组织抢救灾区的受困人员，迅速撤出受事故威胁地点的所有人员，凡与处理事故有关的任务，都必须在指挥部的统一指挥下进行。

（1）发生瓦斯事故后，现场人员立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，组织开展自救和互救，并立即向矿调度室和本区队值班汇报。

（2）矿调度室接到井下瓦斯事故汇报后，调度员必须立即通过井下语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下所有人员撤离。调度室要利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。

（3）调度室要尽迅速了解或判明瓦斯事故发生地点、影响范围、人员伤亡情况、主通风机运行情况等，并根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。

（4）应急指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生瓦斯或发生爆炸的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（5）救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，探明事故的性质、原因、范围、遇险人员数量和所在位置，以及巷道通风、瓦斯等情况，为完善救灾方案提供依据。

（6）通防科、地测科等单位负责提供救援需要的图纸和技术资料；对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

（7）机电科门采取措施保证主要通风机、主要提升机、压风机和中央泵房排水设备正常运转。

（8）救灾时，应同时进行灭火和救人，并采取防止再次发生事故的措施，派专人监测瓦斯，当甲烷浓度达到2％以上，并继续增加有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。

（9）井筒、井底车场发生瓦斯事故时，在侦察确定没有因瓦斯事故引起爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取矿井反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。

（10）瓦斯事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。位于事故进风侧的人员，应迎着新鲜风流撤退。位于事故回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器，尽快通过捷径绕到新鲜风流中去或在烟气没有到达之前，顺着风流尽快从回风口撤到安全地点。逆烟撤退具有很大的危险性。除非在附近有脱离危险区的通道出口，而且又有脱离危险区的把握时；或是只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，才采取这种撤退方法。

（11）有害气体严重威胁回风流人员时，在进风侧人员已安全撤出的情况下，经周密分析，可采取全矿井或区域局部反风，解救回风侧被困人员。

（12）到达事故现场的救护小队应首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、CO2及其他有害气体的含量，确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。按照“先抢救重伤、轻伤人员，后抢救遇难者”原则，迅速抢救被困人员，遇有窒息或中毒人员应先为其戴好呼吸器或自救器再抬运。

（13）如遇爆炸区域巷道距离较长、温度高、烟雾大、支护损坏严重的情况，严禁冒险进入工作，瓦斯浓度在允许范围内时，可采取安装局部通风机、逐段接风筒、逐段稀释烟雾的方法进行抢救遇难人员。

（14）救灾过程中，指定专人检查瓦斯、煤尘和其他有害气体的浓度，观察灾区气体和风流变化情况。当有爆炸危险时，救灾人员必须立即撤到安全地点，采取措施排除爆炸危险后再重新进行抢险救灾工作。

（15）瓦斯爆炸后，可能造成巷道和通风设施的破坏，使通风系统紊乱，通风部门应根据救灾需要及时调整通风系统。

（16）当安全监控系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其它区域时，矿井有关人员应当按照预案切断瓦斯可能波及区域的电源。

（17）应急救援工作必须坚持以人为本、保护人员安全优先的原则；坚持积极抢救、控制事故蔓延优先的原则；坚持自救互救、通讯畅通的原则；坚持统一指挥、高效协调的原则。

5.4.4自救互救处置措施

（1）当发现事故预兆或事故已经发生时，现场人员必须立即发出警报，撤出所有受事故波及地点的人员，撤离时必须按避瓦斯事故路线撤离。在撤离至安全地点或撤离的过程中可利用矿用电话向调度信息中心发出警报，还可以利用人员位置监测系统的“呼救”功能向调度信息中心发出报警信号。

（2）当甲烷超限达到断电浓度时，带（跟）班人员、工(班)长、安监员、瓦斯检查工、调度人员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人。当事故地点或波及区域的人员无法撤离时，遇险人员就近选择进入紧急避险设施（永久避难硐室）或有利地点，等待救援。

（3）当遇险人员无法进入紧急避险设施时，应就近躲入通风较好、支护完好的硐室或巷道内；被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。

（4）若硐室或巷道内有压风管，可打开压风管路供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

（5）遇有有毒有害气体蔓延、缺氧等危险的现象时困人员尽量利用压风自救及供水施救系统的管路开展自救，救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

5.5 应急保障

执行综合预案“应急保障”及其它相关规定。

## 6 矿井提升运输事故专项应急预案

6.1 适用范围

提升运输事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类提升运输事故的应急救援工作。

提升运输事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

6.2 应急指挥机构及职责

提升运输事故的应急指挥部总指挥由矿长担任，第一副总指挥由机电矿长担任,运输副总工程师为技术专家组的副组长。成员由地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、安全科、综机科、兼职救护队、运搬工区等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

6.3 响应启动

6.3.1 响应程序

发生提升运输事故后可造成全矿停产，或可造成1～2人死亡或被困，3～10人重伤或1000万元以下经济损失的，直接启动矿井应急I级响应。

6.3.2 召开现场应急会议

1.事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

2.调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

3.应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

6.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

6.3.4 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下瓦斯事故的物资与装备，调集通防科、机电科、地测科、生产科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

6.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

6.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、总务科、财务科、工资科、工会、供应科等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

6.4 处置措施

6.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

6.4.2 事故风险分析

（1）事故发生的可能性

提升运输事故的类型有：立井提升事故、立井坠人事故、斜巷轨道提升运输事故、井下皮带磨损着火及皮带机卷带伤人事故、平巷轨道运输电机车牵引列车追尾事故、单轨吊、无极绳提升运输事故等。

（2）事故发生危害程度

1）立井提升事故的危害程度

立井提升事故有提升机断绳、提升容器坠落、卡罐（卡箕斗）、提升容器过卷及提升系统设备损坏等，不仅影响矿井提升安全和正常生产，而且严重危及人身生命安全，造成人员伤亡。

2）立井坠人事故及危害程度

在井筒或井架、井梁上检修施工，工作人员未严格按规程、措施施工，导致立井坠人事故，严重危及人身生命安全，造成人员伤亡。

3）斜巷轨道、无极绳、单轨吊提升运输事故的危害程度

因车辆连接断环和保护装置失效等引起的斜巷跑车、车辆掉道等事故，不仅损坏设备，影响正常生产，而且严重危及人身生命安全，造成人员伤亡。

4）皮带机卷带、断带伤人事故的危害程度

皮带机卷带、断带伤人事故，不仅造成损坏设备，影响生产运输，严重时会危及人身生命安全，造成人员伤亡。

5）平巷轨道运输电机车牵引列车追尾事故的危害程度。

平巷轨道运输、电瓶车牵引（人行车、公司车）列车发生追尾事故时，不仅造成损坏设备，影响正常生产运输，而且严重时会危及人身生命安全，造成人员伤亡。

6）单轨吊提升运输事故的危害程度

吊环松动脱落、起重严重超载等原因引起的斜巷运输事故，不仅损坏设备，影响正常生产，而且严重危及人身生命安全，造成人员伤亡。单轨吊机车在上、下山运行中容易发生下滑或打滑现象，造成轨道变形、断裂而致使人员伤亡事故。单轨吊轨道在运输巷道的断层区（段）容易发生轨道锚固力下降，在运输过程中容易造成坠机或轨道变形运输事故，极易造成单轨吊机车司机和跟车工伤亡。

（3）突出事故可能发生的时间（季节）、危害严重程度及影响的具体范围

提升运输事故的多发季节为夏天雷雨季节和冬季，事故的发生会影响矿井毛煤的提升、下井人员、物料的提升，可能会造成重大经济损失和人身伤害。

6.4.3 处置措施

6.4.3.1应急指挥处置措施

（1）事故发生后，现场带（跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

（2）调度室接到事故报告后，立即向值班领导、矿长和其他领导汇报。应急指挥部成员到达后，由总指挥（或矿长授权的领导）启动本预案，下达救援命令。根据事故情况，分析判断事故严重程度、波及范围、存在的威胁，确定先期救援方案。

（3）根据实际情况立即成立相关的专业组，各专业组均在救援指挥部的协调下工作，并服从其指挥。

（4）按照指挥部的指令，现场抢险救灾组（救护队），进行现场侦查，组织或协助事故单位开展抢险救灾工作。

（5）专家组根据现场情况协同救援指挥部进行事故初始评估，制定详细的抢险救灾方案，报抢险指挥部批准后实施。

（6）救护队、医院及各专业组按照各自的职能和总指挥的命令及抢救方案进行现场抢救。

（7）在执行应急优先原则的前提下，积极开展人员救助、工程抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、现场监测等工作。

（8）通信组要迅速在距事故地点较近的地方架设临时电话，并派设专人看守，以便应急抢险救灾总指挥部同现场随时取得联系。

（9）调度室要通知受灾的区队和矿灯房查清当班出勤人数和矿灯数量，现场遇灾人数和估计所在的地点，并通知工资科找出伤者的劳动管理档案备查。按总指挥的指示，调动人力、物力抢救，并掌握事故抢救进展情况，做好详细记录。

（10）机电、办公室等单位要保证供电、通讯、供水、交通等工作，确保抢险救灾工作顺利开展。

（11） 供应科、机电科、通防科负责抢险物资、设备的调动，在抢险救灾过程中紧急调用的物资、设备，各单位都必须支援，任何单位和个人都不得阻拦或拒绝。

（12）生产安全事故发生后，事故发生单位和有关人员必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

6.4.3.2自救互救处置措施

（1）当发现事故预兆或事故已经发生时，现场人员必须立即发出警报，上报调度室和单位值班室，同时按照赋予的“应急撤人权”撤出所有受事故波及地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。

（2）当事故波及地点的人员无法撤离时，遇险人员就近选择进入紧急避险硐室或有利地点，等待救援。

（3）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救。对于轻伤者应现场对其进行包扎止血，将其抬放到安全地带。对于骨折人员不要轻易挪动人员，等待专业救助人员的到来。

（4）主提升系统发生过卷、断绳、卡罐、提升容器坠落事故时，司机或维修维护人员，应可靠停止绞车，刹紧制动闸。保持现场设备静止，按照处置方案进行处置。当副井因事故不能提升时，应及时调整主井具备升降人员的能力。

（5）当发生斜巷（包括井下斜巷）掉道、断绳、跑车等提升运输事故时，司机或把钩工应可靠停止绞车，刹紧制动闸，切断电源，保持现场设备静止。事故车辆若仍有安全隐患时，应设置警戒标志，人员不得靠近。处理事故人员应在做好安全防范措施后再进行处置。

（6）当发生机车（列车）追尾、掉道事故时，司机应应可靠停止机车，刹紧制动闸，切断电源，保持现场设备静止。事故车辆若仍有安全隐患时，应设置警戒标志，人员不得靠近。处理事故人员应在做好安全防范措施后再进行处置。

（7）当发生胶带机起火事故时，现场人员应首先要尽快了解或判明起火的地点、范围和区域的巷道情况、通风系统、风流及烟气蔓延的速度、方向以及自己所处巷道之间的关系，并根据避灾路线及现场的实际情况，确定撤退路线和避灾自救的方法，按照火灾的应急处置方案进行处置。

（8）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救。对于轻伤者应对其进行包扎止血，将其抬放到安全地带。而对于骨折人员不要轻易挪动人员，等待专业救助人员的到来。

（9）当发现单轨吊机车脱轨、起吊物坠落等事故时，司机应可靠停止机车，切断电源，保持现场设备静止。若事故机车或轨道仍有安全隐患时，应设置警戒标志，闲杂人员不得靠近。处理事故人员应在做好安全防范措施后再进行处置。

（10）当发现有发生架空乘人装置飞车、断绳事故征兆，司机应立即发出预警，并制动停止架空乘人装置。在各项保护未有效动作时，应及时人工手动启动制动装置。乘车人员发现征兆后，应在速度不太快时，尽早提前下车，以避免车速增加过大后造成人员伤害。

6.4.3.3应急处置措施

（1）调度室接到报告后，立即向值班领导报告，并向机电矿长、矿长等报告。

（2）做好车辆的调度和人员接送工作。若现场条件及伤员身体状况允许，要将伤员及时运送到地面救治；否则，应提前安排医疗救护组迅速赶往井下现场进行救援。若事故发生在地面，医疗救护人员则直接迅速赶往事故现场进行紧急救援。

（3）对抢救出的受伤人员进行紧急医疗急救，首先要使伤员呼吸道畅通，止住大出血和防治休克，如怀疑颈部受伤时，先用颈托固定颈部，其次处理骨折，最后处理一般性伤口，并护送重伤员上井救治。升井后组织转运医院治疗，在转运伤员时，应有医务人员护送，若伤员尿量减少甚至无尿时，应严格控制饮水，以防止发生肺水肿。

（4）救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员，恢复巷道通风，冒顶产生的堵塞物等。救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

（5）提升运输设备在运行中发生机械或电气故障时，要立即停车汇报应急指挥部，组织人员抢修。

（6）处理立井井筒提升事故时，急救人员佩戴好安全带，沿梯子间下到事故地点，根据现场情况立即制定措施进行处理，处理事故时要锁紧系牢安全带。

（7）处理井筒提升事故时，上、下井口必须设专人把守好井口，事故处理由专人统一指挥；事故处理过程中，信号工及绞车司机必须坚守岗位，并规定好联络信号。

（8）发生提升事故时，乘罐人员要采取正确的方法进行自救与互救：当发生卡罐事故时，应抓紧罐中扶手，沉住气，保持镇静，使罐笼保持平衡。当罐笼下到停罐位置30m左右还不减速时，乘坐人员要采取措施，防止蹲罐对自己的伤害：当人员不多时，应分散到两边，两手紧握罐内的扶手，尽力引体向上或两腿悬空，以便减轻对人体的伤害；当人员较多时，握不住扶手的人应靠两边站，并抓住握扶手的人，两腿弯曲。

（9）车辆脱轨复位时，必须有专人负责指挥、协调、监护整个复位过程。将脱轨车辆掩住，先抬一头上轨，后抬另一头复位。用钢轨、撬杠使车辆复位时，应注意自身及他人安全。手握钢轨、撬杠时，不能够握满把，防止压、挤手。无论何种情况，复位时，头部及身体其他部位严禁探入两车之间作业。

（10）在抢救过程中有困难时，指挥部可向集团公司汇报申请抽调有经验、有技术的骨干力量进行紧急增援。

（11）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（12）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，更不要用灯光照射其眼睛，防止造成二次伤害。

（13）机车运输伤人事故处置措施

1）平巷电机车运输发生追尾、碰撞事故或运输过程中伤人时，现场人员立即停止运行中的车辆，将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向调度室和本单位值班领导进行汇报；

2）事故造成人员伤害的，现场人员应同时进行现场自救互救和创伤急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取合理有效的方法进行止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井；

3）调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长、总工程师、机电副矿长及事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动运输事故专项应急预案，组织实施救援；

4）实施救援时，在事故区域前后设置警戒标志，救援期间严禁与救援无关的车辆通行；

5）实施救援时，并用木锲将车轮靠掩住，防止车辆滑动出现二次伤人事故；

6）受伤人员救援完毕，用完好的电机车将事故中毁坏的机车拖至机车维修硐室修理。

（14）斜巷跑车伤人事故处置措施

1）斜巷发生跑车事故时，信号工必须及时利用信号与绞车司机或其他信号工取得联系，停止运输设备运转，防止事故扩大 ，并立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向调度室和本单位值班领导进行汇报；

2）发生跑车事故造成人员伤害的，现场人员应同时进行现场急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取合理有效的方法进行止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井；对骨折人员先固定后搬运，然后护送上井。

3）调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长、机电副矿长及事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动运输事故专项应急预案，组织实施救援；

4）实施救援前，必须切断绞车电源，并将开关闭锁、挂牌。绞车司机必须坚守岗位。必须将斜巷所有阻车器防跑车装置扳至阻车闭锁位置；

5）实施救援时，必须从斜巷上方向下进行救援；

6）救援受伤人员前，必须将斜巷的车辆可靠锁牢；

7）受伤人员救援完毕，将事故中毁坏的车辆复轨后，运至车间修理。

（14）车辆掉道伤人事故处置措施

1）车辆掉道或复轨过程中发生人身事故时，现场人员立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报；

2）车辆掉道事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取合理有效的方法进行止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井；对骨折人员先固定后搬运，然后护送上井。

3）调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长、总工程师、机电副矿长及事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动运输事故专项应急预案，组织实施救援；

4）实施救援时，在事故区域前后设置警戒标志，救援期间严禁与救援无关的车辆通行；

5）实施救援时，并用临时挡车设施将车轮可靠掩住，防止车辆滑动出现二次伤人事故；

6）受伤人员救援完毕，及时将掉道的车辆复轨、运走。

（15）皮带伤人事故处置措施

1）发生皮带伤人事故时，现场人员立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报；

2）皮带事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取合理有效的方法进行止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井；对骨折人员先固定后搬运，然后护送上井。

3）调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长、机电副矿长及事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动运输事故专项应急预案，组织实施救援；

4）实施救援时，在事故区域前后设置警戒标志，救援期间严禁与救援无关的人员通行；

5）实施救援时，应将事故皮带停电闭锁，防止皮带运行出现二次伤人事故；

6）受伤人员救援完毕，及时处理事故皮带，恢复正常运行。

（16）刮板输送机伤人事故处置措施

1）现场人员立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报；

2）事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取合理有效的方法进行止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井；对骨折人员先固定后搬运，然后护送上井。

3）调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长、总工程师、机电副矿长及事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动运输事故专项应急预案，组织实施救援；

4）实施救援时，在事故区域前后设置警戒标志，救援期间严禁与救援无关的人员通行；

5）实施救援时，应将事故刮板输送机停电闭锁，防止运行出现二次伤人事故；

6）受伤人员救援完毕，及时处理设备故障，恢复正常运行。

（17）断绳坠罐事故应急措施

1）上下井口信号工立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报；

2）调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长、总工程师、机电副矿长及事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动提升运输事故专项应急预案，组织实施救援；

3）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救。对于轻伤应现场对其进行包扎止血，将其抬放到安全地带。而对于骨折人员不要轻易挪动，先固定后搬运，等待专业救助人员的到来；

4）专业救助人员应首先确定罐内是否有人员，若有人时，施救人员应首先从梯子间或清理斜巷进入坠罐处，并观察现场是否有水，如发现有水，应先将现场水和淤泥处理后，确保施救人员安全通过，将被困人员救出；

5）罐内无人时，机电科组织机电工区和运搬工区将旧绳拆除，换上新绳后，恢复运行。

（18）罐笼过卷事故处理措施

1）恢复上罐笼因过卷撞开的托罐装置，若罐笼未卸空，应先卸空；

2）恢复井筒设施，包括防撞梁、楔形罐道、罐道、井口行程开关；

3）恢复罐笼附件。

（19）罐笼过放事故处理措施

①及时汇报、检查抢修，恢复罐笼因过放撞开的装置；

②恢复井筒罐笼附件，排除故障，查清原因。

③确认无事故隐患点后，组织试运行2-3勾，确保各种保护完好安全。

（20） 主井提升机坠箕斗事故处置措施

①机电工区接到主井坠箕斗事故汇报后，当班值班人员立即组织抢修人员。

②机电工区当天值班管理人员为现场指挥负责人，准备抢修用起吊设备、绳鼻子、滑子等材料配件。

③抢修人员到位后，由值班管理人员指定施工负责人，并由施工负责人组织召开抢修会，学习应急救援预案，强调施工注意事项，对参加施工人员进行分工，使人人心中有数各负其责。

④一切准备齐全后，由施工负责人对事故现场进行勘查，查明事故原因，做好记录。

（21）采煤工作面安装回撤大型设备、液压支架时运输车辆倾倒脱轨、脱落事故处理措施

1）现场负责运输的副区长立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报；

2）调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长、机电副矿长及事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动提升运输事故专项应急预案，组织实施救援；

3）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救。对于轻伤应现场对其进行包扎止血，将其抬放到安全地带。而对于骨折人员不要轻易挪动，等待专业救助人员的到来；

4）实施救援时，在事故区域前后设置警戒标志，救援期间严禁与救援无关的车辆通行；

5）实施救援时，并用临时挡车设施将车轮可靠掩住，防止车辆滑动出现二次伤人事故；

6）受伤人员救援完毕，及时将倾倒、掉道的车辆复轨、运走。

6.5 应急保障

执行综合预案“应急保障”及其它相关规定。

## 7 矿井供电事故专项应急预案

7.1 适用范围

供电事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的供电系统线路故障或供电设备故障造成井下全部停电或部分停电的事故，可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类供电事故的应急救援工作。

供电事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

7.2 应急指挥机构及职责

供电事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为机电矿长，机电副总为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、安全科、救护队等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

7.3 响应启动

7.3.1 响应程序

发生35kV变电所停电、井下中央变电所停电或全矿井停电的事故，或造成人员伤亡的，直接启动矿井应急I级响应。

7.3.2召开现场应急会议

（1）事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

（2）调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

(3)应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

7.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

7.3.4 资源协调

根据矿井事故性质、影响范围、严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用矿井供电事故的物资与装备，调集机电科、调度室、通防科、生产科、综机科、救护队、机电工区、运搬工区等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

7.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

7.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、总务科、财务科、工资科、工会、供应科等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

7.4处置措施

7.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

7.4.2 事故风险分析

（1）事故发生的可能性

⑴35kV供电电源事故，可造成矿井部分或全部停电。

⑵人为误操作，弧光短路，造成矿井全部或部分停电。

⑶主变压器故障，引起矿井部分或全部停电。

⑷供电系统设施故障，造成矿井全部或部分停电。

⑸主干线电缆故障（短路、漏电、着火等），造成矿井全部或部分停电。

⑹其它供电故障，可能引起矿井部分或全部停电。

以上类型事故，均可造成高压供电系统停电。根据停电范围不同，会造成矿井主扇、局扇停风，井下瓦斯积聚，井下空气成分恶化，含氧量降低；排水设备无法正常工作，随着矿井水的不断涌出而不能将矿井水排至地面，会造成淹井；提人设备因无电而无法正常运转，致使井下工作人员无法正常升井，若提升中突然停电，会导致提升钢丝绳断绳，造成罐笼坠井、人员伤亡。

（2）突出事故可能发生的时间（季节）、危害严重程度及影响的具体范围。

主要发生事故季节为夏季雷雨季节和冬季干燥季节，可能影响整个矿井或某一区域供电、设备损坏或人员伤亡。

7.4.3 事故处置措施

（1）发生全矿井停电且短时内无法恢复时的应急避险和现场自救互救措施：

1)采掘工作面两巷或其它地点因矿井发生停电、停风时，现场人员必须停止作业，立即按指挥部和调度室的指令沿避灾路线向井口方向撤离升井。

2)调度室和机电工区及时确认风井的防爆门是否已自动打开，以便减小矿井自然通风的阻力。

3)井下撤离人员若感觉呼吸困难时，应立即佩戴自救器继续沿避灾路线向井口方向撤离升井。

（2）井下采区发生双回路停电且短时内无法恢复时的应急避险和现场自救互救措施：

1)掘进工作面因采区发生双回路停电、停风时，现场人员必须停止作业，立即按指挥部和调度室的命令沿避灾路线向进风巷方向撤离。

2)调度室和机电工区及停电单位迅速组织抢修队员处理停电故障。

3)井下撤离人员若感觉呼吸困难时，应立即佩戴自救器继续沿避灾路线向井口方向撤离升井。

（3）变电所（配电点）出现电器事故时，抢修人员应迅速赶到事故现场，查明事故原因，事故性质，影响范围，以最快的速度恢复供电。如现场不能处理，要立刻汇报调度室和相关单位值班负责人，说明需用材料、配件数量，在现场创造好条件后等候工区派人抢修（做好一级负荷备用电源的送电工作）。

（4）井下发生一小时以上的电气事故时工区值班负责人必须到现场指挥抢修，并汇报有关领导。地面发生半小时以上的电气事故时工区值班负责人必须到现场指挥抢修，并汇报上级有关领导。

（5）要调动人员时，所有人员必须无条件服从值班人员的调度，按时按要求参加抢修，不接电话或推诿者严肃处理。

（6）现场不能恢复正常时，在保证安全的情况下，采取应急措施，先恢复供电，然后申请停电时间处理。

（7）现场不能处理时要立刻汇报调度室及工区，工区值班负责人带领抢修人员下井抢修。

（8）工区值班负责人离开值班室抢修事故时，应找同级别人员代替值班。

（9）调度室接到灾情汇报后，一边详细了解事故地点、事故性质、影响范围、损坏情况做好记录，一边按照“十项授权令”要求，立即通过应急广播系统、调度电话系统、无线通讯系统，3分钟内通知到井下所有可能受威胁区域人员立即安全撤离；同时通知指挥部成员到达调度室集合。指挥部成员到达调度室后，按照总指挥的指示，立即奔赴事故现场，迅速开展抢险救灾工作。

（10）当供电事故发生后，处于事故现场及受威胁区域的人员，应沉着冷静，根据灾情和现场条件，在保证自身安全的前提下，启动现场处置方案，采取有效的方法和措施，及时投入现场抢救；在抢救时，必须保持统一的指挥，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁单独行动；

（11）要采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员安全的措施，特别要提高警惕，避免触电、二次伤害等再生事故的发生；

（12）上级变电所事故造成矿井运行线路停电，变电所值班人员立即投入热备用回路，恢复矿井供电。同时，将事故情况汇报矿调度室和电力调度公司。

（13）矿井主变电所内部故障造成矿井负荷全部或部分停电，变电所值班员应快速切除故障设施及线路，并恢复非故障设施及线路供电，汇报工区值班领导，查明故障原因妥善处理。同时，将事故情况汇报矿调度室。

（14）矿井值班人员根据事故情况和矿应急救援预案有关规定，立即通知矿有关机电管理人员和供电抢险小组成员迅速赶赴现场，并将事故情况向调度室、机电科汇报。

（15）应立即判断矿井停电原因、停电影响范围，明确应急处置方案，快速组织供电抢险小组处理修复故障设施及线路，并研究分析事故信息和处理情况，制定安全技术措施。

（16）若故障线路、设备以及操作设备为地调或电力调度公司管辖范围时，应及时向地调或电力调度公司汇报事故情况。

（17）矿井故障设施及线路修复完毕后，事故应急处理人员组织人员恢复矿井正常运行方式。

（18）当发生全矿井停电时，通防科立即安排人员打开回风井防爆门形成自然通风，井下所有区域的人员应立即停止作业沿采掘工作面-采区轨道巷-一水平轨道大巷-井底车场集合，等待应急备用电源车启动投入运行，给主提升绞车及信号、辅助设施供电，绞车运行人员乘坐罐笼升井。

（19）造成火灾时应立即启动矿井火灾应急预案。

（20）采区发生停电事故时：采区停电时，区队值班人员要立即问明情况，安排采区变电所抢修人员恢复供电，现场不能处理时，把需用人员、材料、配件等汇报区队，区队再组织人员下井抢修。查出故障线路并隔离后，恢复其他负荷的供电。配合有关单位排除故障点，恢复正常供电。

（21）35kV变电所其中一回路停电时，变电所值班人员应及时汇报调度室和值班领导，迅速倒闸至备用线路，确保在10分钟内倒换至备用风机运行，联系检修人员尽快处理。同时风机房工作人员应严密监视运行风机的状况，并认真做好记录。

35kV变电所两回路均停电时，主通风机停止运转，工作人员应及时汇报调度室和值班领导，并按要求将防爆门打开,实施矿井自然通风，调度室通知井下各单位人员沿避灾路线撤离到井底车场，等待乘罐升井；同时立即投入应急备用电源，柴油发电机组1套，型号为800GF30，确保应急电源接入后15分钟内恢复提升机供电，60分钟内完成人员提升撤离，并通知电力抢修部门对故障线路进行抢修工作。

（22）监测监控部门对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。维修人员及单位负责人必须在停电后第一时间赶赴现场，排查事故原因及影响范围，确定抢险方案。应急送电过程中应以一级负荷为主，首先恢复矿井主要通风机供电。供电事故造成人身触电的，要立即切断电源，对伤者进行急救，如人员窒息或心跳呼吸骤停，必须先复苏（人工呼吸或心肺按压），后搬运。供电事故造成人员被困的，应首先抢救被困人员。抢险人员由专业救护人员及医疗人员组成，佩戴专业防护设施。抢救人员时，用听、看、敲、喊或采用生命探测仪探测等方法，判断遇险人员位置，与遇险人员保持联系，鼓励他们配合抢救工作。在抢险救灾期间，如果本矿物资不能满足需要，由指挥部向微矿集团申请增援。

7.5 应急保障

执行综合预案“应急保障”相关规定。

1）对各变电所、电力线路的运行应准备有充足的备品备件，确保在应急救援预案处理过程中的所需材料。

2）要组建抢险救援队伍，并进行演练。

3）要确保双回路可靠供电，要加强巡检，发现问题及时处理。

4）由于停电造成瓦斯、煤尘事故，则同时启动瓦斯、煤尘事故专项应急预案。

5）若停电引起矿井采区、水平被水淹或矿井被水淹，则同时启动水灾事故专项应急预案。

6）若停电同时引起其它重大事故，则同时启动相应的事故应急预案。

## 8 矿井爆炸物品事故专项应急预案

8.1适用范围

民用爆炸物品事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类爆炸事故的应急救援工作。

民用爆炸物品事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

8.2 应急指挥机构及职责

爆破物品事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为安全总监，安全副总为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、安全科、救护队等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

8.3 响应启动

8.3.1 应急响应

发生民爆物品爆炸事故，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

8.3.2 召开现场应急会议

1.事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

2.调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

3.应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

8.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

8.3.4 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用民爆物品事故的物资与装备，调集通防科、保卫科、机电科、生产科、综机科、地测科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

8.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

8.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、总务科、财务科、工资科等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

8.4 处置措施

8.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

8.4.2 事故风险分析

1.事故发生的可能性

崔庄煤矿民爆物品库存放地点为专门设立的井下民爆物品库，库存容量符合《煤矿安全规程》规定。库存爆破物品、雷管存在易燃、易爆等危害性，在搬运、储存、保管过程中，因意外或违反库房管理制度易发生火灾、爆炸等事故，造成财产损失、人员伤亡和污染环境。

2.突出事故可能发生的时间（季节）、危害严重程度及影响的具体范围

民爆物品随时都有发生事故的可能性，夏季发生事故的可能性更大。一旦发生事故，均可能对区域人员及财产造成严重伤害。

8.4.3 处置措施

8.4.3.1 民爆物品爆炸事故处置措施

发生民用爆炸物品爆炸事故，应立即组织抢救灾区的受困人员，迅速撤出受事故威胁地点的所有人员，凡与处理事故有关的任务，都必须在指挥部的统一指挥下进行。

(1)发生爆炸物品事故后，现场人员立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，组织开展自救和互救，并立即向调度室和本单位值班室汇报。

(2)调度室接到井下民爆物品事故汇报后，调度员必须立即通过井下应急广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下所有人员撤离。调度室利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下未撤出人员的情况。

(3)调度室要迅速了解民爆物品事故的发生位置、波及范围、人员伤亡和通风机运行情况情况，根据灾情波及范围下达停产撤人命令。

(4)按照《矿山救护规程》有关规定，组织救护侦查，探明事故的性质、原因、范围、遇险人员数量和所在位置，以及巷道通风、瓦斯等情况，为完善救灾方案提供依据。通防科、地测科、调度室等相关单位负责提供救援需要的图纸和技术资料；对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

(5)采取一切可能的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体。

(6)有害气体严重威胁回风流人员时，在进风侧人员已安全撤出的情况下，经周密分析，可采取全矿井或区域局部反风，解救回风侧被困人员。

(7)到达事故现场的救护小队应首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、CO2及其他有害气体的含量，确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。按照“先抢救重伤、轻伤人员，后抢救遇难者”原则，迅速抢救被困人员，遇有窒息或中毒人员应先为其戴好呼吸器或自救器再抬运。

(8)如果爆炸区域巷道距离较长、温度高、烟雾大，巷道冒落严重，煤尘、瓦斯等浓度在允许范围内时，可采取安装局部通风机、逐段接风筒、逐段稀释烟雾的方法进行抢救遇难人员。

(9)机电科采取措施保证主通风机、主要提升机、压风机和中央泵房排水设备正常运转。

(10)救灾过程中，指定专人检查瓦斯、煤尘和其他有害气体的浓度，观察灾区气体和风流变化情况。

(11)爆炸后，可能造成巷道和通风设施的破坏，使通风系统紊乱，通风部门应根据救灾需要及时调整通风系统。

(12)恢复送电时，必须经瓦检员检查送电区域有害气体浓度不超限，向救灾指挥部汇报后，指挥部按照先送风后送电的原则，下令向指定地点逐级送电。

（13）监测监控部门对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

（14）应急指挥部根据灾情分析判断危害及增大的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

（15）对由于事故造成的巷道和支架的破坏进行整理修复，确保顶帮安全。处理冒顶事故前，必须把后路和顶板清理维护好，保证后路畅通、安全。

（16）抢救人员时，用听、看、敲、喊或采用生命探测仪探测等方法，判断遇险人员位置，与遇险人员保持联系，鼓励他们配合抢救工作。

（17）爆炸产生火灾，应同时进行灭火和救人，并采取防止再次发生爆炸的措施，派专人监测瓦斯，当瓦斯浓度达到2％以上，并继续增加有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。

（18）井筒、井底车场发生爆炸时，在侦察确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有毒有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取区域反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。

（19）爆炸事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。

（20）采取反风措施要慎重进行，未经周密研究不允许行动。

（21）如遇独头巷道距离较长、有毒有害气体浓度大、支架支护损坏严重的情况，在确认没有火源、遇险人员已经牺牲时，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。

8.4.4自救互救处置措施

（1）在撤离时，当爆炸波及火焰袭来，都应全面往下卧倒或俯于水沟内，避开爆炸波及火焰后再撤退。位于爆炸事故进风侧的人员，迎着风流撤退；位于事故回风侧的人员应佩戴好自救器以最快速度进入新鲜风流，在撤退过程中如遇巷道堵塞，不能安全撤离时，应就近构筑安全地点等待救援。

（2）在抗冲击波门无法打开的情况下，应立即佩戴好自救器，选择不受冲击波所波及的硐室进行躲避，等待救援。

（3）当遇险人员无法进入紧急避险设施时，应就近躲入通风较好、支护完好的硐室或巷道内；被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。若硐室或巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

8.5 应急保障

执行综合预案“应急保障”及其它相关规定。

要求:

（1）配备灭火器，消防土、消防沙、垫木、梯子、麻绳、手电、消防锨、消防镐、消防池、消防泵、水龙带、吊车、叉车等。

（2）医院配备救护车、担架、治疗烧伤、骨伤、中毒、破伤等各种医药和医疗器械。

（3）在向集团公司调度指挥中心汇报的同时，本着就地就近原则，及时向当地政府报告，并按照本单位应急预案组织先期抢救。

（4）在发生爆炸物品事故造成火灾事故时，由指挥部总指挥决定同时启动本预案和《火灾事故专项应急预案》，并向消防部门报警。

## 9 矿井主通风机事故专项应急预案

9.1 适用范围

主要通风机事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类通风事故的应急救援工作。

主要通风机事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

9.2 应急指挥机构及职责

主通风机事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为机电矿长，机电副总、通防副总为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、综机科、生产科、安全科、救护队等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

9.3 应急响应

9.3.1响应程序

发生主通风机停止运转事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应；当班带班领导立即赶赴现场，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

9.3.2 召开现场应急会议

(1)事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

(2)调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

(3)应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

9.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

9.3.4 资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用主通风机停止运转事故的物资与装备，调集机电科、调度室、通防科、救护队、机电工区等单位相关专业人员，必要时由指挥部提出申请外援。

9.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

9.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、总务科、财务科、工资科等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

9.4 处置措施

9.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

9.4.2 事故风险分析

(1)事故发生的可能性

矿井主要通风机因设备故障和无计划停电，发生停止运转事故，可造成的矿井通风事故、瓦斯煤尘爆炸事故隐患，致使财产损失，影响生产，甚至人员伤亡。

(2)事故可能发生的时间（季节）、危害严重程度及影响的具体范围

矿井主要通风机事故在任何时间都有可能发生，井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限，甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等事故，造成财产损失，影响生产，甚至人员伤亡。

9.4.3 处置措施

主要通风机及电气控制设备、主供电线路、风门等通风设备、设施发生故障时应采取以下措施：

(1)调度室接到报告后，要立即通知值班领导及通防科、机电科，同时通知应急指挥部的相关成员，各成员接到通知必须立即赶到公司调度室，根据事故情况，研究、部署和组织事故抢救处理工作。

(2)井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时，要立即汇报调度室，调度员通知通防科、机电科等部门查明原因，进行处理。

(3)主通风机因故停止运转时间达到10min以上时，应立即启动本预案，并组织停风范围的工作人员撤离升井。

(4)主通风机因故障停止运转后，通风机司机要立即启动备用通风机恢复矿井通风，备用通风机无法启动时应汇报调度室及工区值班领导，立即派维修人员查明故障原因，尽快恢复主通风机运转。备用通风机能够立即恢复通风的，恢复通风后，司机也必须立即向调度室和工区值班领导汇报，及时安排维修人员对出现故障的主通风机进行处理。

(5)主通风机停止运转期间，如果发现井下采掘工作面及其他地点有害气体超过《煤矿安全规程》规定或监测监控系统报警时，调度值班人员要迅速通知受影响区域的人员立即停止工作、切断电源，在现场带（跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工的带领下撤离升井，同时通知供电部门切断停风采区总电源。

(6)矿井主通风机因故停止运转期间，要及时打开风井井筒防爆盖及风井上井口行人通道风门，充分利用自然风压通风。

(7)主通风机停风后，机电和通防部门要尽快查明主通风机停风原因，进行处理，同时及时向总指挥及指挥部成员汇报，并通知救护队到矿做好应急处置的准备。

(8)调度人员在处理过程中，要及时了解现场处理进展情况，并做好详细的调度记录，随时将情况汇报给指挥部，并按照总指挥的指示要求调度指挥事故抢险。

(9)通风机故障处理完恢复通风前，由调度室通知维修人员将风井的防爆盖及行人通道风门关严，做好恢复通风的各项准备工作。司机接到调度室恢复主通风机指令后，立即按操作程序启动主通风机，同时检查主通风机运转状态并向调度室汇报。

(10)矿井无计划停电停风事故处理后，必须按照恢复通风措施要求安全恢复矿井通风。

9.5 应急保障

执行综合预案“应急保障”及其它相关规定。

10 矿井特种作业设备事故专项应急预案

10.1 适用范围

特种作业设备事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类特种设备事故的应急救援工作。

特种作业设备事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

10.2 应急指挥机构及职责

特种作业设备事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为机电矿长，机电副总为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、综机科、生产科、安全科、救护队等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

10.3 响应启动

10.3.1 相应程序

发生特种作业设备事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应；当班值班矿领导立即赶赴现场，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

10.3.2 召开现场应急会议

(1)事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

(2)调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

(3)应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

10.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

10.3.4 资源协调

根据矿井事故性质、影响范围、严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用矿井特种作业设备事故的物资与装备，调集机电科、调度室、救护队、机电工区、运搬工区、机修厂等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

10.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

10.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、总务科、财务科、工资科等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

10.4 处置措施

10.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

10.4.2 事故风险分析

10.4.2.1事故发生的可能性

(1)压风机风包事故可能发生的地点：地面压风机房。主要类型有风包爆炸，并发生火灾、物体打击等。事故一旦发生，轻则影响设备正常运行，重则影响矿山供气、采掘生产，甚至设备及人身安全；

(2)压缩气体钢瓶事故可能发生的地点：

①井下存放压缩气体钢瓶的一水平自救器更换硐室内。

②地面存放乙炔瓶、氧气瓶的机修厂内。

主要类型有压缩气体钢瓶爆炸，事故一旦发生，轻则影响设备设施效能，重则危及人身安全。

(3)压力管道有热力管道等。

若管道爆裂易造成烫伤、碰伤、设备损坏等事故。

(4)起重机械有桥式起重机（行车、龙门吊）。

在运行过程中，存在起重机械倾覆、吊物坠落、挤压碰撞、触电和设备损坏等造成人身伤亡事故。

10.4.2.2.压力容器爆炸事故可能发生的时间、危害严重程度及影响的具体范围

夏季高位情况下因环境温度较高造成风包爆炸，造成的严重后果及影响范围为：

①因爆炸直接撞击伤害，甚至造成人员伤亡，或因惰性气体突然增多氧气浓度降低导致窒息伤亡

②造成压风机主机延爆造成压风机报废。

③造成生产系统和设备损坏或造成局部生产系统瓦解。

④造成火灾或生产设施坍塌事故等。

10.4.2.3严重程度及影响范围

⑴压风机、压力容器、压力管道泄漏、爆炸事故；

⑵起重机械易发生触电、歪拉斜吊、吊钩载荷坠落等事故，可能造成人员伤害、设备损坏和财产损失，影响矿井安全生产。

10.4.3事故处置措施

10.4.3.1现场处置措施

(1)发生特种作业设备事故后，现场人员应立即紧急停机、停止工作，发出警报并紧急撤离，同时立即向调度室和本单位值班人员汇报。

(2)调度室接到事故汇报后，立即通知所有可能受威胁区域的人员，撤离危险区。

(3)由技术专家组制定抢险救援方案，明确具体措施、实施人员等，交应急救援指挥部具体实施。

10.4.3.2压风机、压力容器、压力管道泄漏、爆炸事故应急措施：

(1)爆炸现场

如压力容器发生爆炸事故后，为防止事故扩大，压力容器所有阀门应迅速关闭或采取堵漏；对可燃气体和油类应用沙石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延；对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。

1）矿调度室迅速了解压力容器爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况；

2）通知救护队和医院，并立即报告值班矿领导和矿主要领导，通知有关部门和单位各负其责。

3）事故发生初期，事故现场人员应积极采取自救互救措施，防止事故继续扩大，争取将损失降到最小。

4）监测监控部门对监测数据进行分析，并将数据分析结果报告应急指挥部。

5）应急指挥部根据灾情分析判断发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案；

6）根据灾区情况，救护队按照救援方案实施救护。

7）发生伤人事故时，医院应立即组织急救队伍抢救伤员。抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照“三先三后”的原则处理,即先复苏后搬运、先止血后搬运、先固定后搬运。

8）做好抢险救灾紧急调用物资、设备的运输，确保及时到位。

9）到现场后首先停止压风机运行，并关闭供风大闸阀，停掉高低压供电电源线路。

10）迅速引导人员疏散，抢救受伤人员，配合消防队员及时控制和扑灭初起火灾。

11）如果有受伤人员要做好伤员的运送和现场抢救工作。

12）充分利用机房现场的消防桶、消防沙、灭火器等消防器材进行现场灭火。

13）迅速判断和查明是否有再次发生爆炸的可能性和危险性，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

14）医疗救护人员要及时到达事故现场或到井口待命；必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。

15）伤员被抢救出后，应诊判断伤情的轻重，先抢救重伤人员等。

(2)泄漏现场

1）当压力容器及其设备发生爆裂、鼓包、变形造成大量泄漏或突然停电、停水，使压力容器及其设备不能正常运转，或压力容器及其设备周围发生火灾时，必须紧急停止运行。

2）入泄漏现场进行处理时严禁单独行动，必须有监护人，必要时用水枪、水炮掩护，根据防护等级划分标准选择相应等级的个人安全防护措施。

3）根据事故情况和事故发展，应急指挥部确定事故可能波及区人员的撤离，疏散人员至安全地带，根据泄漏物影响区域，划定警戒区域。

(3）起重设备事故处置措施：

1）事故发生后，现场人员应根据事故发生的实际情况针对性采取措施，如有人要受伤时，应对受伤人员进行急救，并大声呼喊临近岗位人员进行帮助。

2）应急小组成员到达事故现场后，如遇人员受伤应立即实施现场处置工作，最大限度的减少人员伤害和财产损失，对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血，包扎，固定等措施，送往医院治疗。针对一般机械事故要立即组织人员封锁事故现场，做好警示标识，等待专业维修人员进行处理。

3）人员被压在重物下面，立即采取搬开重物或使用起重工具吊起重物等措施，将受伤人员转移到安全地带，进行抢救。

4）若出现呼吸、心跳停止症状后，必须进行人工呼吸。

5）起重机械的修复应由具有相关资质的人员或单位进行维修，检查正常后，方可恢复使用。

(4）地面现场发生火灾，启动本预案的同时还应启动《矿井地面火灾事故专项应急预案》。

(5）救援过程中，必须安排专人观察特种设备、设施及周边建筑物(构筑物)破坏和稳定情况，发现倒塌等征兆时，必须立即撤离，采取处理措施后方可继续进入救援。

(6）现场处置时必须把人的生命放在首位，重点抢救休克、骨折和出血人员。

①迅速将伤者移至安全地方，让其安静、保暖、平卧、少动。

②现场人员立即向调度信息中心报告，报告时应详细说明事故地点、受伤部位、严重程度。

③在救援专业人员未到达之前，应根据事故现场的整体情况、位置和伤者的伤情、部位，在排除人为加重伤者伤情的情况下，立即组织人员进行抢救。

④发生休克，应进行人工呼吸，或者根据部位的受伤情况做胸外心脏挤压法（但必须注意骨折的部位）。

⑤若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。

⑥遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布覆盖，用绷带或布包扎。

⑦发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布覆盖，用绷带或布包扎；搬运时，将伤者平卧放在帆布担架上或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，导致死亡；抢救脊椎受伤者的搬运过程中严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

⑧发现伤者手足骨折或其他部位骨折的，不要盲目搬动伤者，应在骨折部位用夹板临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。

⑨遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

⑩在施救的同时应尽快送往就近医院；伤者送往医院抢救时，途中尽量减少颠簸，同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

(7）现场应急指挥小组在抢救伤员的同时，应安排人员维护现场秩序，保护事故现场。

(8）现场指挥应根据事态发展，迅速调动人员、设备进行现场救援，并做好现场警戒工作，以防事态扩大，同时向上级汇报。

(9）当现场救援力量控制不了现场事态的发展，应立即向公司或地方政府应急指挥部门汇报，申请响应升级，并根据实际情况借助于社会救援力量。现场应急救援指挥人员应充分听取专家和专业救援人员的意见，做好救援人员、设备、物资、器材的统一调配。

(10）做好现场的清理和恢复工作，防止发生次生事故。

(11）配合上级部门和政府部门开展事故调查，做好伤员及家属的善后工作。

（12）LNG储气罐事故处置措施：

1）事故发生：工作人员发现天然气爆炸和泄漏事故后一边及时报告一边组织人员自救。

2）救人为先：在事故中有被困或受伤人员，要千方百计解救人员并转移到安全地带由医护人员救治。

3）排除险源：如果发生火灾抢救人员先切断电源。

4）安全疏散：保卫科要对事故现场划定警戒区进行警戒，把周围人员疏散到安全地带。

5）安全保护：保卫科要保护好事故现场和被转移的物资。

6）先控后救：先对灾情进行控制防止事故扩大。

7）财产转移：为防止灾情扩大和财产遭受更大损失，在救灾的同时要做好事故现场附近物资财产转移。

8）严防死守：事故地点相邻单位要采取有效措施守护好本单位的物资财产，防止遭受灾害。

9）自我保护：穿戴好防护服才能救灾。

10）发生火灾要用灭火器和沙土在上风口灭火，严禁用水灭火。

11）扑救火灾，切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

12）对于爆炸物品火灾，切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力；扑救爆炸物品堆垛火灾时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。

10.5 应急保障

执行综合预案“5应急保障”及其它相关规定。

## 11矿井灾害性天气专项应急预案

11.1适用范围

灾害性天气事故专项应急预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类灾害性天气事故的应急救援工作。

灾害性天气事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

11.2 应急指挥机构及职责

灾害性天气事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为机电矿长，机电副总工程师为技术专家组的副组长。地测科、调度室、通防科、机电科、综机科、生产科、安全科、救护队等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

11.3 响应启动

11.3.1 响应程序

发生以下灾害性天气时，直接启动矿井应急Ⅰ级响应：

（1）当汛期本区域12小时内连续降雨量达到50mm及以上或气象预报为“暴雨”天气时；

（2）出现蓝色预警以上大雨、大风、暴雨、冰雹等灾害性天气或上游泄洪时；

（3）接到上级主管部门停产撤人命令时；

（4）接到上级泄洪通知，且泄洪量达到井田范围内出现管涌，对矿井造成威胁时；

（5）根据汛期巡视员汇报或实测地面洪水水位达到警界水位、地面塌陷区积水水位不明原因连续下降，可能向井下发生溃水时；

（6）矿区范围内及周边地区暴风雪、冰凌等自然灾害，造成供电线路接地、短路或线路倒架断线引起跳闸，严重影响矿井供电时。

（7）大风天气，风力超过6级，有可能对矿井的供电线路和安全生产造成威胁时。

（8）灾害性天气发生时可能造成其他较大危害时。

11.3.2召开现场应急会议

（1）事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

（2）调度室：值班调度员接到事故报告后，按照授予的“煤矿调度员十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

（3）应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

11.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

11.3.4 资源协调

根据矿井事故性质、影响范围、严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用矿井特种作业设备事故的物资与装备，调集机电科、调度室、救护队、运搬工区、机电工区等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

11.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

11.3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、总务科等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

11.4 处置措施

11.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

11.4.2 事故风险分析

（1）事故发生的可能性

主要是根据灾害性天气容易出现的事故类型，主要有连续大雨、暴雨引发地面水灾、井下发生突水事故，雷电、强降温降雪引发矿井供电和主、副井提升安全事故、地面交通事故、供水管路爆裂、供暖效率低、设备损坏、房屋受损、火灾和大风、暴风引发线路、人员伤亡事故等。

（2）事故发生严重程度

1)地面水灾及危害程度。大雨、暴雨引发地面水灾会威胁矿井通风、提升安全和正常生产。

2)井下发生突水事故及危害程度。因灾害性天气引发的井下发生突水事故会造成排水困难、有可能造成淹没设备或巷道堵塞，危及井下采区内工作人员的生命安全。

3)大雨、暴雨、雷电事故及危害程度。大雨、暴雨、雷电、暴风事故会导致某个变电所的一回路电源跳闸，进而影响某个场点或某个采区的生产、运输、排水及通风安全。

4)强降温降雪造成矿井大面积停电或局部停电的危害程度造成矿井两回路停电事故及危害程度：若供电有故障时，将出现全矿井停电而影响矿井通风、提升、运输、排水和正常生产，会造成井下瓦斯等有毒有害气体浓度升高，严重威胁矿井安全和井下人员的生命安全。造成矿井线路其中一回路停电的危害程度：若供电有故障时，将影响矿井运输和生产。

5)强降温降雪对主、副井口提升的危害程度

造成主、副井口及井架设施上结冰、挂凌的危害程度：严重威胁主、副井提升安全和井下人员的生命安全。

6)强降温降雪对地面交通、职工出行正常生活的危害程度；严重时会造成地面交通中断、影响职工和人民群众正常出行和正常生活；强降雪导致大树歪倒、树枝断裂下落、各种彩钢瓦棚断裂塌落威胁人身及财物安全；强降温降雪会导致供水管路结冰、爆裂；工广、生活办公区域供暖温度降低，严重影响职工正常工作和日常生活；地面结冰会影响煤炭外运，严重影响矿井安全生产。

7)火灾对线路、设备损坏，房屋受损、人员伤害的危害程度

火灾严重时会造成人员灼伤或一氧化碳中毒，危及人身安全；火灾会引起房屋损坏，房屋倒塌会危及人身安全；火灾会烧坏线路、设备，影响矿井财产安全；火灾可能造成财产损失，矿井大面积停电或局部停电，重要资料丢失、停业整顿，甚至人员伤亡。

（3）事故可能发生的时间、危害严重程度及影响的具体范围

1)主要发生事故季节为夏天雷雨季节，可能影响整个矿井或某一区域供电、人员伤亡或设备损坏。

2)主要发生事故季节为冬季，可能影响整个矿井或某一区域供电、影响主、副井提升安全、造成线路、设备损坏、房屋受损，导致地面交通事故、供排水故障、出现人员伤亡等。

11.4.3 处置措施

(1)灾害性天气应急处置措施

1)出现灾害性天气威胁矿井安全生产及人身安全时，值班调度员按照上级赋予煤矿调度员十项应急处置权的规定，立即通过应急广播系统、调度电话系统、无线通讯系统，3分钟内通知到井下所有可能受威胁区域人员立即撤离升井，然后再按程序汇报有关领导和部门。

2)地测科、机电科、通防科等相关单位负责提供井下实际情况的图纸资料，保证齐全准确。

3)指挥部应根据事故严重程度和影响范围，确定井下停产撤人和留守人员范围及撤人程序，准确统计井下人数。

4)井下人员接到停产撤人命令后，立即快速有序地实施撤离。现场安检员、跟班人员、班组长负责维持现场秩序。

①采区内人员撤离：各采区内所有人员（除采区变电所）在接到停产撤人命令后，立即在本单位现场安全负责人的带领下，快速集结，清点核对人员后汇报调度室，按命令撤离升井。

采区变电所待采区人员全部撤离后方可撤离，不得提前脱岗。

②主要大巷及井底车场人员撤离：除井下中央变电所、中央泵房及运搬工区下井口信号和把钩人员等重要岗位人员外，主要大巷及井底车场范围的其他人员接到停产撤人命令后，立即组织现场人员迅速撤离升井。

③零星岗点人员汇报本单位值班人员后及时撤离。

④最后一批撤离：在其他人员全部撤离升井后，值班调度员命令井下中央变电所、井下中央泵房及运搬工区下井口信号和把钩人员等井下所有剩余人员，立即在下井口集结、清点人员，汇报调度室，撤离升井。

⑤下井口信号工要坚持岗位，听从指挥，待人员全部撤出，随最后一罐人员一起升井；如危及井下信号工安全时，可立即升井。

⑥人员最后升井时，运搬工区安排维修工携带对讲机联系信号，一人在上井口，一人下到下井口与下井口信号工会合。下井口全部人员进入罐笼后，由维修工联系信号进行升井。

5)调度室通知有关部门和单位各负其责，紧急调动一切人员、物资、设备，投入抢险救灾工作。通知救护队和医院，做好事故现场的救援工作和伤员的抢救工作。

6)接到停产撤人命令后，各单位值班人员必须立即将井下各施工地点人员姓名及具体人数报送调度中心，并指派专人赶赴上井口候罐室清点、登记升井人员，及时向调度室汇报人员升井情况。

7)井口信息办负责统计井下人数，做到定位、考勤、矿灯“三对口”，核实后立即向调度室汇报。

8)机电科、机电工区负责对主、副井提升机、主通风机、井上下变电所、主要排水泵等主要设备的运行状况进行有效监控，确保矿井供电、排水系统正常。

9)如因撤退路线被堵等原因，无法安全撤出时，应迅速根据现场情况选择合适地点，利用现场条件构筑临时避难硐室，妥善避灾，并及时发出求救信号，等待救援。

10)值班调度员根据井下人员精确定位系统、各单位出勤情况、各单位上井口登记的人员升井情况，及时掌握井下人员撤离情况，统计核对井下人员是否全部撤离升井，并及时汇报指挥部。

11)若事故严重程度若超出本矿处置能力，应急指挥部应向公司及上级有关部门请求支援，在公司及上级应急指挥部成立、人员到位后，矿应急指挥部和下属各抢险救援小组按照“归口”原则，立即归属公司及上级应急指挥部领导，服从其调配。

12)矿井恢复生产前，安全科、通防工区、运搬工区、机电工区等要按照职责分工确定好首批下井人员，做好运输、供电、排水、通风、气体监测等安全工作；做好各作业地点安全检查监测以及人员运输工作；确保各工作地点安全后方可允许作业人员进入。

(2)洪涝灾害事故处置措施

1)发现险情后，现场人员应立即启动现场处置方案，积极组织抢险，并汇报调度室。

2)值班调度员接到灾情汇报后，立即向应急指挥部报告。根据总指挥的指令，拉响防洪警报器，组织实施应急。然后按程序汇报有关领导和部门。

3)全矿各防汛抢险队伍按照应急指挥部的命令赶赴指定地点，全力投入抗洪抢险工作。

4)指挥部统一调配防洪物资、设备、交通运输工具和人力,调度室负责加强通讯设施的维修检查，保障通讯畅通。

5)洪水危及井口安全时，立即利用现场防洪物资构筑挡水、堵水设施，阻止洪水进入井口。

6)洪水危及35kV变电所、压风机房、主通风机房安全时，立即对所有进水通道进行封堵，阻止洪水进入。

7)井下中央泵房立即启动排水泵，把水仓水位降至最低。

8)地面排水泵房接到险情指令或信息后，立即启动所有排水泵，全力排水。

9)上游水位超过警戒水位时，应急指挥部组织防洪抢险专业队伍和预备队伍，严密布防，对河堤进行认真巡查，发现险情及时处理，汇报调度室。

10)对河堤出现险情地段，采取加高、加固措施。出现溃堤险情时，应急指挥部组织抢险队伍，调用防洪物资、设备，在保证人员安全的情况下，全力抢险。

(3)雷电事故处置措施

1)雷电发生时要立即停止露天作业，并摘下佩戴的金属工具。

2)雷电造成矿井供用设施破坏，导致矿井大面积停电，立即启动矿井供电专项应急预案应急响应。

3)雷电造成火灾时，应立即切断电源，对初起火源进行补救，立即汇报调度信息中心；当威胁到人员安全时，立即紧急疏散现场人员。

4)发生雷击人身事故时，应急积极开展现场救护，并拔打120急救电话。

(4)暴风雪处置措施

1)暴风雪发生时要应立即停止室外作业，撤离安全地点。

2)暴风雪发生时，造成大面积积雪，立即启动矿井清雪除冰应急处置预案应急响应，安排人员对地面、供电线路、管道积雪结冰情况进行巡查，发现积雪结冰现象，立即组织有关人员进行清雪除冰。要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

(5)地面35kV变电所停电处置措施：

1)地面35kV变电所其中一回路停电时，变电所值班人员应及时汇报调度室和值班领导，迅速倒闸至备用线路，确保在10分钟内倒换至备用风机运行，组织联系检修人员尽快处理。同时风机房工作人员应严密监视运行风机的状况，并认真做好记录。

2)地面35kV变电所两回路均停电时，主通风机停止运转，工作人员应及时汇报调度室和值班领导，通知通防科按要求将防爆门打开,实施矿井自然通风，调度室通知井下各单位人员沿避灾路线撤离到井底车场，等待乘罐升井；同时立即投入应急备用电源，柴油发电机组1套，型号为800GF30，确保应急电源接入后15分钟内恢复提升机供电，60分钟内完成人员提升撤离，并通知电力抢修部门对故障线路进行抢修工作。

(6)雨季三防办公室工作措施：

1)成立雨季“三防”领导小组，值班工作人员 24 小时值班。

2）雨季三防办公室安排专人负责对本井田范围内可能波及的地面塌陷坑、采动裂隙、地面排水系统等重点部位进行巡视检查。指派专人及时观测矿井涌水量变化情况。

3）雨季三防办公室在汛期前要对矿井排水系统进行全面检查维修。查清矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏情况，了解河道、河道中障碍物等情况。

4）在雨季来临前必须邀请有资质部门进行地面建筑物、35KV 变电所、调度室、供电线路、主井等地方的防雷接地装置检查试验；主变压器、井下电缆等供电设施要按规定做预防性试验，供电系统继电保护等进行整定校验，确保灵敏可靠。

（7）湖东大堤出现险情处置措施

1）当湖东大堤发生险情时，首先湖东大堤巡查员用最快的通讯方式向调度指挥中心汇报险情情况。

2）值班调度员接到汇报后，立即将险情情况汇报给值班矿领导，值班矿领导根据险情情况启动本预案。

3）通知井下人员撤出、升井，同时地面人员向湖东大堤发生险情的地点运送护堤物资。

4）出现以下三种险情时，分别采取以下具体措施。

①出现超过警戒水位(标高+36m)险情：采用直接用粘土和料石做填料夯实加高湖堤；

②出现渗水险情：采用在迎水侧渗水点左右50米范围内，加打木桩，用装粘土的编制袋和石料堵漏加固护坡，为防止水流冲刷用10＃铁丝编制的网拦挡或捆绑固定；

③出现溃堤险情：采用加打木桩充填石料与黏土并用10#铁丝编网拦挡捆绑固定加固护坡和用石料加黏土垫堤夯实加高大堤两种方法同时进行，抢险物资均由运输队供应。

（8）老运河河道水位增高返灌入矿处置措施

1）当老运河水位上涨（标高+35m）发生险情时，首先运河水位观察人员用最快捷的通讯方式向调度指挥中心汇报险情情况。

2）值班调度员接到汇报后，立即将险情情况汇报给值班矿领导，值班矿领导根据险情情况启动本预案。

3）通知井下人员撤出、升井，同时地面人员向老运河大堤发生险情的地点运送护堤物资。

4）为确保矿内供电、提升设备正常运转和防止洪水不往井下倒灌，在护堤的同时由护矿队实施保护矿区方案采取以下措施：

①用装土的编织袋将矿区四周向矿内透水的所有通道堵严，同时封堵主井风硐，安设排水设备准备向矿外排水。

②主井口、副井口门用两道带槽的闸板，两墙间隔50cm，中间用粘土填实挡水，闸板规格与门同宽，高于水面100 cm以上。

③各变电所、主扇风机房、主副井绞车房用同样的方式在各自门口砌围堰，但围堰高度的标高应与主副井口围堰高度标高相同。

④在上述地点砌围堰的同时要指定专人对四周的鼠洞、墙缝透水点要进行封堵，确保不进水，物料由运输队供应。

5）一旦达到暴雨橙色预警，3小时内降雨量达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续，矿井停产，撤出井下人员，升井。

(9)防排水处置措施

1）当淹子口排灌站设备运转正常，矿外水位低于矿内水位可由矿院内排水沟通过矿院墙东、西、南、北的排水口自然泄出，如排量满足不了泄洪要求时，必须使用排水设备直接向矿外泄洪沟排出。

2）当淹子口排灌站设备运转不能正常、或矿外客水急剧上涨，矿外水位高于矿内水位时首先要采取防往矿内倒灌措施，用装土的编制袋将矿区四周向矿内透水的所有通道堵严，杜绝向内倒灌，然后用排水设备向矿外排水，保证矿井安全。

3）防洪水重点部位工程情况

| 工程名称 | 位置 | 地表标高 | 采取措施 | 抢险主要物资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主井 | 工广（南） | +37.5m | 堵、疏水 | 装土编织袋、锨、镐 |
| 副井 | 工广（北） | +37.5m | 堵、疏水 | 装土编织袋、锨、镐 |
| 35KV变电所 | 工广（北） | +37.5m | 疏水 | 水泵、锨、镐 |
| 2#变电所 | 工广（南） | +34.5m | 疏水 | 水泵、锨、镐 |
| 3#变电所 | 工广（北） | +34.5m | 疏水 | 水泵、锨、镐 |
| 4#变电所 | 工广（西） | +34.5m | 疏水 | 水泵、锨、镐 |
| 湖东大堤 | 矿西淹子口至码头段 | +39.40m | 加固、加高、疏水 | 木桩、毛石、装土编织袋、锨、大锤、镐、抬框、木杠、铁丝 |

（10）自救互救处置措施

1）发生雷电、暴雨、大风（台风）时地面人员远离高大建筑物和供电线路，就近躲避到建筑物内，关紧窗户，远离导电体。

2）井下发生水害时，人员按水害避灾路线撤离升井，若发生水堵住巷道无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援，若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警，附近如有临时避险硐室，被堵人员可进入临时避险硐室等待救援。救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

3）发生暴风雪灾害时，设置警示标识，地面建筑单位停止施工，严禁蹬高作业，远离高大建筑物和高压供电线路。

11.5 应急保障

执行综合预案“应急保障”及其它相关规定。

（1）供应部门按雨季“三防”办公室安排计划，及时购置“三防”储备物资，并设专库、专帐、专人、防汛物资分类挂牌管理，值班实行24小时值班制，确保“三防”物资及时供应、随时调用。

（2）销售科备有铲车两辆、自卸车三辆、叉车两辆；办公室备有救护车一辆、大客车四辆、小车12辆，可随时调用。

12矿井地面火灾事故专项应急预案

12.1适用范围

地面火灾事故专项预案适用于崔庄煤矿在生产过程中发生的地面火灾事故，可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的地面火灾事故的应急救援工作。

地面火灾事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性文件。

12.2应急指挥机构及职责

地面火灾事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为总工程师，通防副总为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、安全科、救护队、保卫科、综机科等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

12.3 响应启动

12.3.1 相应程序

发生地面火灾事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应；当班值班矿领导立即赶赴现场，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

12.3.2 召开现场应急会议

（1）事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

（2）调度室：值班调度员接到事故报告后，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

（3）应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

12.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

12.3.4 资源协调

根据地面火灾事故性质、影响范围、严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用矿井地面火灾事故的物资与装备，调集机电科、调度室、救护队、机电工区、运搬工区、机修厂等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

12.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

12.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、总务科、财务科、工资科等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

12.4处置措施

12.4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

12.4.2处置措施

（1）当调度室或保卫科接到火灾事故报告后，值班人员首先问清什么单位（部位）、什么原因引起的火灾，保卫科兼职消防队、各义务消防队要随时听从指挥部的调遣，接到救援抢险的命令后要立即出动，参战人员要服从指挥、听从安排，携带抢险各类工具灭火器材，立即赶到事故发生的指定现场，服从前沿指挥小组的统一安排部署，进行救援抢险、排除险情。

（2）保卫科要根据现场实际情况，火情大小，立即组织保卫、护卫人员进行备勤，或进行现场值勤守候警卫工作，起到抢险救援排除险情的应急作用。要派出足够的警力对通往现场的所有道路进行管制，确保各种抢险人员和车辆顺利到达现场。对到达现场的各种车辆，要按抢险需要统一指定位置停放，制止排除一切不安全事故，安全完成各项任务。

（3）保卫科护卫队员及兼职消防队除灭火抢险外，还要根据救援指挥部的命令，全面负责做好现场疏散人员，转移现场事故的各类贵重物品，重要物资的保护作用。根据指挥部和现场前沿领导小组的安排部署。按照划定的警戒范围，组织人员进行现场警戒看护，以防止无关人员和各类车辆进入危险警戒区。

（4）根据现场事故的实际情况，要适时向当地消防部门请求联合救援，达到互相配合，联合救援，排除险情的应急效果。

（5）公司应急救援指挥部要根据事故现场人员受伤状况，组织医疗救护人员进行救护。医护人员要服从指挥，配备必要的抢救人员及医疗设备、器械、药品等，并根据情况。根据火灾发生地点，制定防止烟雾向井下蔓延相关措施。

（6）地面一般建筑火灾扑救应急处置措施：有毒有害气体或浓烟中要用湿衣服蒙住头，弯腰撤出危险区域；所使用的抢险救援器材必须是不燃性材料；用水灭火时必须要有足够的水，人要站在上风头工作，射流由火源的边缘逐渐推向中心以免产生过虽的水蒸气伤人。不能用水扑灭带电的电器设备火灾，也不宜扑灭油料火灾，先切断火区内的电源，用绝缘灭火器材灭火。积极组织人力物力控制火源，进行直接灭火。灾害事故一旦发生，处于灾区与受波及区域的人员，应沉着冷静，根据灾情与现场情况和条件，在保证自身安全前提下，尽快采取积极有效的方法及时投入现场抢救，将灾害事故消除在初始阶段或控制在合理范围内，以减少灾害事故造成的危害和损失。永久井架、井口房附近联合建筑必须采用不燃性材料建筑。

（7）电气火灾事故处置措施

电气火灾灭火时，一定要先切断电源;当情况紧急灭火时，带电灭火不能直接用导电的灭火器材进行喷射，而要使用不导电的灭火器进行灭火;要注意周围环境，防止身体或使用的消防器材直接与带电部分接触:要穿好绝缘鞋，带好绝缘毛套人员迅速撤离到安全区域。

12.5.应急保障

执行综合预案“应急保障”及其它相关规定。

13矿井充填爆管事故专项应急预案

13.1适用范围

本预案适用于蒋庄煤矿充填开采时发生充填管路堵塞爆管事故，可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的应急救援工作，是综合应急预案中充填爆管事故类型的专项性工作方案。

13.2应急指挥机构及职责

充填爆管事故应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，主要区别是第一副总指挥为总工程师，采煤副总、掘进副总为技术专家组的副组长，地测科、调度室、通防科、机电科、生产科、安全科、救护队、保卫科、综机科等单位为技术专家组成员。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。

指挥部其他组成人员与综合应急预案中应急指挥部组成人员一致，详见综合应急预案“2应急组织机构及职责”。

13.3响应启动

13.3.1 相应程序

发生地面火灾事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应；当班值班矿领导立即赶赴现场，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

13.3.2 召开现场应急会议

（1）事故初期现场：在遇到险情或事故征兆时，现场带(跟）班人员、班组长按照授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。

（2）调度室：值班调度员接到事故报告后，立即下达事故区域和事故波及区域停产撤人命令，并向矿值班领导、矿长报告，根据矿长的命令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍。

（3）应急指挥部：由矿长启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。通报事故情况，确定现场应急救援方案。

13.3.3 信息上报

详见综合应急预案3.3.2信息上报。

13.3.4 资源协调

根据地面火灾事故性质、影响范围、严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用矿井地面火灾事故的物资与装备，调集机电科、调度室、救护队、机电工区、运搬工区、机修厂等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

13.3.5 信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

13.3.6 后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由办公室、总务科、财务科、工资科等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

13.4处置措施

13.4.1应急指挥处置措施

（1）调度人员接警后迅速了解充填爆管事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和通风情况，根据灾情确定停产范围，立即下达停产撤人命令。

（2）指挥部成员到达调度信息中心后，按照总指挥的指示，立即成立现场抢险救灾指挥部，奔赴事故现场，设立救援基地，迅速抢险救灾。

（3）应急指挥部根据灾情分析判断现场充填爆管破坏程度，制定救灾方案和措施，并根据灾情发展及时调整优化方案。

13.4.2自救互救处置措施

（1）充填工作面沿线充填管路或大巷干线充填管路有堵管爆管预兆时，现场人员必须停止作业，立即联系地面充填站停止泵送。

（2）当爆管事故导致浆体泄露堵人无法撤离时，被困人员必须借助现有的高位区进行躲避，避免浆体掩埋。

13.4.3安全技术措施

处理充填爆管事故前，必须探明爆管范围和被埋、堵的人数及可能所在位置，并分析抢救和处理条件，采取不同的抢救方法。

（2）发生爆管事故，要立即停止充填泵送，根据爆管地点，迅速做好上级管路控制阀门的关闭，及时进行放浆，下级管路及时关闭监测卸浆阀，避免浆体持续跑浆。

（3）被充填膏体埋压和堵截的人员要充分利用周围环境采用呼叫、敲打管路或铁轨等方法，发出有规律、不间断的求救信号。

（4）在处理泄露浆体时，必须由外向里逐步清理，并保证后路畅通、安全。

（5）如果爆管区域有电缆和机电设备，要立即切断电源，防止发生触电事故。

（6）清理堵塞物时，接近到发现被埋压者时，为防止二次伤害，所有施救工作都应使用手工工具进行，除非被埋压者已完全露出，且无被伤及的可能性。

（7）抢救出的遇险人员，要用毯子保温，对长期困在井下人员，不要用灯光照射眼睛。

（8）救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员，恢复巷道通风，清理冒顶产生的堵塞物等。救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

13.4.4处置要求

（1）抢救事故前，现场抢险救灾组应根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施。

（2）发生爆管事故，要立即停止充填泵送，根据爆管地点，迅速做好上级管路控制阀门的关闭，及时进行放浆，下级管路及时关闭监测卸浆阀，避免浆体持续跑浆。

（3）被充填膏体埋压和堵截的人员要充分利用周围环境采用呼叫、敲打管路等方法，发出有规律、不间断的求救信号。

（4）在处理泄露浆体时，必须由外向里逐步清理，并保证后路畅通、安全。

（5）应急救援工作必须坚持以人为本、保护人员安全优先的原则；坚持积极抢救、控制事故蔓延优先的原则；坚持自救互救、通讯畅通的原则；抢救伤员坚持“三先三后”的原则；坚持统一指挥、高效协调的原则。

（6）营救人员应根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免次生事故的发生。

（7）医疗救护人员要及时到达事故现场或到副井口待命，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。

（8）伤员被抢救出后，应诊判断伤情的轻重，先抢救重伤人员等。

13.5应急保障

执行综合预案“应急保障”相关规定。

## 第三部分：附   件

附件1： 崔庄煤矿概况

微山崔庄煤矿有限责任公司（以下简称崔庄煤矿）位于滕县煤田南部，地处欢城镇境内，行政区划隶属山东省济宁市微山县管辖，为地方国有企业，在册职工3528人。矿井东距京沪铁路官桥火车站15km、东距省道济(宁)微(山)公路(S104)仅1km；西距微山湖二级坝航运码头3.5km、南距国道(G518)日(照)定(陶)公路滕(州)沛(县)段常口站点仅2km。井田北部与山东能源集团柴里煤矿为邻；东部与山东能源集团蒋庄煤矿为邻；南部界与山东能源集团高庄煤矿为邻；西部姚桥煤矿为邻。矿井邻近周边暂无重大危险源、重要设施、目标、场所。

矿井始建于1987年6月，1998年12月投产，现设计生产能力60万吨/年，核定生产能力110万吨/年。矿井采用立井开拓方式，中央并列式通风，副井进风，主井回风。井田面积4.341Km2，资源储量4084.6万吨，可采储量1441.5万吨。可采煤层3上、3下、12下、16、17共5层，开采标高-135m～-619m，主采3上、3下两层煤，煤尘具有爆炸危险性，煤层有自燃发火倾向，自燃倾向性等级为Ⅱ类。矿井为低瓦斯矿井，水文地质类型为中等。采煤工作面采用走向长壁后退式采煤法，综合机械化采煤工艺；掘进工作面采用综掘和炮掘工艺。

附件2 ：风险评估清单及分布

根据《崔庄煤矿2023年度安全风险辨识评估报告》，年度重大安全风险管控清单如下；2023年度共计641项安全风险，经辨识评估：重大风险29项，较大风险105项，一般风险305项，低风险202项。

经评估，崔庄煤矿主要存在的风险为矿井顶板、水害、火灾、瓦斯、煤尘爆炸、提升运输、供电、爆破物品、主通风机、特种作业设备、灾害性天气等，列出生产过程中存在的主要危

险有害因素、事故类型，作为编制企业生产安全事故应急预案中的风险描述部分。

## 附件3 ：预案体系与衔接

## 一、预案体系

崔庄煤矿生产安全事故应急预案包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，预案体系用结构图描述如下：

应急预案体系结构描述图

综合应急预案

灾害性天气事故专项应急预案

矿井水害事故现场处置方案

矿井爆炸物品事故现场处置方案

矿井提升运输事故现场处置方案

矿井地面火灾事故现场处置方案

矿

井

瓦

斯

事

故

现

场

处

置

方

案

矿井煤尘爆炸事故现场处置方案

矿井顶板事故现场处置方案

矿井井下火灾事故现场处置方案

矿井供电事故现场处置方案

矿井压力容器爆炸事故现场处置方案

矿井主要通风机事故现场处置方案

矿井充填爆管事故现场处置方案

矿井水害事故专项应急预案

矿井地面火灾事故专项应急预案

矿井火灾事故专项应急预案

矿井煤尘事故专项应急预案

矿井瓦斯事故专项应急预案

矿

井

灾

害

性

天

气专项应急预案

爆破物品事故专项应急预案

主

矿井提升运输事故专项应急预案

矿井顶板事故专项应急预案

矿井压力容器爆炸事故专项应急预案

矿井主要通风机事故专项应急预案

矿井充填爆管事故专项应急预案

矿井供电事故专项应急预案

二、预案衔接

本预案与以下应急预案相互衔接：《山东省微山湖矿业集团有限公司生产安全事故应急预案》、《山东能源有限责任公司矿山救护队生产安全事故应急预案》、《济宁市煤矿较大事故生产安全事故应急预案》、《微山县煤矿一般生产安全事故应急预案》。

微山崔庄煤矿有限责任公司预案衔接图

- 应急预案衔接

微山煤矿一般生产安全事故

应急预案

崔庄煤矿生产安全事故应急预案

微矿集团生产安全事故应急预案

应急预案

微矿集团生产安全事故

应急预案

衔接

衔接衔接衔接

附件4：应急物资装备的名录或清单

附表4.1：应急物资管理负责人名单及其联系方式

| 单位 | 联系人 | 电话 | 手机 | 局域网号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应科 | 黄兴领 | 8601815 | 13583719828 | 58256 | 供应库 |
| 机电科 | 尹宏杰 | 8601928 | 13562722006 | 58131 | 机电设备库 |
| 通防科 | 王云 | 8601900 | 13455591985 | 58212 | 消防材料库 |
| 救护队 | 孙善伟 | 8601926 | 13563776662 | 58035 | 救护队仓库 |

附表4-2：防治水物资

| 物资名称 | 型号规格 | 更新期限 | 运输 | 数量 | 物资存放地点 | 主管部门 | 负责人 | 负责人手机号码 | 使用条件 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 250QW600-7/22KW WQ400-10/22KW总排水量1000m3/h、扬程60～320m | 2025.10 | 车辆 | 3台 | 设备库 | 机电科 | 尹宏杰 | 13583719828 | 用于矿井水害、灾害性天气等事故 | 防洪 |
| 潜水泵 | 7.5、22KW380V | 2025.10 | 车辆 | 15个 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 排水 |
| 排水管 | Ф89～146mm | 2025.10 | 车辆 | 2000m | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 排水 |
| 接头 | 其中变径接头20个 | 长期 | 车辆 | 500个 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 防爆电器开关 | QJZ-80/660V | 长期 | 车辆 | 10个 | 设备库 | 机电科 | 尹宏杰 | 13583719828 |  | 供电 |
| 电缆 | MYP-0.66/1.14KW 同水泵电机功率匹配3*10+1*6 | 长期 | 车辆 | 500 m | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 供电 |
| 钻杆 | Ф63mm | 长期 | 车辆 | 200 m | 设备库 | 机电科 | 尹宏杰 | 13583719828 |  | 防洪 |
| 钻头 | Ф73～150mm | 长期 | 人力 | 10个 | 设备库 | 机电科 | 尹宏杰 | 13583719828 |  | 防洪 |
| 管钳 | 18寸开口65mm | 长期 | 人力 | 10把 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |

| 铁锨 |  | 长期 | 人力 | 100把 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 | 用于矿井水害、灾害性天气等事故 | 防洪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌砖 |  | 长期 | 车辆 | 10000块 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 水泥 | 普通硅酸盐水泥标号不低于32.5 MPa | 3个月 | 车辆 | 100 t | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 砂子 |  | 长期 | 车辆 | 1500 t | 砂石料厂 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 速凝剂 | J85 | 定期 | 车辆 | 30袋 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 板梁 | 0.2×0.3×2.0m | 长期 | 平板车 | 8 m³ | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 方木 | 0.2×0.2×1.2m | 长期 | 车辆 | 5 m³ | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 铁钉 | 120mm | 长期 | 车辆 | 50 kg | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 水玻璃 |  | 定期 | 车辆 | 1 t | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 编织袋 |  | 长期 | 车辆 | 5000条 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 单体支柱 | DZ25-25/100或 DZ28-25/100 | 长期 | 架子车 | 200棵 | 设备库 | 机电科 | 尹宏杰 | 13583719828 |  | 防洪 |
| 沙袋 |  | 长期 | 车辆 | 1000条 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 金属网 | 5000×900mm | 长期 | 架子车 | 50块 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 稻草 |  | 长期 | 车辆 | 500 kg | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 铁丝 | 8# 10# | 长期 | 车辆 | 1 t | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |

附表4-3：雨季三防物资

| 物资名称 | 型号规格 | 更新 期限 | 单位 | 数量 | 物资存放 地点 | 主管 部门 | 负责人 | 负责人手机号码 | 使用条件 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁锨 |  | 长期 | 人力 | 100张 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 | 用于矿井水害、灾害性天气等事故 | 防洪 |
| 镐 |  | 长期 | 人力 | 200把 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 杠子 | 1.8米 | 长期 | 人力 | 40根 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 抬筐 | 50KG | 长期 | 人力 | 100个 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 雨衣 |  | 2025.10 | 人力 | 60身 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防雨 |
| 潜水泵 | 7.5、22KW380V | 2028.5 | 车辆 | 15台 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 排水 |
| 电缆 | 6mm24*6/660V | 2028.5 | 车辆 | 900 m | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 排水 |
| 空气开关 | 250A380V | 2028.5 | 车辆 | 3个 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 排水 |
| 空气开关 | 100A380V | 2028.5 | 车辆 | 5个 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 排水 |
| 胶管 | Φ51mm | 2028.5 | 车辆 | 340 m | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 排水 |
| 草袋 | 0.8×1m | 2025.10 | 车辆 | 1000条 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 排水 |
| 麻袋 | 0.8×1.2m | 2025.10 | 车辆 | 5000条 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 排水 |
| 照明设备 | 便携式工作灯 | 2028.5 | 人力 | 30台 | 灯房 | 机电科 | 尹宏杰 | 13583719828 |  | 照明 |
| 块石 |  | 长期 | 车辆 | 160 m³ | 湖东大堤 | 销售科 | 商成刚 | 13963712978 |  | 防洪 |
| 碎石 |  | 长期 | 车辆 | 3500 m³ | 井上砂石料场 | 销售科 | 商成刚 | 13963712978 |  | 防洪 |
| 沙 |  | 长期 | 车辆 | 50 m³ | 井上砂石料场 | 销售科 | 商成刚 | 13963712978 |  | 防洪 |
| 土 |  | 长期 | 车辆 | 50 m³ | 井上砂石料场 | 销售科 | 商成刚 | 13963712978 |  | 防洪 |
| 煤矸石 |  | 长期 | 车辆 | 500 m³ | 翻矸场 | 销售科 | 商成刚 | 13963712978 |  | 防洪 |
| 救生衣 | ≥74N | 2025.10 | 车辆 | 100 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 编织袋 | 50KG | 2025.10 | 车辆 | 20000条 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 电缆 | 4mm2 | 长期 | 车辆 | 100 m | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 供电 |
| 铁丝 | 8#、10# | 长期 | 车辆 | 1 t | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 绳 |  | 2025.10 | 车辆 | 50 kg | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |
| 大锤 | 25磅 | 长期 | 车辆 | 40把 | 防洪物资库 | 供应科 | 黄兴岭 | 13562722006 |  | 防洪 |

附表4-4：井下消防材料库物资

| 物资名称 | 型号规格 | 更新年限 | 运输 | 数 量 | 物资存放 地点 | 主管 部门 | 负责人 | 负责人手机 号码 | 使用条件 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火阀门立柱 | 接口与井下洒水管快速接头匹配 | 长期 | 车辆 | 4个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 | 用于矿井顶板、水害、井下火灾、瓦斯、煤尘爆炸、爆炸物品、灾害性天气等事故 | 消防 |
| 消火水龙带 | 接口与井下消火阀门立柱出口匹配 | 长期 | 车辆 | 800 m | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 多用消火水枪 | 接口与井下消火水龙带口径匹配直流 喷雾 | 长期 | 车辆 | 4支 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 变径管节 | 根据井下不同管径分别配备 | 长期 | 车辆 | 14个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 喷嘴 | 与井下洒水管快速接头匹配 | 长期 | 车辆 | 28个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 分流管 | 与井下洒水管快速接头匹配 | 长期 | 车辆 | 3个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 集流管 | 与井下洒水管快速接头匹配 | 长期 | 车辆 | 2个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 垫圈 | 根据井下不同管径分别配备 | 长期 | 车辆 | 70套 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 钢管 |  | 长期 | 车辆 | 800 m | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 胶管 |  | 长期 | 车辆 | 800 m | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 管钳子 | 适用于井下各种消防管路 | 长期 | 人力 | 6把 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 接管工具 | KJ-20-46 | 长期 | 车辆 | 2套 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 救生绳 | 长20m | 长期 | 车辆 | 4根 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 伸缩梯 | 高≥4m | 长期 | 人力 | 1副 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 登高 |
| 泡沫灭火器 | 9L | 年检 | 车辆 | 25个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| CO2灭火器 | 7Kg | 年检 | 车辆 | 10个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 干粉灭火器 | 8kg | 年检 | 车辆 | 10个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 喷雾喷嘴 | 与井下洒水管快速接头匹配 | 2025.10 | 车辆 | 4个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 泡沫灭火器起泡药瓶 | 500ml | 2025.10 | 车辆 | 25个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 碳酸氢钠溶液药瓶 | 500ml | 2025.10 | 车辆 | 25个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 灭火岩粉 | 粒度<0.3mm | 2025.10 | 车辆 | 500 kg | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 石棉毯 | ≥1mX1m | 2025.10 | 车辆 | 4块 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 风筒布 | 矿用阻燃 | 2025.10 | 车辆 | 500 m | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 水泥 | 强度等级≥42.5 | 三个月 | 车辆 | 2 t | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 石灰 | 普通石灰 | 短期 | 车辆 | 2 t | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 安全带 | 承载500 Kg | 长期 | 车辆 | 5条 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 绳梯 | 负载100Kg | 长期 | 车辆 | 2副 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 镀锌钢丝绳 | φ12mm | 2025.10 | 车辆 | 200 m | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 塑料编织袋 | 107cmX74cm | 2025.10 | 车辆 | 500条 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 砖 | 240mmX115mmX53mm | 长期 | 车辆 | 4500块 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 砂子 | 细砂 | 长期 | 车辆 | 3 m³ | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 圆木 | 长3m φ10mm | 长期 | 车辆 | 2 m³ | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 木板 | 厚15mm | 长期 | 车辆 | 5 m³ | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 铁钉 | 2" 3" 4" | 长期 | 车辆 | 20 kg | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 斧头 | 防爆铜斧 | 长期 | 车辆 | 2把 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 平板锹 | 铜质 | 长期 | 车辆 | 5把 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 手动水泵 | 流量≥10m3/h | 长期 | 车辆 | 1台 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 水桶 | 50L | 2028.5 | 车辆 | 5个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 矿车 | 1t | 2025.10 | 车辆 | 8辆 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |

附表4-5：井上消防材料库物资

| 物资名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 单位 | 数 量 | 物资存放 地点 | 主管 部门 | 负责人 | 负责人手机 号码 | 使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水泵 | 流量≥10m3/h | 2028.5 | 车辆 | 1台 | 存放于设备库中 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 | 用于矿井顶板、水害、井下火灾、瓦斯、煤尘爆炸、爆炸物品、灾害性天气等事故 | 消防 |
| 泥水泵 | 流量≥10m3/h | 2028.5 | 车辆 | 2台 | 存放于设备库中 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 消火水龙带 | 接口与井下消火阀门立柱出口匹配 | 2028.5 | 车辆 | 800 m | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 多用消火水枪 | 接口与井下消火水龙带口径匹配 | 2025.10 | 车辆 | 9支 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 高倍数泡沫发生装置 | 发泡量≥200m3/min | 2025.10 | 车辆 | 1套 | 存放于设备库中 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 消防泡沫喷枪 | 发泡量≥1.5m3/min | 2025.10 | 车辆 | 2套 | 存放于设备库中 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 高倍数泡沫剂 | 发泡倍数≥500 | 短期 | 车辆 | 0.5 t | 存放于设备库中 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 消防泡沫剂 | 发泡倍数≥15 | 短期 | 车辆 | 0.2 t | 存放于设备库中 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 分流管 | Φ19 | 2025.10 | 车辆 | 4个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 集流管 | Φ19 | 2025.10 | 车辆 | 2个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 消火三通 | 根据井下不同管径分别配备 | 长期 | 车辆 | 4个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 阀门 | 根据井下不同管径分别配备 | 长期 | 车辆 | 4个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 快速接头及帽盖垫圈 | 与井下洒水管快速接头匹配 | 长期 | 车辆 | 90套 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 管钳子 | 适用于井下各种消防管路 | 长期 | 车辆 | 8把 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 折叠式帆布水箱 | ≥15L | 2025.10 | 车辆 | 2个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 救生绳 | 长20m | 2025.10 | 车辆 | 4 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 伸缩梯 | 高4m | 2028.5 | 车辆 | 1副 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 登高 |
| 普通梯 | 绝缘 | 2028.5 | 车辆 | 2副 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 泡沫灭火器 | 9L | 年检 | 车辆 | 25个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| CO2灭火器 | 7Kg | 年检 | 车辆 | 10个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 干粉灭火器 | 8kg | 年检 | 车辆 | 14个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 喷雾喷嘴 | 与井下洒水管快速接头匹配 | 2025.10 | 车辆 | 4个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 泡沫灭火器起泡药瓶 | 500ml硫酸铝溶液 | 短期 | 车辆 | 25个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 泡沫灭火器起泡药 | 500ml碳酸氢钠溶液 | 短期 | 车辆 | 25个 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 灭火岩粉 | 粒度<0.3mm | 2025.10 | 车辆 | 500 kg | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 石棉毯 | ≥1mX1m | 2025.10 | 车辆 | 5块 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 风筒布 | 矿用阻燃 | 2025.10 | 车辆 | 500 m | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 水泥 | 强度等级≥42.52×11KW | 三个月 | 车辆 | 5 t | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 水玻璃 | 工业级 | 2025.10 | 车辆 | 1 t | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 石灰 | 普通石灰 | 短期 | 车辆 | 4 t | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 速接钢管 | 根据井下不同管径分别配备 | 长期 | 车辆 | 150节 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 胶管 |  | 2025.10 | 车辆 | 1500 m | 设备库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 局扇 | 28 Kw | 2028.5 | 车辆 | 3台 | 存放于设备库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 局扇 | 11Kw | 2025.10 | 车辆 | 3台 | 存放于设备库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 接管工具 | KJ-20-46 | 2025.10 | 车辆 | 4套 | 存放于设备库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 单相变压器 | 容量≥10KV.A | 2028.5 | 车辆 | 3台 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 电力开关 | QBZ | 2028.5 | 车辆 | 3台 | 存放于设备库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 电缆 | 矿用阻燃 | 2025.10 | 车辆 | 500 m | 存放于设备库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 玻璃棉 |  | 2025.10 | 车辆 | 1000 kg | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 安全带 | 承载500 Kg | 2025.10 | 车辆 | 5条 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 镀锌钢丝绳 | φ12mm | 2028.5 | 车辆 | 200 m | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |
| 潜水泵 |  | 2028.5 | 车辆 | 2台 | 消防材料库 | 通防工区 | 孔祥东 | 13475775968 |  | 消防 |

附表4-6：一通三防物资

| 物资名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 单位 | 数 量 | 物资存放 地点 | 主管 部门 | 负责人 | 负责人手机 号码 | 值班 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气测定器 | CYH25 | (0-25)% | 台 | 4 | 通防科仓库 | 通防科 | 王云 | 13455591984 | 58031 |  |
| 一氧化碳测定器 | CJT4/1000 | （０－１０００）Ｘ１０-6 | 台 | 5 | 通防科仓库 | 通防科 | 王云 | 13455591984 | 58031 |  |
| 光干涉甲烷检测仪 | CJG-10 | (0-１０)% | 台 | 10 | 通防科仓库 | 通防科 | 王云 | 13455591984 | 58031 |  |
| 便携式甲烷报警仪 | JCB4A | (0-４)% | 台 | 100 | 便携仪发放室 | 通防科 | 王云 | 13455591984 | 58031 |  |
| 高速风表 | DFA-4 | 25m/s | 台 | 2 | 通防科仓库 | 通防科 | 王云 | 13455591984 | 58031 |  |
| 中速风表 | DFA-2 | 10m/s | 台 | 2 | 通防科仓库 | 通防科 | 王云 | 13455591984 | 58031 |  |
| 低速风表 | DFA-3 | 5m/s | 台 | 2 | 通防科仓库 | 通防科 | 王云 | 13455591984 | 58031 |  |
| 气体采样器 | KSS-200-188 |  | 台 | 2 | 通防科仓库 | 通防科 | 王云 | 13455591984 | 58031 |  |

附表4-7：兼职救护队装备一览表

| 物资名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 物资存 放地点 | 主管部门 | 负责人 | 负责人 手机号码 | 值班电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正压氧气呼吸器 | HYZ4 | 4h | 台 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 自救器 | ZYX45 | 压缩氧 | 台 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 战斗服 |  |  | 套 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 胶靴 | 飞鹤反光药物工矿靴 |  | 双 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 线手套 |  |  | 双 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 毛巾 |  |  | 条 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 安全帽 | 胜鹤牌矿工安全帽 | GB2811-2007 | 顶 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 矿灯 | KL5LM(A) |  | 盏 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 灯带 |  |  | 条 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 背包 |  |  | 个 | 21 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 联络绳 | 长2m | 两端带弹簧钩 | 根 | 1 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 粉笔 |  |  | 盒 | 2 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |
| 氧气呼吸器工具 |  |  | 套 | 2 | 兼职救护队仓库 | 兼职救护队 | 孙善伟 | 13563776662 | 6620105 |  |

附表4-8：兼职救护队个人基本装备

| 类别 | 装备名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人 | 正压氧气呼吸器 | 4h | 台 | 1 |
|  | 自救器 |  | 台 | 1 |
|  | 战斗服 | 反光标志 | 套 | 1 |
|  | 胶靴 |  | 双 | 1 |
|  | 毛巾 |  | 条 | 1 |
|  | 安全帽 |  | 顶 | 1 |
|  | 矿灯 | 双光源、便携 | 盏 | 1 |
| 检测仪器 | 温度计 |  | 支 | 1 |
| 装备工具 | 手套 | 布手套、线手套各1副 | 副 | 2 |
|  | 灯带 |  | 条 | 2 |
|  | 背包 | 装战斗服 | 个 | 1 |
|  | 联络绳 | 长2米 | 根 | 1 |
|  | 氧气呼吸器工具 |  | 套 | 1 |
|  | 粉笔 |  | 支 | 2 |

附表4-9崔煤公司医疗救护物资明细表

| 序号 | 物品名称 |  |  | 数量 | 存放地点 | 使用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救器械 |  | 抢 救 箱 | 1个 | 崔煤医院 | 各类安全事故医疗救援。 |
| 2 |  |  | 心电图机 | 1台 | 崔煤医院 |  |
| 3 |  |  | 骨科夹板 | 5副 | 崔煤医院 |  |
| 4 |  |  | 氧 气 桶 | 2个 | 崔煤医院 |  |
| 5 |  |  | 担 架 | 2个 | 崔煤医院 |  |
| 6 |  |  | 治 疗 车 | 1辆 | 崔煤医院 |  |
| 7 | 急 救 药 品 | 呼吸兴奋剂 | 尼可刹米注射液 | 5支 | 崔煤医院 |  |
| 8 |  |  | 盐酸洛贝林注射液 | 5支 | 崔煤医院 |  |
| 9 |  | 升 压 药 | 肾上腺素注射液 | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 10 |  |  | 盐酸多巴胺注射液 | 5支 | 崔煤医院 |  |
| 11 |  |  | 盐酸利多卡因注射液 | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 12 |  | 血管扩张剂 | 硝酸甘油片 | 40片 | 崔煤医院 |  |
| 13 |  | 解毒药 | 阿托品注射液 | 4瓶 | 崔煤医院 |  |
| 14 |  | 其 他 | 甘露醇注射液 | 5支 | 崔煤医院 |  |
| 15 |  |  | 地塞米松磷酸钠 | 5支 | 崔煤医院 |  |
| 16 |  |  | 速效救心丸 | 2瓶 | 崔煤医院 |  |
| 17 |  |  | 硝酸异山梨酯片 | 100片 | 崔煤医院 |  |
| 18 | 常用工具 |  | 稀 碘 | 1瓶 | 崔煤医院 |  |
| 19 |  |  | 压脉带 | 1个 | 崔煤医院 |  |
| 20 |  |  | 血压计 | 1个 | 崔煤医院 |  |
| 21 |  |  | 纱布、绷带 | 各1包 | 崔煤医院 |  |
| 22 |  |  | 碘 伏 | 3瓶 | 崔煤医院 |  |
| 23 | 药品 |  | 硝酸甘油片 | 1瓶 | 崔煤医院 |  |
| 24 |  |  | 50%葡萄糖20ml | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 25 |  |  | 盐酸利多卡因注射液 | 3支 | 崔煤医院 |  |
| 26 |  |  | 10%葡萄糖酸钙20ml | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 27 |  |  | 肾上腺素注射液 | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 28 |  |  | 盐酸洛贝林注射液 | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 29 |  |  | 尼可刹米注射液 | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 30 |  |  | 盐酸多巴胺注射液 | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 31 |  |  | 去甲肾上腺素注射液 | 1支 | 崔煤医院 |  |
| 32 |  |  | 复方氨基比林注射液 | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 33 |  |  | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5支 | 崔煤医院 |  |
| 34 |  |  | 消旋山莨菪碱注射液 | 3支 | 崔煤医院 |  |
| 35 |  |  | 氨甲苯酸 | 5支 | 崔煤医院 |  |
| 36 |  |  | 速效救心丸 | 2瓶 | 崔煤医院 |  |
| 37 |  |  | 盐酸异丙嗪注射液 | 2支 | 崔煤医院 |  |
| 38 |  |  | 盐酸纳洛酮注射液 | 5支 | 崔煤医院 |  |
| 责任单位：崔煤医院责任人：房兰科办公电话：58120手机：15264737277 负责人：陈美峰 办公电话：6620120 手机：13963736599 |  |  |  |  |  |  |

## 附件5：有关应急部门、机构或人员的联系方式

附图5-1：应急组织机构

|  |  |  |  |  |  |  |  | 各副总工程师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调度室 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急办 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 安全科 |
|  | 崔庄 煤矿 生产 安全 事故 应急 工作 领导 小组 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组长：矿长 副组长：党委书记、各分管副矿长、总工程师 |  |  |  |  | 生产科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 通防科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地测科 |
|  |  |  |  |  | 成 员 单 位 |  |  | 机电科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综机科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 办公室 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 政工科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工 会 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工资科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总务科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保卫科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 矿医院 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 兼职救护队 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计量科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 各工区 |

附图5-2：崔庄煤矿生产安全事故应急救援指挥部

总指挥：

矿长

副总指挥：党委书记、党委副书记、总工程师、各分管矿长、各副总工

抢险救灾组

救护队、调度指挥中心、安全科、机电科、通防科等

由生产矿长任组长、救护队长任副组长，救护队员及应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员组成，具体负责实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施。

崔庄煤矿

生产

安全

事故

应急

救援

指挥部

技术专家组

医疗救护组

物资供应组

警戒保卫组

各分管副总工程师、生产科、机电科、通防科、地测科、安全科、综机科、救护队等。

矿医院、总务科、矿办等。

供应科、调度、机电、矿办等。

保卫科

善后处理组

办公室、工资科、工会办、政工科等。

信息发布组

政工科、办公室、工会办、调度指挥中心等。

后勤保障组

总务科、矿办等。

由总工程师任组长，防治水副总工程师任副组长，各职能科室负责人和有关专业人员组成，主要研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

由党委副书记任组长，矿医院院长任副组长，有关医护人员、救护车队人员参加，主要负责对受伤人员的医疗救护。

由机电矿长任组长，机电科科长任副组长，调度、机电、矿办、运搬工区等部门人员组成，主要负责抢险救灾物资和设备的调度和供应。

由党委副书记组长，保卫科科长任副组长， 保卫科和督察队人员参加，主要负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作。

由党委副书记任组长，矿办主任任副组长、总务科、矿办相关人员参加，负责食宿、接待、车辆调度等工作。

由党委副书记任组长、政工科科长任副组长，办公室、工会办、工资科、调度指挥中心等部门人员参加，负责统一掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信等息资料，向有关人员、单位、媒体通报情况。

由党委副书记任组长，工资科负责人任副组长，工资、办公室、工伤保险、工会、财务等有关人员参加，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔等。

总指挥职责：1、为事故应急救援工作第一责任人，全面负责救援工作。2、根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动。3、指挥和协调应急行动期间各救援小组工作，保证救援工作顺利完成。4、批准向主管部门、政府有关部门报告和对外信息发布。5、事故影响范围和危害程度超出矿井处置能力时，向集团公司应急救援机构提出救援申请。

副总指挥职责：1、协助总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动。2、向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议。

指挥部办公室（设在调度指挥中心）：

由生产矿长兼任主任，承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况，定期向指挥部汇报各小组救援进展情况。

安全监督组

安全科、通防科、监控中心等。

由安全矿长任组长，安全科科长任副组长，安全科、通防科、监控中心和有关专业人员组成，承担事故救援过程中的现场安全监督及安全监测监控工作。

综合协调组

办公室、工会、    党委书记任组长办公室任副组长

政工科等          办公室、政工综合协调有关事宜

事

附表5-3：崔庄煤矿应急救援指挥部联系方式

| 机构 设置 | 姓 名 | 职务 | 办公室电话 |  | 手 机 | WiFi 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内线 | 外线 |  |  |
| 总指挥 | 韦连波 | 矿长 | 58001 | 0537-8601801 | 13954780826 | 6001 |
| 副总 指挥 | 刘亚东 | 党委书记兼 生产矿长 | 58002 | 0537-8601811 | 13964946889 | 6002 |
|  | 张敏 | 党委副书记 | 58007 | 8601901-58007 | 13854788688 | 6020 |
|  | 邢志端 | 安全矿长 | 58006 | 0537-8601808 | 13863705846 | 6006 |
|  | 侯新建 | 机电矿长 | 58008 | 0537-8601859 | 13953707298 | 6008 |
|  | 颜 超 | 总工程师 | 58003 | 0537-6620122 | 13805474736 | 6010 |
| 成员 | 朱景玉 | 机电副总工 | 58009 | 0537-8601901 | 13562796656 | 6016 |
|  | 胡圣峰 | 防治水副总工 | 58017 | 0537-8601901 | 13518670519 | 6017 |
|  | 张士春 | 采煤副总工 | 58018 | 0537-8601901 | 13963706186 | 6018 |
|  | 杨夫刚 | 掘进副总工 | 58011 | 0537-6620100 | 13854766469 | 6007 |
|  | 蔡坤 | 通防副总工 | 58209 | 0537-6620085 | 13563726676 | 6009 |
|  | 张修岭 | 运输副总工 | 58016 | 0537-6620071 | 13506381118 | 6015 |
|  | 杨友德 | 安全副总工 | 58010 | 0537-6620070 | 15853761998 | 6003 |
|  | 高红 | 办公室主任 | 58999 | 0537-8601901 | 13792326750 |  |
|  | 王广震 | 调度指挥中心主任 | 58038 | 0537-6620121 | 18653704000 | 6208 |
|  | 薛广峰 | 安全科长 | 58168 | 0537-6620070 | 13791731258 | 6216 |
|  | 张永刚 | 生产科长 | 58033 | 0537-6620079 | 13853785877 | 6288 |
|  | 邵恩华 | 质标办主任 | 58159 | 0537-6620081 | 13963751086 | 6186 |
|  | 李 磊 | 地测科长 | 58161 | 0537-6620090 | 13563776662 | 6662 |
|  | 尹宏杰 | 机电科长 | 58219 | 0537-6620071 | 13365373885 | 6217 |
|  | 宋申宪 | 工资科长 | 58027 | 0537-6620056 | 15953713559 | 6111 |
|  | 王 云 | 通防科长 | 58031 | 0537-6620085 | 13963777599 | 6218 |
|  | 陈美峰 | 医院院长 | 58066 | 0537-6620120 | 13963726599 | 6120 |
|  | 黄兴龄 | 供应科长 | 58256 | 0537-6620050 | 13562722066 | 6155 |
|  | 赵立军 | 保卫科长 | 58110 | 0537-8601700 | 13954707789 | 6110 |
|  | 陈伯喜 | 应急办主任 | 58206 | 0537-6620103 | 13863795664 |  |

附表5-4：集团公司应急救援指挥部联系方式

| 机构设置 | 姓 名 | 职 务 | 办公室电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 张玉涛 | 党委书记、董事长 | 0537-6583888 | 13562756169 |
| 副总指挥 | 李德灵 | 监事会主席 | 0537-8610006 | 15092661111 |
|  | 李 政 | 党委副书记、总经理 | 0537-8610001 | 13963721588 |
|  | 殷勇利 | 党委副书记 | 0537-8610002 | 13964962928 |
|  | 路明文 | 总工程师 | 0537-8610006 | 13615470001 |
|  | 韦连波 | 副总经理 | 0537-8680003 | 13954780826 |
|  | 江 斌 | 纪委书记 | 0537-8610010 | 13964962098 |
|  | 张学锋 | 副总经理 | 0537-6583356 | 13953743158 |
|  | 丁洪涛 | 工会主席 | 0537-8558009 | 13954708568 |
|  | 王冬泉 | 安全总监 | 0537-8610005 | 13475375777 |
|  | 李保延 | 副总工程师 | 0537-6526766 | 13853771660 |
| 成员 | 张宪新 | 生产部部长 | 0537-6550652 | 13562410050 |
|  | 孙凌资 | 安监部部长 | 0537-8610101 | 13562709223 |
|  | 马世伟 | 机电部部长 | 0537-8610033 | 13954766065 |
|  | 满其民 | 企管部部长 | 0537-8629099 | 13608918733 |
|  | 胡 伟 | 供应部部长 | 0537-8610866 | 13506381011 |
|  | 刘 仁 | 财务部部长 | 0537-8610086 | 13863761866 |
|  | 申永尧 | 人力资源部部长 | 0537-8616766 | 13963721694 |
|  | 宋丙超 | 党群部部长 | 0537-8610025 | 13854715367 |
|  | 朱长林 | 调度中心常务副主任 | 0537-6550652 | 13964946346 |
|  | 刘宪阳 | 培训中心主任 | 0537-6550678 | 13905376028 |

附表5-5：医疗救护部门联系方式

| 医院名称 | 联系人 | 联系电话 | 规模、专长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京中医药大学枣庄医院 | 陈曦 | 0632-3068986 | 国家三级甲等医院，综合 |
| 微山县人民医院 | 王洪敏 | 0537－8222120 | 二级甲等医院、综合 |
| 矿医院 | 陈美峰 | 0537-6620120 | 简单的医疗包扎 |

附表5-6：上级应急救援有关部门联系方式

| 单 位 | 联系人 | 值班电话 |
| --- | --- | --- |
| 集团公司调度指挥中心 | 值班室 | 0537-8616066 |
| 山东能源集团有限公司矿山救护二大队 | 值班室 | 0632-4073200 |
| 欢城镇政府 | 值班室 | 0537-8611001 |
| 微山县应急局 | 值班室 | 0537-8292916，8228936 |
| 微山县政府 | 值班室 | 0537-8221629 |
| 济宁市能源局 | 值班室 | 0537-2365876；2361776（传真） |
| 山东省政府安委会 | 值班室 | 0531-81792255；0531-81792256（传真） |
| 山东省应急管理厅 | 值班室 | 0531-51787800；0531-51787801 |
| 山东省安全生产应急救援指挥中心 | 值班室 | 0531-81792219 |
| 山东省能源局 | 值班室 | 0531-51763666；0531-51763775 |
| 山东省人民政府国资委 | 值班室 | 0531-85103600；0531-85103631 |
| 国家矿山安监局山东局三处 | 值班室 | 0537－2980916；2980918（传真） |
| 国家矿山安监局山东局 | 值班室 | 0531-85686222；85686223（传真） |
| 国家矿山安全监察局 | 值班室 | 010—64463011；64463182 |
| 应急管理部 | 值班室 | 010—83933123；83933200 |

附表5-7：兼职救护队通讯录

| 单位 名称 | 人数 | 负责人 | 职务 | 办公电话 | 手机 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崔庄煤矿兼职救护队 | 21人 | 孙善伟 | 队长 | 58035 | 13563776662 | 崔庄 煤矿 |
|  |  | 王守龙 | 小队长 | 58079 | 13465373315 |  |
|  |  | 李新力 | 小队长 | 58232 | 15153721888 |  |
|  |  | 陈 浩 | 技术员 | 58232 | 18053732196 |  |
|  |  | 刘 磊 | 仪器装备 管理员 | 58232 | 15853748818 |  |

附表5-8：应急值班车辆

| 值班车辆 | 鲁H63478 | 鲁H6E019 | 鲁H C853C | 鲁H6S355 | 鲁HA398W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆状况 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 车辆检验情况 | 已检验 | 已检验 | 已检验 | 已检验 | 已检验 |
| 值班司机 | 安海生 马帅 尹晓东 | 高宪法 | 李东 | 宋伟 | 丁帅帅 |
| 联系电话 | 13705370304 18305479888 15865725115 | 13953797987 | 13626476222 | 18764784222 | 13563710710 |

附表5-9：崔庄煤矿周边相邻矿井联系方式

| 序号 | 单 位 | 调度值班 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒋庄煤矿 | 0632-4063721 | 0632-4063719 |
| 2 | 田陈煤矿 | 0632-4063180 | 0632-4063190 |
| 3 | 三河口煤矿 | 0632-4092290 | 0632-4092291 |
| 4 | 岱庄煤矿 | 0632-4062519 | —— |
| 5 | 七五煤矿 | 0632-4061500 | 0632-4061600 |
| 6 | 欢城煤矿 | 0537-5669200 | 15253725176 |
| 7 | 付村煤矿 | 0632-4067116 | 0632-4067118 |
| 8 | 高庄煤矿 | 0632-4068666 | 0632-4068611 |
| 9 | 新安煤矿 | 0632-4069666 | 0632-4069888 |
| 10 | 柴里煤矿 | 0632-4056211 | 0632-4056611 |

附表5-10：崔庄煤矿应急救援专家库成员表

| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 专 业 | 联系方式 | 事故专业分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韦连波 | 矿长 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13954780826 | 顶板、水灾火灾、瓦斯、煤尘 |
| 刘亚东 | 党委书记兼生产矿长 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13964946889 | 顶板、水灾火灾、瓦斯、煤尘 |
| 张敏 | 纪委书记 | 工程师 | 采矿工程 | 13854788688 | 地面火灾 |
| 邢志端 | 安全矿长 | 工程师 | 采矿工程 | 13863705846 | 爆炸物品 |
| 侯新建 | 机电矿长 | 工程师 | 机电工程 | 13953707298 | 供电、提升运输 |
| 颜 超 | 总工程师 | 工程师 | 采矿工程 | 13805474736 | 顶板、水灾火灾、瓦斯、煤尘 |
| 朱景玉 | 机电副总工 | 高级工程师 | 机电工程 | 13562796656 | 供电、提升运输 |
| 胡圣峰 | 防治水副总工工 | 工程师 | 地测防治水 | 13518670519 | 水灾 |
| 张士春 | 采煤副总工 | 工程师 | 采矿工程 | 13963706186 | 顶板 |
| 杨夫刚 | 掘进副总工 | 工程师 | 采矿工程 | 13854766469 | 顶板 |
| 蔡 坤 | 通防副总工 | 工程师 | 通风与安全 | 13563726676 | 火灾、瓦斯、煤尘 |
| 张修岭 | 运输副总工 | 工程师 | 机电一体化 | 13506381118 | 供电、提升运输 |
| 杨友德 | 安全副总工 | 工程师 | 通风与安全 | 15853761998 | 爆炸物品 |
| 李 磊 | 地测科长 | 工程师 | 地测防治水 | 13583719333 | 水灾 |
| 邵恩华 | 质标办主任 | 工程师 | 采矿工程 | 13963751086 | 顶板 |
| 王 云 | 通防科长 | 工程师 | 通风与安全 | 13455591985 | 火灾、瓦斯、煤尘 |
| 张永刚 | 生产科长 | 工程师 | 采矿工程 | 13853785877 | 顶板 |
| 赵立军 | 保卫科长 | 工程师 | 安全 | 13954707789 | 地面火灾 |
| 孙善伟 | 兼职救护队 | 高级工程师财 | 地质与测量 | 13563776662 | 救护 |

附表5-11：微山湖矿业集团应急救援专家库成员表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张玉涛 | 董事长 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13562756169 |
| 李 政 | 总经理 | 高级工程师 | 经济管理 | 13963721588 |
| 韦连波 | 副总经理 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13853721399 |
| 路明文 | 总工程师 | 研究员 | 采矿工程 | 13615470001 |
| 江 斌 | 纪委书记 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13964962098 |
| 李保延 | 副总工程师 | 工程师 | 采矿工程 | 13853771660 |
| 王冬泉 | 安全总监 | 工程师 | 采矿工程 | 13475375777 |
| 张广威 | 永胜煤矿矿长 | 工程师 | 采矿工程 | 13792381499 |
| 刘亚东 | 崔庄煤矿书记 | 高级工程师 | 机电 | 13964946889 |
| 马世伟 | 机电部部长 | 高级工程师 | 机电 | 13705379349 |
| 朱广民 | 欢城煤矿总工程师 | 工程师 | 机电 | 13863717848 |
| 杜 岭 | 欢城煤矿机电矿长 | 工程师 | 机电 | 13853761559 |
| 孙凌资 | 安监部部长 | 工程师 | 机电 | 13562709223 |
| 张宪新 | 生产部部长 | 工程师 | 采矿工程 | 13562410050 |
| 朱长林 | 集团调度中心常务副主任委员 | 工程师 | 通防与安全 | 13964946346 |
| 黄秀才 | 永胜煤矿机电矿长 | 工程师 | 提升运输 | 13505378332 |
| 王继超 | 机电部常务副部长 | 工程师 | 机电 | 13792333056 |
| 张宪新 | 生产部部长 | 高级工程师 | 地测防治水 | 13562410050 |
| 韦安军 | 欢城煤矿副总工 | 工程师 | 地测防治水 | 15063744331 |
| 桑春阳 | 永胜煤矿总工程师 | 高级工程师 | 地测防治水 | 13562726054 |
| 胡 凌 | 欢城煤矿副总工 | 安全工程师 | 通防与安全 | 13863700534 |

附件6：格式化文本

表6.1事故信息接报表

| 事故单位 |  |  | 汇报人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接报人 |  |  | 接报时间 |  |
| 事故发生时间 |  |  | 事故类型 |  |
| 事故发生地点 |  |  | 响应级别 |  |
| 人员伤亡情况 | 死亡（人） |  | 初步估计直接损失 |  |
|  | 重伤（人） |  |  |  |
|  | 轻伤（人） |  |  |  |
|  | 被困（人） |  |  |  |
| 事故简要经过 |  |  |  |  |
| 已采取的措施及事故控制情况 |  |  |  |  |
| 其他应当报告 的情况 |  |  |  |  |

## 6.2事故快报单

| 事故发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故单位地址 |  |  |  |
| 所属行业 | 地方国有 | 核定产能 |  |
| 事故地点 |  | 事故类型 |  |
| 经济损失初步测算 (万元) |  |  |  |
| 事故伤亡人数 | 共计 人，其中：死亡 人，重伤 人，轻伤 人，被困(涉险) 人。 |  |  |
| 事故简单经过： |  |  |  |
| 原因初步分析： |  |  |  |
| 抢险救灾进展情况及采取措施： |  |  |  |
| 发生事故的现场示意图（可附页）： |  |  |  |
| 报告地方政府情况 | 于 年 月 日 时 分已上报部门 |  |  |

填报单位(公章)：             事故单位负责人：           年    月     日

表6.3事故信息发布表

| 事故单位 |  | 发布时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故 基本情况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 信息发布人 |  | 总指挥签字 |  |

表6.4生产安全事故续报表

| 填报时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报二级公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三级单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被困人员基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |  | 年龄 | 工种 | 参加工作年月 | 户籍所在地 | 现家庭住址 |
| 事故救援进展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件上传： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故救援方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件上传： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 救援结束后采取措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件上传： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事故发生

6.5应急救援体系响应程序图

接警

信息反馈

关闭

报警

警情判断

响应级别

N

Y

Y

指挥部人员到达位

人员救助

工程抢险

警戒与交管

医疗救护

人群疏散

现场监测

环境保护

专家支持

应急启动

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

扩大应急

救援行动

应急恢复

申请增援

现场清理

解除警戒

事故调查

善后处理

事态控制

应急恢复

应急结束（关闭）

总结评审

N

Y

应急结束（关闭）

6.6事故汇报程序图

事故发生

调 度 室

矿值班领导

问清并记录事故发生性质、时间、地点、灾区人数、危害程度、影响范围、现状和趋势。

立即下达初步停产撤人指令，汇报矿有关领导，通知救护队、医院等，并做好相关记录

立即启动预案，组织力量抢救灾区人员。

相关单位及领导

枣矿救护大队

矿

长

各

分管矿长

总工程师

安全科

通防科

机电科

生产科

地测科

有关单位

制定救灾方案

方 案 实 施

成立救灾指挥部

公司调度指挥中心

公司有关

部门领导

较大事故

6.7 预案启动

关于启动《崔庄煤矿生产安全事故应急预案》的决定

年   月  日 时，在      发生一起                    ，根据应急处置工作的需要，决定启动《崔庄煤矿生产安全事故应急预案》，进行应急处置。

崔庄煤矿应急领导小组组长（签字）

年  月  日

6.8 预案解除

关于解除                事件应急状态的决定

年   月   日  时，在            发生的                                事件，经过应急处置，已经                      。经研究决定，解除应急状态，应急处置工作结束。

崔庄煤矿应急领导小组组长（签字）

年   月  日

附件7：关键的路线、标识和图纸

7.1警报系统分布及覆盖范围

矿井已经建立健全预警系统，完善了各生产系统、监测系统，并具备自动报警功能；人员精确定位系统、通信联络系统、安全监测监控系统等六大系统实现工作地点全覆盖。

（1）监测监控系统

矿井装备一套KJ70X型安全监控系统。目前，系统共安设监控分站和甲烷、一氧化碳、温度、风速、负压、粉尘、设备开停、风门开关等各类安全监控设施共127台，实现了对井下甲烷、一氧化碳等环境参数进行监控，对设备开停、风门开关等状态实时监测。

（2）井下人员位置监测系统

矿井现使用的人员位置监测系统是重庆梅安森科技股份有限公司开发的KJ1150煤矿人员管理系统。该系统采用以太网传输的架构，基站通过光口方式接入环网交换机，各基站之间通过光纤连接。中心站采用两台型号为：ThinkSystem  SR650联想服务器，实现双机热备，监控主机采用两台型号为：IPC-610/AIMB-705VG/i7－7700/32G/1T/GTX1660 研华主机。主机设置在调度室内，24h有人值班，实时观测井下人员运行轨迹。

现井上下在一水平轨道大巷、七采区、充填一采区等区域布置KJ787-F1矿用本安型基站21台，KJ787-D1矿用本安型读卡器71台，ZY915唯一性识别器一台。井下设备均采用KDW660/24B(B)隔爆兼本安型直流稳压电源供电，备用电源断电连续供电不少于4小时，所有入井人员均携带KJ787-K2标识卡。系统能够实现反映井下主要工作区域、作业地点人员的动态分布及变化情况，能充分满足我矿安全生产的需要。

（3）井下紧急避险系统

根据矿井生产的实际情况及井下工作人员分布和矿井主要灾害类型等特点，由济南设计研究院进行设计，矿井共布置了1个自救器更换硐室。自救器更换硐室位于一水平轨道大巷西侧，距离井底车场约700m；避险人数100人。

井下采掘工作面距离避难硐室或井底车场距离均在1000m范围内。在73上01工作面轨道顺槽及运输顺槽入口处设置自救器补给站。井下现有的避难硐室设置在避灾路线上，并有醒目标识，可以满足矿井现阶段生产时紧急避险的需要。矿井避灾路线图中明确标注了紧急避险设施的位置、规格和种类，井巷中设置了避灾路线标识牌。制定了紧急避险设施日常维护和管理制度，按要求定期维护，并存有紧急避险设施相关技术资料及维护记录。紧急避险系统符合相关规定要求。

（4）压风自救系统

地面空气压缩机房内装设2台螺杆式空气压缩机。3#、4#为SA315A-8-6K型螺杆式空气压缩机，额定排气量58.6m3/min，额定排气压力0.8MPa，配用Y400-4-315kW-6kV型电动机。2台空气压缩机冷却方式均为风冷。各空气压缩机均具有断油、超温、超压等保护功能，储气罐有安全阀、释压阀、排污阀、超压等保护装置。

压风管路采用一回路Φ273×6mm无缝钢管由地面空气压缩机房、地面钻孔敷设至井下大巷。井下大巷压风管路采用Φ159×4.5mm无缝钢管，采区采用Φ108×4mm无缝钢管，采掘工作面顺槽内采用Φ89×4mm或Φ57×3.5mm无缝钢管，每隔50m设置一个供气阀门。在避难硐室、采掘工作面等地点安设压风自救装置，在矿井发生灾变时及时为井下人员提供新鲜空气。

（5）供水施救系统

矿井建立供水施救系统。井下供水施救管路与防尘洒水管路共用一趟管路。建有两个永久性静压水池。主水池容量为240m3，备用水池容量为126m3。井下供水采用矿井水处理后回用井下的方式，采用自来水做备用水源，水质经过化验符合要求。从地面静压水池经过φ177钢管钻孔向井下供水。在所有采掘工作面和其他人员较集中的地点设置供水阀门或供水施救装置，能保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水输送营养液的要求。在接入避难硐室前20m采用埋地保护。所有避灾路线上均敷设供水管路，在设置压风自救装置和供压气阀门附近设置供水施救装置或安装供水阀门。能在紧急情况下为避险人员供水、输送营养液提供条件。

（6）通信联络系统

##### 1）调度通信系统：

1.调度通信系统：现使用济南华科电气设备有限公司生产的KT124型数字程控调度系统。该系统最大容量1000门，当前实际容量为320门，100门作为井下调度专用，220部门作为行政电话内部使用。 主、副井上下井口均已实现直通电话。井下电话机使用KTH3型煤矿用本质安全型自动电话机；各主要场所、各采、掘工作面、各大巷，并且在主副井绞车房、井底车场、采区变电所、水泵房等主要机电设备硐室和采掘工作面以及采区、水平最高点，均安装有电话均已实现直通。调度主机接有专用备用电源，该备用电源可持续供电4h以上，保证通信系统畅通，机房及入井通信电缆的入井口均具有防雷接地装置及设施。

2）井下无线通信系统

南京北路自动化系统有限责任公司开发的KT162矿用无线通信系统，BLKT-BS-2400KW地面基站5台，KT162-F3井下基站22台，矿用本质安全型手机120部。安装一水平轨道大巷、充填一采区、七采区等区域，地面中心机房配置BL-RCNM-8000综合网管服务器一台，IP语音交换机（BL-8000-5）一台，中继媒体网关（BL-MTG1KB-2E1）一台，IDA语音交换机(BL-IAD1000-4S40)一台。

无线通信系统与我矿现有的调度通信系统互联互通，地面和井下的语音通信、短消息、数据等业务功能，具备呼叫、强插、强拆、转接、监听、组呼、会议等调度功能；具备中继对接、录音、网络等管理功能。

3）语音广播系统

井下使用的语言广播系统为南京北路科技有限公司生产的KTK-113(D、C)型语言广播系统，通信电缆型号为：MHYVP（2×2×7/0.43），电源电缆型号为：MVV-0.6/13×1.5；为保证广播传输和播音效果我们每隔200m安设一个广播，目前分三个区（一水平、充填一采区、七采区）安设广播42部，可以实现由调度室发起的全矿井广播，或实现分控站之间的点对点呼叫，或由调度室发起对某一区域进行广播。

（7 ）水文动态监测系统

矿井安设水文动态监测职能预警系统，在中央水泵房、各采区水仓、奥灰观测孔安设传感器，能够实时监测水位、水量、水压。

7.2重要防护目标、风险清单及分布。

| 防 护 目 标 | 顶 板 | 水害 | 火灾 | 瓦斯 | 煤尘 | 提升运输 | 供 电 | 爆炸物品 | 主通风机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 置 | 井下 | 井下 | 井下 | 井下 | 井下 | 井 下 | 井 下 | 井 下 | 井 上 |

重要场所：1）井下：爆破物品库、中央变电所、采区变电所、回采工作面、井底煤仓及采区煤仓、各掘进迎头。2）井上：绞车房、压风机房、变电所、地面煤仓、充填站、主通风井口房。

7.3应急指挥部位置及救援队伍行动路线

7.3.1应急指挥部位置

应急指挥部位置设在调度室，现场指挥部位置根据灾情由指挥部确定。

7.3.2救援队伍行动路线

明确救援队伍行动路线，指导应急救援。一旦发生事故，控制危险源，避免事故扩大，尽可能减少事故所造成的人员和财产损失，根据具体事故类型和人员分布等情况，确定最佳救灾和避灾路线来指导救援，使现场人员快速、安全逃生。

1）兼职救护队行动路线：

兼职救护队值班室→工业广场→副井→井底车场→一水平轨道大巷→东翼3上轨道巷→七采区3上轨道上山→灾区。

兼职救护队值班室→工业广场→副井→井底车场→一水平轨道大巷→充填一采区轨道联络巷→充填一采区轨道上山→灾区。

2）山东能源有限责任公司矿山救护二大队行动路线：

蒋庄煤矿→进矿公路→崔庄煤矿→工业广场→副井→井底车场→一水平轨道大巷→东翼3上轨道巷→七采区3上轨道上山→灾区。

蒋庄煤矿→进矿公路→崔庄煤矿→工业广场→副井→井底车场→一水平轨道大巷→充填一采区轨道联络巷→充填一采区轨道上山→灾区。

7.4疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标识

7.4.1疏散路线

疏散路线详见避灾路线图。

1）避火灾、瓦斯煤尘爆炸、有毒有害气体路线

七采区各采、掘工作面→七采区3上轨道上山→东翼3上轨道联络巷→东翼3上轨道巷→井底车场→副井→地面。

充填一采区采、掘工作面→充填一采区轨道上山→支架硐室联络巷→维修硐室→一水平轨道大巷→井底车场→副井→地面。

2）避水灾路线

七采区各采、掘工作面→七采区运输上山→东翼3上运输巷→集中运输上山→主井→地面。

充填一采区采、掘工作面→充填一采区轨道上山→支架硐室联络巷→维修硐室→一水平轨道大巷→轨回1#联络巷→总回风巷→主井→地面。

反风救援路线：地面→主井→总回风巷→采区回风巷→灾区。反风避灾路线：灾区→采区回风巷→总回风巷→主井→地面。

7.4.2集结点

（1）矿应急指挥部成员及工作组成员集结点为矿调度室。

（2）兼职救护队成员集结点为矿兼职救护队值班室。

（3）井下集结点为永久避难硐室、现场应急指挥部设立地点。

7.4.3警戒范围

根据矿井发生灾害类型及影响范围，警戒范围分为全矿井警戒及局部区域警戒。

（1）全矿井警戒

矿井发生灾害类型及影响范围可能影响全矿井时，在副立井、主立井设置警戒，除携带总指挥签发的特殊入井证人员，其他人员严禁入井。

（2）局部区域警戒

矿井发生灾害类型及影响范围可能影响某一采掘工作面或部分区域时，在由指挥部根据现场状况确定警戒范围，警戒区域内除携带总指挥签发的特殊入井证人员，其他人员严禁进入。

7.4.4重要地点的标识

矿井已在永久避难硐室、自救器补给站、消防材料库、中央变电所、中央水泵房等场所吊挂标识指向牌板，明确场所所处位置；在巷道拐弯、交叉处吊挂指向牌板；在主要大巷每隔 300m 吊挂避灾路线指向牌板，采掘工作面顺槽每隔 200 米吊挂避灾路线指向牌板，避灾路线指示牌板上明确所处位置及各类事故撤离方向。

7.5 相关平面布置、应急资源分布的图纸

各单位根据职责及时更新供排水、供电、通风、监测监控、通信等生产系统及救援力量的分布图。

图1救援力量的分布图

各类事故需提供图纸及提供部门

| 序号 | 事故类型 | 图纸名称 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶板、水灾、瓦斯、煤尘爆炸火灾、提升运输、供电、特种设备、爆炸物品、灾害性天气、地面火灾 | 通风系统图 | 通防科 |
| 2 |  | 通风网络图 | 通防科 |
| 3 |  | 井下避灾路线图 | 通防科 |
| 4 |  | 监测监控系统图 | 通防科 |
| 5 |  | 防尘系统平面图 | 通防科 |
| 6 |  | 井上下对照图 | 地测科 |
| 7 |  | 矿井地质图和水文地质图 | 地测科 |
| 8 |  | 巷道布置图 | 地测科 |
| 9 |  | 通信系统图 | 调度室 |
| 10 |  | 供电系统图 | 机电科 |
| 11 |  | 电气设备布置图 | 机电科 |
| 12 |  | 压风自救系统图 | 机电科 |
| 13 |  | 矿井供、排水系统图 | 机电科 |
| 14 |  | 采掘工程平面图 | 生产科 |
| 15 |  | 人员定位系统图 | 调度室 |

7.6崔庄煤矿地理位置图、周边关系图、附近交通图

图2附近地理位置及周边关系图

图3：附近交通图

7.7事故风险可能导致的影响范围图

有关专业科室根据职责及时更新顶板、水害、供电、提升运输、瓦斯、煤尘、火灾、主通风机、爆炸物品等事故风险可能导致的影响范围图。

7.8附近医院地理位置图及路线图

矿山救护二大队服务矿井分布路线图

腾南医院

崔庄煤矿兼职救护队

微山人民医院

北京中医药大学枣庄医院

7.9应急救援疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点标示、指挥部布置图

附件8 ：应急处置卡

1、抢险救灾组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报生产矿长 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集抢险救灾组成员 |  |  | 救护队队长 |
| 负责实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施。 |  |  | 抢险救灾组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对事故救援情况，提出整改措施和意见，并督办落实。 |  |  | 抢险救灾组 |
| 结束 |  |  |  |

抢险救灾组

组    长：生产矿长。

成    员：各分管副总、安全科、调度指挥中心、生产科、地测科、综机科、事故单位、兼职救护队相关成员。

主要职责：

1、选择安全地点建立救援基地；

2、实施侦察探险、抢救遇险遇难人员；

3、实施指挥部制定的救援方案；

4、针对事故救援情况，提出有关应急救援方面整改措施和意见。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 刘亚东 | 党委书记兼生产矿长 | 58002 | 13964946889 |
| 杨夫刚 | 掘进副总工 | 58011 | 13854766469 |
| 蔡 坤 | 通防副总工程师 | 58209 | 13563726676 |
| 王广震 | 调度指挥中心主任 | 58038 | 18653704000 |
| 综机科 | 韩正玉 | 58166 | 15020717869 |
| 李 磊 | 地测科科长 | 58033 | 13583719333 |
| 张永刚 | 生产科科长 | 58035 | 13853785877 |

2、技术专家组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报总工程师 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集技术专家组成员 |  |  | 总工程师 |
| 研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。 |  |  | 技术专家组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对事故救援情况，提出整改措施和意见。 |  |  | 技术专家组 |
| 结束 |  |  |  |

技术专家组

组    长：总工程师。

成    员：分管副总、生产科、地测科、通防科、质标办、调度指挥中心、安全科等部门。

主要职责：

1、研究制定抢救技术方案和措施；

2、解决事故抢救过程中遇到的技术难题；

3、根据事故救援情况分析提出整改计划和相关技术预防措施。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 颜 超 | 总工程师 | 58003 | 13805474736 |
| 朱景玉 | 机电副总工程师 | 58009 | 13562796656 |
| 胡圣峰 | 防治水副总工程师 | 58017 | 13518670519 |
| 张士春 | 采煤副总工程师 | 58018 | 13963706186 |
| 杨夫刚 | 掘进副总工程师 | 58038 | 13854766469 |
| 蔡 坤 | 通防副总工程师 | 58209 | 13563726676 |
| 张修岭 | 运输副总工程师 | 58016 | 13506381118 |
| 杨友德 | 安全副总工程师 | 58010 | 15853761998 |
| 李 磊 | 地测科科长 | 58033 | 13583719333 |
| 张永刚 | 生产科科长 | 58035 | 13853785877 |

3、安全监督组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报安全矿长 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集安全监督组成员 |  |  | 安全矿长 |
| 接收指挥部指令，监督检查抢险救援方案和及措施落实情况，分析事故原因，配合集团公司和上级部门进行事故调查。 |  |  | 安全监督组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对事故原因，提出整改 措施和意见，并督办落实。 |  |  | 安全监督组 |
| 结束 |  |  |  |

安全监督组。

组    长：安全矿长

成    员：安全科、调度指挥中心、安全监控中心、通防科等部门。

主要职责：

1、负责监督检查抢险救援方案及措施的实施情况；

2、对事故发生原因进行分析；

3、总结事故调查报告，配合上级集团和地方政府开展事故调查；

4、根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 邢志端 | 安全矿长 | 58006 | 13863705846 |
| 杨友德 | 安全副总工 | 58010 | 15853761998 |
| 蔡 坤 | 通防副总工 | 58209 | 13563726676 |
| 薛广峰 | 安全科科长 | 58168 | 13863761728 |
| 王 云 | 通防科科长 | 58031 | 13455591985 |
| 王广震 | 调度指挥中心主任 | 58038 | 18653704000 |

4、医疗救护组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报党委副书记 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集医疗救护组成员 |  |  | 党委副书记 |
| 负责对受伤人员进行医疗救护。 |  |  | 医疗救护组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对医疗救护过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实。 |  |  | 医疗救护组 |
| 结束 |  |  |  |

医疗救护组

组    长：党委副书记

成    员：医院院长、有关医护人员、救护车队人员、办公室、调度指挥中心等部门。

主要职责：

1、根据事故性质调集专业医务人员和足够救护车辆；

2、迅速赶赴事故现场对脱险人员实施医疗救护，或在地面待命等待救援；

3、必要时下井进入现场实施紧急救援行动；

4、针对医疗救护过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 张敏 | 党委副书记 | 58007 | 13854788688 |
| 王广震 | 调度指挥中心主任 | 58038 | 18653704000 |
| 陈美峰 | 医院院长 | 58066 | 13963736599 |
| 贾晓东 | 办公室主任 | 58156 | 13792326750 |
| 丁 超 | 救护车司机 | 58000 | 13805476869 |

5、警戒保卫组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报党委副书记 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集警戒保卫组成员 |  |  | 党委副书记 |
| 负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作。 |  |  | 警戒保卫组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对警戒保卫过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实。 |  |  | 警戒保卫组 |
| 结束 |  |  |  |

警戒保卫组

组    长：党委副书记

成    员：保卫科、办公室、保安人员。

主要职责：

1、根据事故矿井周围的外部环境，调集足够警戒力量；

2、分小组对通往矿区的各个通道实施警戒，确保救援期间的救援秩序；

3、必要时召请公安部门协助；

4、针对警戒保卫过程中存在的问题，提出整改措施和意见。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 张敏 | 党委副书记 | 58007 | 13854788688 |
| 赵立军 | 保卫科科长 | 58110 | 13954707789 |
| 贾晓东 | 办公室主任 | 58156 | 13792326750 |
| 扈天河 | 保卫科副科长 | 58155 | 13685371879 |

6、物资供应组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报机电矿长 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集物资供应组成员 |  |  | 机电矿长 |
| 负责抢险救灾物资和设备的调度和供应。 |  |  | 物资供应组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对抢险救灾物资和设备的调度和供应过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实。 |  |  | 物资供应组 |
| 结束 |  |  |  |

物资供应组

组    长：机电矿长

成    员：分管副总、供应科、机电科、调度指挥中心、运搬工区、机修厂等部门。

主要职责：

1、根据事故性质提前调集救援所需物资设备，对每种物资设备安排专人负责；

2、动态掌握救援物资设备运抵的位置和时间，保证在规定时间内调集运达救援现场；

3、针对抢险救灾物资和设备的调度和供应过程中存在的问题，提出整改措施和意见。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 侯新建 | 机电矿长 | 58008 | 13953707298 |
| 朱景玉 | 机电副总工程师 | 58009 | 13562796656 |
| 黄兴岭 | 供应科科长 | 58051 | 13562722006 |
| 尹宏杰 | 机电科科长 | 58169 | 13365373885 |
| 王广震 | 调度指挥中心主任 | 58038 | 18653704000 |
| 宋丙顺 | 运搬工区书记 | 58105 | 13853793011 |
| 苏德宾 | 机修厂厂长 | 58606 | 13505471928 |

7、后勤保障组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报党委副书记 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集后勤保障组成员 |  |  | 党委副书记 |
| 负责食宿、接待、车辆调度等工作。 |  |  | 后勤保障组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对食宿、接待、车辆调度等工作过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实。 |  |  | 后勤保障组 |
| 结束 |  |  |  |

后勤保障组

组    长：党委副书记

成    员：办公室、政工科、总务科、工会等部门。

主要职责：

1、分组安排专人保证救援人员生活安排；

2、保证救援期间办公设施和车辆调度；

3、负责做好外来人员的食宿及接待工作；

4、针对食宿、接待、车辆调度过程中存在的问题，提出后勤保障措施。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 张敏 | 党委副书记 | 58007 | 13854788688 |
| 高红 | 办公室主任 | 58156 | 13792326750 |
| 杜建秋 | 政工科科长 | 58899 | 13853779547 |
| 韦 波 | 总务科科长 | 58205 | 13954780036 |
| 常洪记 | 工会办公室主任 | 58666 | 13853723065 |

8、信息发布组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报党委副书记 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集信息发布组成员 |  |  | 党委副书记 |
| 负责统一掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信息资料，向有关人员、单位、媒体等通报情况。 |  |  | 信息发布组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对应急救援信息发布过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实。 |  |  | 信息发布组 |
| 结束 |  |  |  |

信息发布组

组    长：党委副书记

成    员：政工科、工会、办公室、调度指挥中心、事故发生单位等部门。

主要职责：

1、负责统一掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信息资料；

2、向有关人员、单位、媒体等通报情况；

3、必要时，采用新闻发布会的形式进行进行信息发布；

4、针对信息发布过程中存在的问题，提出整改措施和意见。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 张敏 | 党委副书记 | 58007 | 13854788688 |
| 贾晓东 | 办公室主任 | 58156 | 13792326750 |
| 王广震 | 调度指挥中心主任 | 58038 | 18653704000 |
| 杜建秋 | 政工科科长 | 58899 | 13853779547 |
| 常洪记 | 工会办公室主任 | 58666 | 13853723065 |

9、善后处理组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报党委副书记 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集善后处理组成员 |  |  | 党委副书记 |
| 负责事故伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔等事宜。 |  |  | 善后处理组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对善后处理过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实。 |  |  | 善后处理组 |
| 结束 |  |  |  |

善后处理组

组    长：党委副书记

成    员：办公室、政工科、工会、工资科等部门。

主要职责：

1、根据事故规模和遇险遇难人员数量，调集足够力量；

2、分组安排人员分散进行处置，每名遇险遇难人员明确具体负责人；

3、保证善后处置中的生活、安抚、抚恤等工作；

4、针对善后处理过程中存在的问题，提出整改措施和意见。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 张敏 | 党委副书记 | 58007 | 13854788688 |
| 高红 | 办公室主任 | 58156 | 13792326750 |
| 杜建秋 | 政工科科长 | 58899 | 13853779547 |
| 常洪记 | 工会办公室主任 | 58666 | 13853723065 |
| 宋申宪 | 工资科科长 | 58027 | 15953713559 |

10、综合协调组应急响应流程及职责

| 事故发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报党委书记 |  |  | 应急指挥办公室 |
| 召集综合协调组成员 |  |  | 党委书记 |
| 现场综合协调、信息联络、事故救援相关协调等工作。接受应急指挥部指令，安全监督、监督检查抢险救援方案及措施落实情况，分析事故原因。 |  |  | 综合协调组 |
| 应急结束 |  |  |  |
| 针对事故原因，提出整改 措施和意见，并督办落实。 |  |  | 综合协调组 |
| 结束 |  |  |  |

综合协调组

组    长：党委书记

成    员：办公室、政工科、工会、工资科等部门。

主要职责：

1、负责事故救援过程中现场的综合协调、信息联络等协调工作；

2、对事故发生原因进行分析协调处理过程中存在的问题，提出整改措施和意见

3、总结事故调查报告，配合上级集团和地方政府开展事故调查；

4、根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

| 通信方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 刘亚东 | 党委书记 | 58002 | 13964946889 |
| 高红 | 办公室主任 | 58156 | 13792326750 |
| 杜建秋 | 政工科科长 | 58899 | 13853779547 |
| 常洪记 | 工会办公室主任 | 58666 | 13853723065 |
| 宋申宪 | 工资科科长 | 58027 | 15953713559 |
| 王广震 | 调度指挥中心主任 | 58038 | 18653704000 |

附件9：有关协议